ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методика проведения комплексной аэрогеофизической (аэромагнитной и аэрогама-спектрометрической) съемки

- Общие сведения об участке работ.

Объект Лехтинская площадь расположен на территории Российской Федерации, Северо-Западного ФО, Республики Карелия, номенклатурные листы Q-36-XXXIII, XXXIV.

Лехтинская площадь находится на стыке нескольких административных районов Республики Карелия: Муезерского, Калевальского, Беломорского, Сегежского, Медвежьегорского (Рис. 1.).

Рис. 1. Схема расположения объекта (Лехтинская площадь)

Площадь объекта комплексной аэрогеофизической съемки составляет 3 729 км2 в пределах листов Q-36-XXXIII, XXXIV.

Глубина геологического изучения определяется глубиной пробуренных скважин и возможностями геолого-геофизических методов исследований.

1.1. Физико-географическая характеристика площади предполагаемых работ.

В орографическом отношении территория Лехтинской площади представляет собой, в целом, очень слабо всхолмленную, заболоченную равнину (Рис. 2.). Перепад высот на площади составляет от 0 до 270 метров, при этом характерны уклоны до 5-7%.

Площадь проектируемой аэрогеофизической съемки характеризуется интенсивно развитой гидрографической сетью. При этом озерно-речная система северной части района относится к бассейну реки Кемь, тогда как воды рек и озер центральной и южной частей территории принадлежат бассейну реки Выг.

Большая часть района покрыта тайгой, древесная растительность отсутствует только на сильно обводненных торфяных болотах.

Климат умеренно холодный, сочетает черты континентального и морского. Зима сравнительно мягкая, со средними температурами января и февраля –14–16 °С, продолжительная; короткое прохладное лето с температурой 14–16 °С, среднегодовое количество осадков 400–500 мм, в горных районах до 1000 мм.

Рис. 2. Топографическая карта Лехтинской площади

Район работ заселен слабо и неравномерно. Наиболее крупные населенные пункты: Боровой, Ледмозеро. Ближайшие аэропорты расположены в населенных пунктах Костомукша и Сегежа.

- Основные геологические задачи работ, методы и последовательность их решения.

2.1. Целевое назначение работ: создание Государственных геологических карт масштаба 1:200 000 для решения различных народнохозяйственных задач: планирования геологоразведочных работ, экологических мероприятий, рационального природопользования, оценки перспектив территорий на профилирующие и другие виды полезных ископаемых.

При выборе геофизических методов для аэрогеофизического комплекса учитывались особенности физико-географического, геологического, тектонического строения района, перечень поставленных геологических задач. В результате для выполнения современной комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:50 000 на Лехтинской площади выбран комплекс аэрогеофизических методов, состоящий из аэромагнитометрии и аэрогамма-спектрометрии.

2.2 Основными геологическими задачами планируемых работ являются:

- Доизучение геофизическими методами (аэромагнитной и аэрогамма-спектрометрической съемкой масштаба 1:50 000) центральной части листов Q-36-XXXIII, XXXIV (Лехтинская площадь), включая южную территорию Шомбозерско-Лехтинского золото-серноколчеданно-молибденового рудного района на площади 3 729 км2.

- Составление предварительных цифровых моделей и карт изолиний геофизических полей в масштабе 1:50 000 по группе листов (на топооснове масштаба 1:50 000) и 1:200 000 (на топооснове масштаба 1:200 000), в том числе:

- карт изолиний аномального магнитного поля и локальной составляющей аномального магнитного поля;

- карт изолиний мощности дозы суммарного гамма-излучения; содержаний калия, тория, урана;

- карт изогипс относительных превышений рельефа местности;

- схем фактических линий полетов.

- Создание предварительных цифровых помаршрутных баз данных первичных и увязанных материалов комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:50 000.

Поставленные задачи решаются последовательно путем выполнения полевых и камеральных работ с использованием современных аэрогеофизических комплексов, компьютерных методов и технологий обработки аэрогеофизических данных. В соответствии с действующими нормативно-методическими документами.

- Полевые работы.

Выполнение комплексной аэрогеофизической (аэромагнитной и аэрогамма-спектрометрической) съемки масштаба 1:50 000 с использованием легкомоторного носителя в пределах листов Q-36-XXXIII, XXXIV.

В качестве воздушных носителей при проведении аэрогеофизической съемки планируется использовать следующие виды воздушных носителей: легкомоторные самолеты СП-38 (рис. 3) и/или самолет-амфибию Л-42м (рис.4,5). Технические характеристики этих самолетов приведены в таблица 2.

Рис. 3. Сверхлегкий самолет СП-38.

Расположение датчиков магнитометра, указано красными стрелками

Рис. 4. Легкомоторный самолет-амфибия Л-42м. Расположение датчиков магнитометра, указано красными стрелками

Таблица 2

Технические характеристики легкомоторных самолетов.

| № п/п | Техническая характеристика | Единица измерений | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Самолет СП-38 | Самолет Л-42 |
| 1 | Длина самолета | м | 6,3 | 8,9 |
| 2 | Размах крыльев | м | 9,4 | 14,7 |
| 3 | Максимальный взлетный вес | кг | 495 | 1500 |
| 4 | Кол-во двигателей | шт | 1 | 2 |
| 5 | Мощность двигателя | л. с. | 100 | 2*100 |
| 6 | Кол-во заправляемого топлива | л | 60 | 180 |
| 7 | Тип топлива | автомобильный бензин марки АИ 95 |  |  |
| 8 | Средний расход топлива | л/час | 17-20 | 30-40 |
| 9 | Экипаж | чел. | 1 | 1-2 |
| 10 | Максимальная/крейсерская скорость | км/час | 150/120 | 220/180 |
| 11 | Максимальная высота полета | м | 3000 | 4100 |
| 12 | Максимальная продолжительность полет | час | 3,0 | 5,5 |
| 13 | Максимальный вес груза в багажном отделении/полезная нагрузка | кг | 20/150 | 200/600 |

Параметры аэрогеофизической съемки:

- система параллельных прямолинейных рядовых маршрутов с детальным обтеканием рельефа местности вкрест простиранию основных геологических структур; расстояние между профилями – 500 м;

- система опорных аэрогеофизических маршрутов, ортогональных рядовым; расстояние между профилями - 5000 м;

- относительная высота полетов 50-75 метров, если фактическая высота полета превышает заданную более чем на 25 метров, и длина этой части равняется, либо превышает расстояние между опорными маршрутами (5 км), производится повторный перезалет маршрутов на данных участках; общая протяженность участков рядовых маршрутов с высотой полета над рельефом более 75 м не должна превышать 5% от общей длины рядовых маршрутов с учетом требований безопасности полетов.

- погрешность определения координат датчиков при проведении съемки не более ± 1 м;

- погрешность аэромагнитной съемки – ± 1,5 нТл при горизонтальных градиентах не более 50 нТл на 1 км;

На борту воздушного носителя устанавливается не менее двух квантовых магниточувствительных датчиков, с базой не менее 2-х метров.

- погрешность аэрогамма-спектрометрической съемки:

мощность дозы суммарного гамма-излучения  1,5 мкР/час при среднем  15 мкР/час;

содержания тория   0,7 х 10-4 % при содержании тория  7 х 10-4 %;

содержания урана  0,4 х 10-4 % при содержании урана (радия)  4 х 10-4 %;

содержания калия   0,15 % при содержании калия  1,5%.

Количество регистрируемых каналов (энергетических) – не менее 256, объем кристаллов детектора – не менее 16 литров.

  - Основные параметры аэрогеофизической съемки масштаба 1:50 000. Аппаратурный комплекс.

Параметры предлагаемого комплекса аэрогеофизического оборудования и технологии съемки приводятся в таблице 2.

Таблица 3

Технические требования к компонентам аэрогеофизического комплекса

| Требования | Бортовые компоненты |  |  | Наземное обеспечение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магнитометр | Спектрометр | Навигация | Вариации | Навигация |
| Частота регистрации | 20 Гц | 1 Гц | 10 Гц | 1 Гц | 10 Гц |
| Измеряемые компоненты | Модуль полного вектора Т | Полный спектр поля радиоактивности в энергетическом диапазоне не менее чем: 0.5 МэВ – 2.8 МэВ | Географические координаты и высота над геоидом | Модуль полного вектора Т | Географические координаты и высота над геоидом |
| Число измеряемых компонент (каналов) | 2 квантовых датчика | Полный спектр | Не менее 12 | 1 | Не менее 12 |
| Разрешающая способность детектора | 0.001 нТл | 9% по линии 0.662 МэВ | - | 0.001 нТл | - |
| Допустимые отклонения | - | - | - | Не более 2.5 нТл от линейной хорды 30 сек. | - |
| Размещение детектора | В крыльях самолета | На борту, объем не менее 16 л | На борту ВС | Вдали от источников помех | Вдали от источников помех |

- При выполнении комплексной аэрогеофизической съемки на Лехтинской площади планируется использовать современные программно-аппаратные комплексы: высокочувствительный квантовый цезиевый аэромагнитометр – «AeroMaster 100» (Россия) с датчиками «Cs-3» («Scintrex», Канада). Аэрогамма-спектрометрическая съёмка будет выполняться цифровым спектрометром RSX-500 фирмы Radiation Solution Inc. (Канада), с полисциновыми детекторами NaI (Tl), общим объемом 16 л.

- Для навигационного обеспечения работ будет использовано специальное программное обеспечение «BortBiz» собственной разработки. В состав навигационного блока входят: GPS-приемник Legacy фирмы “Javad” (США) и авиационная спутниковая антенна AirAnt фирмы “Javad”, бортовой компьютер, светодиодный индикатор проводки с указателем уклонения от заданной линии полета на штатном пульте управления командира экипажа.

- Комплексная аэрогеофизическая съемка масштаба 1:50 000 будет выполняться по системе параллельных съемочных (рядовых) маршрутов, ориентированных по курсу: 90 º - 270º и ортогональных к ним опорных маршрутов.

- Обработка полученной аэрогеофизической информации будет проведена с использованием новейших процедур на персональных компьютерах по комплексу программ, направленных на построение карт аномального магнитного поля, карт содержаний ЕРЭ (U, Th, K), карты мощности дозы суммарного гамма-излучения для максимальной детальности и достоверности.

В таблице 4 представлены характеристики предполагаемого к использованию комплекса аэрогеофизического оборудования и технология съемки.

Таблица 4

Комплекс аэрогеофизического оборудования и технология съемки в пределах листов:

Q-55-XXXIII, XXXIV

| Летательный аппарат | Самолёт СП-38 |
| --- | --- |
| Аэропорты базирования | н/п Костомукша, н/п Сегежа |
| Масштаб съемки | 1:50 000 |
| Расстояние между рядовыми маршрутами (м) | 500 |
| Пространственные границы объекта, объем работ | Листы: Q-36-XXXIII, XXXIV Объем работ – 3729 км2 Рядовые – 7458 пог. км Опорные – 745.8 пог. км Контрольные* до 6.5% - 485 км Итого: 8688.6 пог.км |
| Расчет эффективной производительности | Максимальное время вылета – 4.5 часа; Среднее время работы на площади с учетом подлета и калибровок – 2.85 часа; Максимально возможный объем работ за вылет при скорости 100 км/ч – 273.5 км; Максимальная производительность – 60.8 км/ч. Эффективная производительность с учетом возвратов по погоде/аппаратуре меньше на 10% – 54.7 км/ч |
| Объем необходимого летного времени | Съемка: 158.8 л. ч. Перезалеты до 5%: до 8 л. ч. Контрольно-настроечные процедуры**: 7 л. ч. Итого: 173.8 л. ч. или 2.5 сам. /мес. |
| Азимут полетов для рядовых (°) | 90 – 270 |
| Проектная высота полетов (м) | 50-75, с генеральным обтеканием рельефа |
| Средняя скорость полетов (км/ч) | 100 |
| Расстояние подлета, км | 30 - 105 |
| Крепление датчика магнитометра | Законцовка крыла |
| Аэромагнитометр | «Aeromaster 100» |
| Тип магнитометра | Квантовый |
| Фирма-изготовитель | АО «ГНПП «Аэрогеофизика», Россия |
| Датчики | Cs–3 или Cs-L |
| Фирма-изготовитель | Scintrex (Канада) |
| Частота регистрации (измерений/сек) | 20 |
| Чувствительность магнитометра (нТл) | 0.001 |
| Устойчивость к градиенту магнитного поля | до 20000 нТл/м |
| Диапазон измерений | 20000-100000 нТл |
| Синхронизация | Внутренние часы с корректировкой по GPS |
| Аэрогамма-спектрометр | RSX-4 |
| Фирма-изготовитель | «Radiation solution Inc» Канада |
| Число каналов регистрации | 1024 |
| Детекторы полисциновые | NaI (Tl) |
| Объем блока детектора (л) | 16 |
| Частота регистрации (измерений/с) | 1 |
| Синхронизация | Внутренние часы с корректировкой по GPS |
| Радиовысотомер | «UMMR» |
| Фирма-изготовитель | «Smartmicro» (Германия) |
| Частота регистрации (измерений/с) | 20 |
| Бортовая навигационная система | «GPS» |
| Фирма-изготовитель | «Javad Positioning System » (США) |
| Тип приемника | Legacy или аналогичный |
| Цикл регистрации координат (измерений/сек) | 10 |
| Базовая навигационная система | «GPS» |
| Фирма-изготовитель | «Javad Positioning System» (США) |
| Тип приемника | Legacy или аналогичный |
| Цикл регистрации координат (измерений/с) | 10 |
| Аппаратура регистрации вариаций магнитного поля | «Basemaster» с квантовым датчиком |
| Фирма-изготовитель | АО «ГНПП «Аэрогеофизика», Россия |
| Тип магнитометра | Квантовый |
| Регистрация вариаций | Внешняя флэш-память |
| Цикл измерения вариаций (с) | 1 |
| Синхронизация | Внутренние часы с корректировкой по GPS |

*Для оценки точности аэромагнитных измерений будут проложены секущие маршруты, пересекающие рядовые и опорные маршруты. Объем секущих (диагональных) маршрутов составит не менее 1.5% от объема рядовых маршрутов. Для оценки точности аэрогамма-спектрометрической съемки предусматривается выполнение повторных маршрутов в объеме 3 - 5 % от объема рядовых (съемочных) маршрутов.

**Контрольно-настроечные процедуры включают в себя калибровку радиовысотомера, списание фона борта, списание девиации, прохождение повысотного маршрута.

  - Методика выполнения комплексной аэрогеофизической съемки, первичная обработка данных и оценка точности.

Планируется выполнение комплексной аэрогеофизической (аэромагнитной, аэрогамма-спектрометрической) съемки масштаба 1:50 000, согласно действующим инструкциям [Инструкция…, 1978; Техническая…, 1977].

Работы будут проводиться цифровой аэрогеофизической станцией, включающей в себя магнитный, спектрометрический, навигационный и регистрирующий блоки. В качестве авианосителя при производстве работ будет использоваться самолет СП-38.

Комплексная аэрогеофизическая съемка масштаба 1:50 000 будет выполняться по системе параллельных съемочных (рядовых) маршрутов с направлением 90º - 270º с расстоянием между ними 500 м и ортогональных к ним опорных маршрутов с межмаршрутным расстоянием 5000 м (рис. 3).

Рис. 5 Схема отработки Лехтинской площади

Полеты планируется выполнять с детальным обтеканием рельефа местности.

Перепад высот на площади (рис. 4) составляет от 0 до 270 метров, при этом характерны уклоны до 5-7%. При таких параметрах рельефа возможно в качестве авианосителя использовать самолет СП-38.

Непосредственно в полете на жесткий диск бортового компьютера в реальном времени будет вестись запись величины модуля полного вектора магнитного поля (20 Гц), данных спектрометрии (1 Гц) и данных бортовых навигационных систем и штатного высотомера (10 Гц).

Рис. 6 Карта рельефа местности на Лехтинской площади

    - Аэромагнитометрия

Аэромагнитная съемка будет выполнена аэромагнитометром «Aeromaster 100» c двумя высокочувствительными квантовыми цезиевыми датчиками и 3-х компонентным феррозондовым датчиком FL3-100. Электронные блоки магнитометра, интерфейсные блоки и системы сбора данных собственной разработки, датчики (Cs-3) и базовый электронный блок датчиков - производства фирмы Scintrex (Канада). Магнитометр характеризуется высокой пороговой чувствительностью (0.001 нТл), быстродействием (до 100 изм/сек), устойчивостью к градиенту магнитного поля (до 20000 нТл/м), широким рабочим диапазоном (20000÷100000 нТл), большой активной зоной (15°÷75°) между осью датчика и вектором магнитного поля, широким диапазоном рабочих температур (от -40° до +50°), высокими помехо- и виброустойчивостью. Датчики магнитометров и 3-х компонентный феррозондовый датчик размещаются в крыльях самолета, при этом база измерений составит более 9 м (рис. 5).

Перед выполнением аэромагнитной съёмки будут выполнены контрольно-настроечные вылеты.

Для вычисления коэффициентов динамической компенсации перед началом полевых работ самолет СП-38 выполнит калибровочный вылет с моделированием всех элементов пилотирования (крены, тангажи, рыскания) для курсов 90°, 180°, 270°, 360°. Во время отработки каждого из четырех маршрутов самолет выполнит три полных колебания по крену, тангажу и рысканью. Эти колебания выполняются достаточно плавно и симметрично с периодичностью в 5-10 секунд. Маневры крена выполняются в пределах +/-15 градусов; маневры тангажа –   +/-10 градусов и маневры рысканья –   +/-10 градусов.

Для уменьшения влияния аномальных вертикальных и горизонтальных градиентов магнитного поля Земли калибровочный вылет выполняется на высоте не менее 1000 метров. Протяженность каждого маршрута составляет ~10 км.

Интервал между точками измерений магнитного поля по трассе не будет превышать 2 метров. Данные регистрируются в цифровой форме на жестком диске бортового компьютера и синхронизируются по времени с другими информационными источниками. Уровень внутренних шумов магнитометра оценивается по величине разности четвертого порядка, рассчитывающейся по формуле 1:

F.D.=Xt-2 – 4Xt-1 + 6Xt –4Xt+1 + Xt+2,		(1)

где Х обозначает измеренную амплитуду для пяти последовательных наблюдений магнитного поля (от t-2 до t+2).

Данные считаются некондиционными, если величина F.D. превышает ±1,6 нТл для более чем 10% наблюдений в течение интервала 60 секунд, или при потере данных или разрывах магнитометрических данных, превосходящих 10% наблюдений на протяжении интервала 60 секунд.

Суточные вариации магнитного поля регистрируются с помощью магнитовариационных станций Basemaster. Станция выполнена на основе квантового датчика с чувствительностью не хуже 0.001 нТл и оснащена твердотельной памятью, обеспечивающей возможность непрерывной записи вариаций более 200 часов. Цикличность регистрации вариаций - 1 сек. Измерения магнитовариационной станции синхронизируется по GPS-времени с измерениями аэромагнитометра на ВС.

Суточные вариации будут непрерывно отслеживаться и регистрироваться в цифровой форме на протяжении всего съемочного времени. При необходимости наземный комплекс может быть дополнительно оснащен компьютером для оперативной визуализации и анализа получаемой информации о ходе поведения вариаций за любой интервал времени от начала регистрации.

Для учета изменения магнитного поля Земли планируется установка магнитовариационной станции (МВС) в н/п Костомукши. При этом, максимальное расстояние до маршрутов не превысит 177 км на Лехтинской площади. Для базировки воздушного судна рассматриваются аэропорты в н.п. Костомукши и н.п. Сегежа.

Перед началом полевых работ вся магнитометрическая аппаратура, включая магнитовариационные станции, пройдет сертификацию на мере магнитной индукции (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург).

    - Аэрогамма-спектрометрия

Аэрогамма-спектрометрическая съёмка будет выполняться цифровым спектрометром RSX-500 (рис. 6) фирмы Radiation Solution Inc. (Канада) с полисциновыми детекторами NaI (Tl), общим объемом 16 л.

Перед началом полевых работ, во время тестирования аэрогеофизического комплекса в камеральных условиях, аэрогамма-спектрометры пройдут калибровку с помощью источника ОСГИ-Cs-137.

Разрешение спектрометра по спектральной линии 137Cs (0.662 МэВ) не должно превышать 12%.

Рис. 7 Блок детекторов аэрогамма-спектрометра

Диапазон регистрации спектра гамма-излучения 0.38÷5.0 МэВ. Частота регистрации - 1 Гц.

В комплект аппаратуры входят:

- блок полисциновых детекторов NaI (Tl) RSX-4;

- спектрометр с системой автостабилизации по фотопикам естественных радионуклидов;

- система сбора данных, включая бортовое программное обеспечение.

Спектрометр обладает высоким быстродействием (инерционность аппаратуры, т.н. «мертвое время», пренебрежимо мала) и позволяет, при необходимости, регистрировать полный спектр гамма-излучения раздельно для каждого кристалла.

Технология стабилизации коэффициента усиления по нескольким пикам естественных радиоактивных элементов обеспечивает быструю и точную стабилизацию. Стандартное время стабилизации составляет 1-2 минут, в районах с низкой радиоактивностью – менее 5 минут. Стабилизация происходит в автоматическом режиме, не требует вмешательства бортоператора. Постоянный контроль стабильности энергетической шкалы осуществляется по положению фотопиков естественных радиоактивных элементов. Они должны соответствовать табличным значениям с точностью до одного канала (для спектра, приведенного к 256-ти каналам). Контроль разрешающей способности спектрометра осуществляется по характеристическому пику излучения 208Tl (2.61 МэВ). Разрешение по линии тория должно быть не хуже 5.5%. Контроль стабильности энергетической шкалы спектрометра и разрешения фотопиков естественных радиоактивных элементов проводится во время полета в реальном времени, а также после завершения вылета, при камеральной обработке.

Перед началом полевых аэрогамма-спектрометрических наблюдений будут выполнены повысотные измерения на высотах от 100 до 1500 м для определения «фона борта» и вклада космического излучения в измеряемые дифференциальные окна.

Перед началом вылета производится тест чувствительности спектрометра путем измерения приращения над фоновым значением скорости счета в окне Th от ториевой модели. Скорости счета в окне Th не должны отличаться более чем на 5% от средних значений, полученных при предыдущих градуировках.

Для контроля учета влияния атмосферного радона и используемых при обработке спектрометрических данных коэффициентов, в начале и конце каждого вылета будет выполнен радиометрический контрольный маршрут продолжительностью не менее 100 секунд.

    - Система навигационного обеспечения

Для навигационного обеспечения работ будет использовано специальное программное обеспечение «BortBiz» собственной разработки. Программа позволяет решать широкий спектр штурманских задач по планированию полета, управлению полетным заданием, режимами полета и передаче необходимой навигационной информации на регистрирующий компьютер.

В состав навигационного блока входят: GPS-приемник Legacy (или аналогичный) фирмы “Javad” и авиационная спутниковая антенна фирмы “Javad”, которая установлена на ВС, бортовой компьютер и семидюймовый монитор “LILLIPUT” , индикатор проводки с указателем уклонения от заданной линии полета на штатном пульте управления командира экипажа.

Для текущего контроля высоты полета и соблюдения требований геологического задания по высотной привязке результатов наблюдений будут использованы данные радиовысотомера, входящего в состав бортового комплекса.

Перед началом полевых работ будет выполнена калибровка радиовысотомера путем сопоставления с данными спутниковой навигации при пролетах на заданных высотах над гладкой горизонтальной поверхностью.

Данные от навигационного приемника и радиовысотомера поступают на бортовой компьютер, и после их анализа программа вырабатывает управляющий сигнал на курсоуказатель, отображающий величину и направление отклонения от заданного маршрута, и высоты полета в цифровой форме. Прокладка маршрутов осуществляется в автоматическом режиме с учетом координат углов площади, направления залетов и межмаршрутного расстояния. Активное вождение летательного аппарата осуществляется по заранее подготовленному плану заданных линий полета и обеспечивается курсоуказателем на приборном щитке пилота и активизацией текущей линии полета на экране компьютера (рис. 7).

Рис. 8 Курсоуказатель в кабине пилота самолета СП-38

Точность определения местоположения воздушного судна в реальном времени не хуже  3 м, данные регистрируются 10 раз в секунду. После осуществления дифференциальной коррекции навигационных данных погрешность определения координат воздушного судна и гондолы не превышает ±1 м по трем координатам (включая высоту над поверхностью геоида). Вся бортовая информация в процессе полета по маршруту записывается на жесткий диск бортового компьютера и сразу по окончании работ передается для оперативного контроля и обработки на полевой обрабатывающий комплекс.

Наземная станция дифференциальной коррекции устанавливается недалеко от площади работ, обычно непосредственно в месте базирования летательного аппарата. Станция состоит из GPS приемника Legacy (или аналогичного) фирмы “Javad”, антенны GrAnt фирмы “Javad” и компьютера со специализированным программным обеспечением для сбора данных. Данные со станции дифференциального режима используются в процессе постобработки для вычисления точного местоположения воздушного судна.

Система сбора данных состоит из бортового компьютера, оснащенного необходимыми интерфейсами для сбора и передачи данных. На него устанавливается программное обеспечение «BortBiz», которое обеспечивает визуализацию принимаемых данных в виде графиков заданного масштаба, вычисление контрольных параметров и запись всех данных в единый файл на жесткий диск.

    - Полевой вычислительный центр

Наземный вычислительный центр предназначен для сбора, оперативной обработки и архивации полевых аэрогеофизических и навигационных данных. Он состоит из компьютера, программного обеспечения и необходимых периферийных устройств. Параметры компьютеров: тактовая частота не ниже 2 ГГц, суммарная емкость жестких дисков не ниже 800 Гб, оперативная память – не менее 4 Гб. Обязательно наличие периферийных устройств, позволяющих получать информацию с бортовых и базовых станций и проводить архивацию полевых материалов.

  - Метрологическое обеспечение работ

Аппаратура, выполняющая в ходе работ измерения, проходит метрологическое обеспечение в соответствии с действующими инструкциями и требованиями.

Сведения о методах и средствах измерений и метрологических параметров приведены в таблице 4.

Калибровки магнитометрической аппаратуры выполнялись методом магнитной индукции постоянного магнитного поля.

Основные положения методики аэрогамма-спектрометрической съемки соответствуют «Технической инструкции по аэрогамма-спектрометрической съемке. Москва 1977 г.».

Таблица 5

Сведения о методах и средствах измерений и метрологических параметров

| № п/п | Объект измерений | Измеряемая величина, параметр | Единица измерения | Требования по проекту |  | Характеристика использованных методов и средств измерений |  |  | Установленная периодичность поверок | Где проводятся измерения | Нормативные документы, в соответствии с которыми проводятся измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Допустимая погрешность | Рекомендуемый метод измерений | Метод измерений | Средство измерений, его тип | Диапазон измерений |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магнитное поле | Напряженность магнитного поля | Нано-тесла (нТл) | 1.5 | Площадная аэросъемка масштаба 1:50 000 | Аэромагнитная съемка масштаба 1:50 000- | Аэромагнитометр «Aero Master 100», датчик Cs-3 производства фирмы Scintrex (Канада) | 20 000 ÷ 100 000 нТл | 1 раз в год | С-З и Ц. ФО, Р. Карелия: листы Q-36-ХХХIII, ХХХIV | Инструкция по магниторазведке, Л. 1981 г. |
| 2. | Магнитное поле | Напряженность магнитного поля | Нано-тесла (нТл) | 1.5 | Измерение вариаций геомагнитного поля | Регистрация вариаций маг. поля | Магнитовариационная станция датчик Cs-3 | 20 000 ÷ 100 000 нТл | 1 раз в год | С-З и Ц. ФО, Р. Карелия: листы Q-36-ХХХIII, ХХХIV | Инструкция по магниторазведке, Л. 1981 г. |
| 3. | Гамма-поле и его составляющие | Радиоактивность Содержания ЕРЭ | мкР/ч К - % U-10-4% Th-104% | ± 1.5 ±0.15 ±0.4 ±0.7 | Площадная аэросъемка масштаба 1:50 000 | Аэро-гамма-спектрометрическая съемка масштаба 1:50 000 | Аэрогамма-спектрометр RSX-4 производства фирмы Radiation Solution Inc. (Канада): | Диапазон регистрации спектра гамма-излучения 0.5 – 2.8 МэВ | 1 раз в год - | С-З и Ц. ФО, Р. Карелия: листы Q-36-ХХХIII, ХХХIV | Техническая инструкция по аэрогамма-спектро- метрической съемке, М. 1977 г. |
| 4. | Регистрация координат | Географические координаты | метры | ±3 м | Площадная аэросъемка масштаба 1:50 000 | Навигационное обеспечение | Приемник GPS |  | 1 раз в год | С-З и Ц. ФО, Р. Карелия: листы Q-36-ХХХIII, ХХХIV | Техническая инструкция прибора |

  - Первичная обработка данных

Оперативная полевая обработка данных будет осуществляться после каждого вылета на персональном компьютере полевого обрабатывающего комплекса и включает в себя:

- ввод в память компьютера полевого обрабатывающего комплекса данных с бортового компьютера, вариационной станции и с базовой навигационной станции;

- выполнение дифференциальной коррекции навигационных данных;

- ввод информации в соответствующие базы данных (АМ и АГС) системы Oasis montaj;

- проверка качества материалов съемки;

- предварительная редакция данных (удаление единичных «выбросов»);

- обработка материалов съемки и построение пополняемых карт физических полей для текущего контроля;

- создание полевого архива на внешних жестких дисках.

Ежедневный контроль качества горизонтальной проводки летательного аппарата по рабочим маршрутам будет выполняться путем сравнения построенных графиков фактических линий полета (ФЛП) с заданными (ЗЛП). Также особое внимание во время полевых работ уделяется соответствию фактической высоты полета заданной. Контроль высоты полета проводится с помощью утилит пакета Oasis montaj (GEOSOFT).

- Камеральные работы.

4.1. Обработка материалов комплексной аэрогеофизической (аэромагнитной и аэрогамма-спектрометрической) съемки масштаба 1:50 000

4.1.1. Цифровая обработка материалов комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:50 000 отдельно по маршрутам и по регулярным сетям с приведением к единому уровню для каждой составляющей комплексной съемки

Обработка данных аэромагнитной съемки. В канал записи данных магнитометра должны быть введены необходимые поправки и выполнены следующие преобразования:

- автоматическая редакция по удалению единичных выбросов - нелинейная фильтрация (по необходимости);

- поправка за вариации магнитного поля;

- введение коэффициентов компенсации;

- вычисление аномального магнитного поля (расчет и введение поправки за нормальное магнитное поле Земли);

- увязка маршрутов.

Выявление единичных отскоков в показаниях магнитометра будет осуществляться на основе анализа графиков четвертых разностей магнитного поля по каждому маршруту.

Поправка за нормальное магнитное поле Земли будет вычисляться на основе модели IGRF и должна вводиться в каждую точку наблюдений, с учетом ее высоты над поверхностью геоида, получаемой из навигационных данных. Тем самым обеспечивается учет нормального вертикального градиента магнитного поля.

Обработка данных аэрогамма-спектрометрии, помимо системы Oasis montaj, осуществляется при помощи специальной программы извлечения спектра AGSQC. Программой AGSQC выполняется извлечение полного спектра гамма-излучения, накопленного за маршрут, и осуществляется контроль разрешения и стабильности энергетический шкалы по положению фотопиков (для 40К – 1.46 МэВ, для 238U – 1.76 МэВ, для 232Th – 2.62 МэВ).

Спектрометр RSX-500 имеет встроенную, работающую в реальном времени, автоматическую «покристальную» систему стабилизации по фотопикам естественных радионуклидов, и коррекция энергетической шкалы при обработке не требуется.

При обработке из спектра извлекаются суммы числа импульсов внутри энергетических интервалов (дифференциальные окна – DN), которые отражают вклад, соответственно, калия (DK), урана (DU), тория (DTh), космического излучения (DCOSM) и мощности дозы (MD) в суммарный спектр:

а) DK	1.36÷1.56 МэВ;

б) DU	1.66÷1.86 МэВ;

в) DTh	 2.42÷2.82 МэВ;

г) DCOSM более 3.00 МэВ;

д) MD	 0.38÷3.00 МэВ.

Далее маршрутная обработка выполняется по следующей схеме:

а) вводится поправка за фон борта и космическое излучение с использованием формулы 2:

DNfon = DN - Nfon - Pcosm•DCOSM,                                       (2)

где Nfon и Pcosm – фон воздушного судна и коэффициент вклада космического излучения по каждому элементу (имп./c);

б) вычисляется приведенная высота съемки с учетом температуры окружающего воздуха и атмосферного давления, по формуле 3:

,                                		    (3)

где hobs – высота над уровнем земли (м); T – температура окружающего воздуха (○С); 
P – атмосферное давление (кПа);

в) выполняется коррекция комптоновского рассеяния. Для коррекции комптоновского рассеяния проводятся измерения на рудных моделях СТЕРН 3-С (ГСО 8510-2004, свидетельство № 3845 от 30.09.2014 г.) на базе ОНМЦ «Геологоразведка-ВИРГ-Рудгеофизика». По результатам этих измерений рассчитываются спектральные коэффициенты. Пример таких коэффициентов, полученных с помощью рудных моделей в 2020 году, представлены в таблице 6.

Таблица 6

Спектральные коэффициенты, полученные на рудных моделях

| a | b | g |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.073 | -0.016 | 0.006 | 0.32 | 0.39 | 0.82 |

Для учета рассеяния в воздушном слое вводится поправка к спектральным коэффициентам для текущей высоты полета в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ. Поправки для коэффициентов приведены в таблице 6.

Таблица 7

Поправки для спектральных коэффициентов.

| Спектральный коэффициент | Увеличение на метр |
| --- | --- |
|  | 0.00049 |
|  | 0.00065 |
|  | 0.00069 |

Коррекция вводится по формулам 4-6, рекомендованным МАГАТЭ:

| nTh(corr)=nTh-anU1-aα | (4) |
| --- | --- |
| nU(corr)=nu-αnTh1-aα | (5) |
| nK(corr)=nK-βnTh(corr)-γnU(corr), | (6) |

где α, β, γ, a – коэффициенты комптоновского рассеяния (спектральные коэффициенты); nth, nu, nk – счет в энергетических интервалах, соответствующих торию, урану и калию после поправки за фон борта и вклада космического излучения (имп. /c).

г) вводится поправка за «свободный» радон в урановый канал и канал общего счета. Поправка за радон вычисляется методом спектрального отношения, рекомендованным МАГАТЭ.

д) выполняется приведение к базовой высоте съемки, которая в нашем случае составит 60 метров, по формуле 7:

DNh = DNfon ·e Mn(Hstp-H),                                                 (7)

где Mn – коэффициент ослабления гамма-излучения в воздухе для каждого элемента (м-1); Hstp – текущая эффективная высота полета (м); H – базовая высота полета (60 м); 
MK = 0.0068 м-1; MU = 0.0062 м-1; MTh = 0.00506 м-1; MMD = 0.007 м-1.

е) выполняется вычисление содержаний естественных радионуклидов и мощности дозы суммарного гамма-излучения с использованием значений концентрационных чувствительностей по каждому элементу, полученные фирмой-изготовителем гамма-спектрометра на тестовом полигоне «Breckenridge». Для используемых спектрометров при объеме спектрометра 16 литров указанные величины составляют: CK = 27.7 имп./с на 1%; CU = 3.83 имп./с на 1x10-4%; CTh = 1.76 имп./с на 1x10-4%; CMD = 94.75 имп./с на 1 мкР/ч. Данные коэффициенты получены на высоте 120 метров.

Для проверки концентрационных коэффициентов, предоставленных фирмой изготовителем гамма-спектрометров, были проведены измерения концентрационных чувствительностей на рудных моделях СТЕРН 3-С на базе ОНМЦ «Геологоразведка-ВИРГ-Рудгеофизика», с использованием листового полипропилена в качестве имитации воздушного слоя. Пример изменения спектров для набора имитируемых высот показан на рис. 9.

Рис. 9 Приращения спектра от насыщенной рудной модели тория

Необходимая толщина полипропилена рассчитывалась по формуле 8:

HPP=Hairρaireairρppepp                                                   (8)

где Hpp – необходимая толщина полипропилена, Hair – толщина имитируемого слоя воздуха ρair – плотность воздуха при нормальных условиях (0.00129 г/см3), ρpp – плотность полипропилена (0.92 г/см3), eair – плотность электронов воздуха, epp – плотность электронов полипропилена.

Электронная плотность рассчитывается по формуле 9:

e=NAZA                                                                 (9)

где NA- число Авогадро, Z – количество протонов в молекуле, A – молярная масса молекулы. Химическая формула полипропилена – (CH3)n. Таким образом, электронная плотность полипропилена (epp) равна 3.6х1023 электронов/грамм. Для расчета электронной плотности воздуха был принят упрощенный состав (азот 75%, кислород 25%). Рассчитанная для такого состава электронная плотность воздуха (eair) составила 3.0х1023 электронов/грамм. Используя полученные плотности электронов и известные значения плотности воздуха и полипропилена получаем, что, для имитации 120 м воздушного слоя, необходимо 140 мм полипропилена.

Полученные по результатам измерений коэффициенты для объема 16 л и имитируемой высоты 120 м составили: CK = 30.195 имп. /с на 1%; CU = 3.755 имп. /с на 1x10-4%;        CTh = 2.075 имп./с на 1x10-4%.

Коэффициенты, полученные на рудных моделях СТЕРН 3-С, достаточно близки к коэффициентам переданным производителем, что свидетельствует о том, что оба набора коэффициентов пригодны для перехода к концентрациям РЭ. Окончательный выбор был сделан в пользу коэффициентов полученными производителем на полигоне Breckenridge, т.к. измерения на рудных моделях лишь приблизительно имитируют процесс рассеяния гамма-квантов в излучающее-поглощающей среде и воздушном слое между средой и воздушным судном.

Для определения концентрационных коэффициентов для базовой высоты 60 м, АО «ГНПП «Аэрогеофизика» выполнит калибровочный вылет на тестовый маршрут на двух высотах: 60 и 120 м. В качестве тестового маршрута будет выбран участок с повышенными концентрациями ЕРЭ и отсутствием резких перепадов рельефа. На основании известных концентрационных коэффициентов на высоте 120 м определяются концентрационные коэффициенты для базовой высоты 60 м. Пример вычисленных коэффициентов на высоте 60 м для спектрометра объемом 16 л: CK = 47.635 имп./с на 1%; CU = 7.755 имп./с на 1x10-4%; CTh = 2.69 имп./с на 1x10-4%, СМЭД = 154.1 имп./с на 1 мкР/час.

Обработка навигационных данных включает в себя вычисление и ввод дифференциальных поправок, определяемых по данным базовой навигационной станции с помощью программы SR2NAV («Лаборатория управления и навигации, МГУ», Россия) и пересчет координат из геодезической системы WGS-84, в которой регистрируются координаты в процессе полета, в прямоугольную геодезическую систему координат 2011 года (ГСК-2011).

В канал записи данных радиовысотомера будут введены следующие необходимые поправки:

- По результатам калибровки путем выполнения повысотных съемок над гладкой горизонтальной поверхностью (взлетно-посадочная полоса аэродрома) показания радиовысотомера пересчитываются в метры.

- По данным радиовысотомера, с привлечением вертикальной координаты ВС (высота над поверхностью геоида), получаемой из данных спутниковой навигации, вычисляются относительные превышения рельефа местности.

4.1.2. Построение предварительных цифровых моделей аномального магнитного поля, локальной составляющей аномального магнитного поля, мощности дозы суммарного гамма-излучения, содержаний калия, содержаний тория, содержаний урана и относительных превышений рельефа местности по материалам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:50 000 с размером ячейки матриц не более 100 х 100 м

Цифровые модели - матрицы (сети) первичных параметров строятся после ввода всех необходимых поправок, первичной редакции и увязки из базы данных GEOSOFT. В отдельных случаях подвергаются внутренней увязке (микроуравнивание) и сглаживанию для уменьшения погрешности проведения изолиний. Параметры микроуравнивания должны быть подобраны при соблюдении условия минимизации возможных искажений физических полей, т.е. вносимые изменения не должны превышать величину погрешности съемки.

Для построения матриц физических полей съемки масштаба 1:50 000 используется метод минимальной кривизны пакета Oasis montaj (GEOSOFT) с ячейкой 100х100 метров.

Для вычисления локальной составляющей аномального магнитного поля будет использоваться спектральный фильтр Гаусса из пакета программ GEOSOFT. Ширина фильтра подбирается в зависимости от пространственной протяженности выделяемых аномалий и может варьироваться для съемки масштаба 1:50 000 от 3000 м до 10000 м.

4.1.3. Составление предварительных карт изолиний геофизических полей в масштабе 1:50 000 по группе листов (на топооснове масштаба 1:50 000) и 1:200 000 (на топооснове масштаба 1:200 000),в том числе карты: аномального магнитного поля; локальной составляющей аномального магнитного поля; мощности дозы суммарного гамма-излучения; содержаний калия, тория, урана; изогипс относительных превышений рельефа местности, схемы фактических линий полетов по материалам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:50 000

Предварительные карты результатов комплексной аэромагнитной и аэрогамма-спектрометрической съемки будут построены при помощи графической системы пакета программ Oasis montaj (GEOSOFT) и представлены в форматах *.map (Geosoft OASIS map), *.png и Adobe (*.pdf).

Таким образом, будут построены предварительные карты изолиний геофизических полей в масштабе 1:50 000 по группе листов (на топооснове масштаба 1:50 000) и 1:200 000 (на топооснове масштаба 1:200 000), в том числе карты: аномального магнитного поля; локальной составляющей аномального магнитного поля; мощности дозы суммарного гамма-излучения; содержаний калия, тория, урана; изогипс относительных превышений рельефа местности, схемы фактических линий полетов по материалам комплексной аэрогеофизической съемки.

4.1.4. Оценка качества выполненных аэрогеофизических работ

Погрешность проведения аэромагнитной съемки вычисляется в точках пересечения рядовых и специально пройденного диагонального маршрута в областях с горизонтальным градиентом до 50 нТл/км. Среднеквадратическая погрешность не должна превышать 1.5 нТл.

Для оценки точности спектрометрической съемки используются данные по повторным или по ежедневным контрольным маршрутам. Вычисляется среднеквадратическая погрешность, которая не должна превышать:

для K – ±0,15% (для средних значений не более 1.5 %);

для Th – ±0,7х10-4% (для средних значений не более 7х10-4 %);

для U – ±0,4х10-4% (для средних значений не более 4х10-4 %);

для мощности дозы суммарного гамма-излучения – ±1,5 мкР/ч (для средних значений не более 15 мкР/ч).

5. Ожидаемые результаты:

- Предварительные цифровые модели геофизических полей: аномального магнитного поля; локальной составляющей аномального магнитного поля; мощности дозы суммарного гамма-излучения; содержаний калия, тория и урана, и цифровой модели относительных превышений рельефа местности.

- Предварительные карты изолиний геофизических полей в масштабе 1:50 000 по группе листов (на топооснове масштаба 1:50 000) и 1:200 000 (на топооснове масштаба 1:200 000) по результатам аэромагнитной и аэрогамма-спектрометрической съемки масштаба 1:50 000 на площадь 3729 км2 в пределах листов Q-36-XXXIII, XXXIV (Лехтинская площадь) в следующем составе:

- карты изолиний аномального магнитного поля;

- карты изолиний локальной составляющей аномального магнитного поля;

- карты изолиний мощности дозы суммарного гамма-излучения;

- карты изолиний содержаний калия;

- карты изолиний содержаний тория;

- карты изолиний содержаний урана;

- карты изогипс цифровой модели относительных превышений рельефа местности;

- схемы фактических линий полетов.

- Предварительные цифровые помаршрутные базы данных первичных и увязанных материалов комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:50 000.