### 6. Мониторинг и охрана геологической среды

| - -8289 | Bioremediation of sulphate rich mine effluents using grass cuttings and rumen fluid microorganisms / H. A. Greben, J. Baloyi, J. Sigama, S. N. Venter // Journal of Geochemical Exploration. - 2009. - Vol.100,N 2/3. - P.163-168: ill.,tab. - Bibliogr.: p.167-168. Биологическое восстановление сульфата шахтных сточных вод с использованием травы и микроорганизмов желудка. Приведены результаты исследования процесса восстановления сульфатов кислых шахтных вод с использованием продуктов брожения целлюлозы травы, как источника энергии для сульфатвосстанавливающих бактерий. В лабораторных условиях в анаэробной обстановке в емкости была помещена трава и биомасса, состоящая из микрофлоры жидкости рубца и иммобилизированных сульфатвосстанавливающих бактерий. В эту массу подавалась вода с высоким содержанием сульфатов. В первых опытах использовался искусственно созданный раствор, а позже - кислые шахтные воды. В результате эффективность удаления сульфата из искусственного раствора в среднем составила 86%, а из шахтных вод достигала 78%. Удаление сульфата зависело от величины химической потребности кислорода (ХПК) в реакторе. ХПК росло при постоянном добавлении травы в реактор. Удаление металлов из кислых шахтных вод, особенно железа при биологическом удалении сульфата было весьма интенсивным. Полученные результаты демонстрируют большой потенциал данного метода для обработки воды, так как трава легко доступна в течение летних месяцев, а зимой (для южноафриканского сценария) может быть использовано сено. Будущие исследования, предполагается направить на уменьшение рабочей температуры (37-390С) до нормальной «комнатной» для упрощения технологии. Кроме того, исследования будут направлены на создание легко разлагающейся целлюлозы. |
| --- | --- |
| - -8289 | Dold B. Biogeochemical studies about the environmental impacts of mining on ground and surface water / B. Dold, K. Friese // Journal of Geochemical Exploration. - 2007. - Vol.92,N 2-3.-P.v-vi. Биогеохимические исследования экологического воздействия горной промышленности на подземные и поверхностные воды. Специальный выпуск журнала JGE "Биогеохимические исследования экологического воздействия горной промышленности на подземные и поверхностные воды" посвящен результатам работы одноименной секции 32 Геологического конгресса (Флоренция, Италия, 21-28.08.2004). Современная цивилизация и ее прогресс основаны на потреблении металлов и энергии. С ростом человечества растет и потребность развивающихся стран, таких как Китай и Индия в металлах и энергии, необходимых для их технического развития. Эти процессы оказывают прямо или косвенно негативное воздействие на другие жизненно необходимые ресурсы (воду, почву, воздух). Этот конфликт очевиден, поэтому многие индустриальные страны вносят в настоящее время в законодательство положения о защите окружающей среды. Научное сообщество учитывает эти изменения, чтобы решить комплексные экологические проблемы и обеспечить получение необходимой промышленной продукции. Показана важная роль биохимических процессов при извлечении металлов из горных пород и руд. Предложено более активно использовать биотехнологии при добыче, обогащении рудных полезных ископаемых и утилизации отходов. Указано на необходимость развивать аналитическую базу микробиологии применительно к горной промышленности. |
| - -8348 | Effects of urbanization on watershed hydrology: the scaling of discharge with drainage area. / J. C. Galster, F. J. Pazzaglia, B. R. Hargreaves и др. // Geology. - 2006. - Vol.34, N9.-P.713-716:ill.,tab. - Bibliogr.:p.716. Воздействия урбанизации на гидрологию водораздела: соотношение разгрузка - площадь водосбора. Исследование посвящено воздействию непроницаемых урбанизированных поверхностей на увеличение речной разгрузки из бассейна водосбора. Расход в речном русле возрастает с увеличением площади бассейна водосбора по следующей формуле Q=kAc, где Q - величина расхода реки (м3/с), k - скорость базового стока (м/с), A - площадь области питания (м2), c - "степень воздействия урбанизации". Показано, что при прочих равных условиях на слабо урбанизированной территории наблюдается прямая линейная зависимость между величиной расхода реки и площадью водосбора (c=0,85±0,25), на урбанизированной - носит нелинейный характер (c=1,81±0,28). |
| - -7654 | Evaporation and shrinking of the Aral Sea // Annual Report, 2006-07 / Brit. Geol. Survey. - NERC Isotope Geosciences Laboratory: geoscientific skills and facilities. - 2007. - P.58-59. - Bibliogr.:p.59. Испарение и сокращение Аральского моря. Четвертое в мире по площади пресноводное озеро, Аральское море усыхает из-за ирригационной стратегии, реализованной в советскую эру. Исследование причин изменений в бассейне Аральского моря - Климатическая изменчивость и развитие в голоцене или человеческое влияние - выполнены в рамках проекта CLIMAN финансируемого фондом INTAS. В ходе исследований изучен геологический разрез осадков озера. Выявлено три серьезных эпизода снижения уровня моря за прошедшие 1600 лет. Основная причина этих низких уровней моря, прежде всего, связана с антропогенной ирригационной деятельностью и военным конфликтом в регионе, а не существенные климатические изменения и уменьшение влажности. |
| - -7578 | Filella M. Antimony in the environment: a review focused on natural waters. III. Microbiota relevant interactions / M. Filella, N. Belzile, Lett M.-C. // Earth-Science Reviews. - 2007. - Vol.80,iss.3-4.-P.195-217:tab. – Bibliogr.:p.212-217. Сурьма в окружающей среде. Обзор посвящен природным водам. III. Важные взаимодействия с микробиотикой. Сурьма присутствует в окружающей среде и как результат естественных процессов и как продукт человеческой деятельности. Сурьму не считают необходимым элементом для растений и животных. Этот третий обзор посвящен нахождению сурьмы в природных водах, взаимодействию с микробиотикой, механизмам поглощения, окислению и редукции сурьмы живыми организмами и др. Показан механизм поглощения Sb(III) из окружающей среды водными растениями с участием определенных видов бактерий, активизирующих этот процесс. Имеются данные о роли микрофлоры в окислении Sb(III) до гидроокиси и снижении ее концентрации в воде. Биогеохимические особенности Sb(У) в настоящее время недостаточно изучены. |
| - -7577 | Ford R.G. Introduction: Controls on arsenic transport in near-surface aquatic systems / R. G. Ford, S. Fendorf, R. T. Wilkin // Chemical Geology. - 2006. - Vol.228, iss.1/3. - P.1-5. Введение: контроль над переносом мышьяка в приповерхностных водных системах. |
| - -7578 | Hart J.K. Environmental Sensor Networks: a revolution in the earth system science? / J. K. Hart, K. Martinez // Earth-Science Reviews. - 2006. - Vol.78,N3-4.-P.177-191:ill.,tab. - Bibliogr.:p.189-191. Экологические Сенсорные Сети: революция в системе земной науки? Экологические Сенсорные Сети (ESNs) облегчают исследование фундаментальных процессов и развитие систем ответа об опасности. Они развились из пассивных логических систем, которые требовали ручной разгрузки, в «интеллектуальные» сети, которые включают сеть автоматических узлов и систем коммуникаций, которые активно сообщают данные к Серверу Сенсорной Сети (SNS), где эти данные могут быть объединены с другими наборами экологически данных. Сенсорные Узлы могут быть стационарными или мобильными и диапазон в масштабе, соответствующем изучаемой окружающей среде. ESNs разнообразен по масштабам и функциям, и мы рассмотрели более чем 50 представительных примеров ее действия. Крупномасштабные Отдельные Сети используют большие отдельные целевые узлы и покрывают широкую географическую область. Локализованные Многофункциональные Сети контролируют маленькую область более подробно, часто с радиосистемами для данного случая. Использование Сетей с Биосенсорами на основе биотехнологии, чтобы контролировать экологические процессы, имеют полномочия для немедленного использования. В будущем, сенсорные сети объединят все эти три элемента (Гетерогенные Сенсорные Сети). Сохранение системы коммуникаций и данных и интеграционные (киберинфраструктура), аспекты ESNs обсуждены, наряду с текущими вызовами, к которым нужно обращаться. Мы утверждаем, что Экологические Сенсорные Сети будут стандартным инструментом исследования для будущей Земной Системы и экологической науки. Мало того, что они предоставляют виртуальную связь с окружающей средой, они позволяют развить новую область и концептуальные подходы к исследованию экологических процессов. Мы предполагаем, что, хотя технологические достижения облегчают изменения, жизненно важно, чтобы Земные Системы и экологи использовали их. |
| - -8289 | Heikkinen P.M. Mineralogical and geochemical alteration of Hitura sulphide mine tailings with emphasis on nickel mobility and retention / P. M. Heikkinen, M. L. Raisanen // Journal of Geochemical Exploration. - 2008. - Vol.97,N 1. - P.1-20: ill., tab. - Bibliogr.: p.18-20. Минералогическое и геохимическое изменение сульфидов рудных хвостов месторождения Hitura с акцентом на подвижности никеля и устойчивости его к выщелачиванию. Изучены особенности выветривания сульфидов тяжелых металлов в хвостохранилищах рудного месторождения Hitura (Западная Финляндия). Применялись минералогические и геохимические методы. Хвостохранилища состоят в значительной степени из серпентина, слюды и амфиболов с незначительным количеством карбонатов и сульфидов. Установлено, что в верхних частях разреза хвостов сульфиды существенно окислены, а карбонаты практически отсутствуют. Тяжелые металлы (никель, медь) переотложены в более глубокие горизонты хвостов. Перенос происходит с кислыми поровыми водами. При проникновении этих вод в более глубокие горизонты хвостов происходит их нейтрализация карбонатами. Тяжелые металлы адсорбируются окислами железа, выпадают их раствора. Большая часть разреза хвостохранилища остается не окисленной. |
| - -9907 | Katsuhiko Yoshida. Ecosystem models on the evolutionary time scale: a review and perspective / Katsuhiko Yoshida // Paleontological Research. - 2006. - Vol.10, N4.- P.375-386. Модели экосистемы на эволюционной шкале геологического времени: обзор и перспективы. |
| - -7677 | Labat D. Oscillation in land surface hydrological cycle / D. Labat // Earth and Planetary Science Letters. - 2007. - Vol.242, N1/2.-P.143-154:ill. - Bibliogr.:p.153-154. Вариации гидрологического цикла на поверхности Земли. Проанализированы данные величины поверхностного стока в океаны за период с 1875 по 1994 гг. Выявлены многолетние вариации величины стока - редко встречающиеся краткосрочные (4-х - 8-летние, 14-ти -16-тилетние и 20-ти - 25-тилетние) и устойчивые - (30-ти - 40-летние). Выявлена связь вариаций гидрологического цикла и воздействий климата. Основные изученные показатели, влияющие на климат - температура поверхности Тихого океана в тропиках - ENSO и колебания атмосферного давления на уровне моря в Северной Атлантике - NAO. ENSO: воздействуют на атмосферные осадки во многих местах от Южной Америки до Африки, Австралии и Северной Америки. NAO (североатлантические колебания): оказывает значительное влияние на гидрологию и климат Европы, Северной Америки и Канады. Показано, что существует мало признаков, прямо отражающих гидрологический цикл. Интерес представляют два из них: атмосферные осадки и поверхностный сток. Колебания атмосферных осадков - это неустойчивый показатель, который можно использовать только на ограниченной площади, так как в крупных речных бассейнах площадью более 105 км2 на гидрологический цикл влияют многие показатели (количество атмосферных осадков, испарение, топография, литология, разнородность растительности), а так же региональные колебания климата. Вариации величины расхода больших рек может быть достоверным показателем для глобальных и долговременных (от 10 до 100 лет) прогнозов поверхностного стока. Редкая повторяемость краткосрочных гидрологических циклов и устойчивые его флуктуации за десятилетия делают трудными среднесрочные прогнозы изменчивости засушливых периодов и паводков, и позволяют составлять достаточно достоверные долговременные прогнозы. |
| - -8289 | Microwave-assisted continuous leaching on-line with inductively coupled plasma mass spectrometry for exploration and environmental geochemistry / M. Silva, K. Kyser, C. Oates, D. Beauchemin // Journal of Geochemical Exploration. - 2007. - Vol.94, N 1/3. - P.30-42: ill. - Bibliogr.: p.42. Микроволновое продолжение выщелачивания он-лайн с индуктивной плазменной масс-спектрометрией для исследований в экологической геохимии. Сосредоточенное - микроволновое нагревание использовалось в комбинации с одновременным мультиэлементным обнаружением через ICP-TOFMS (индуктивно, связанная плазменная масс-спектрометрия с времяпролетным масс-спектрометром) для более высокого уровня выщелачивания, чем при использовании ICP-HRMS (ICP с высокой разрешающей способностью), чтобы ускорить непрерывное выщелачивание почв. По сравнению с выщелачиванием при комнатной температуре при иных идентичных условиях, нагрев миниколонки до 90°C с использованием сосредоточенной - микроволновой энергии значительно увеличивал на порядок выход нескольких выщелок из трех мономинеральных образцов (пиролюзит, гематит и малахит), из их 1:1:1 искусственной смеси и образца песчаника. Кроме того, окончательные, профили выщелачивания более близко напоминали полученные при ICP-HRMS при комнатной температуре, чем полученные при той же самой температуре при ICP-TOFMS. Это указывает, что усиление растворения, кинетически достигаемое через микроволновое нагревание, компенсировалось более быстрым порядком выщелачивания. Таким образом, полное фракционирование могло быть выполнено в пределах приблизительно 16 минут, что существенно короче, чем несколько часов, которые требуются для непрерывного выщелачивания при ICP-HRMS. Хотя ICP-MS (или с TOF или с квадруполем) восприимчива к спектроскопическому вмешательству, которое могло бы устранить идентификацию некоторых элементов, она может, тем не менее, использоваться в работе, чтобы идентифицировать те образцы, которые должны быть выщелочены с ICP-HRMS для подтверждения. |
| - -10026 | Mineshaft imaging using surface and crosshole 3D electrical resistivity tomography: a case history from the East Pennine coalfield, UK / J. E. Chambers, P. B. Wilkinson, A. L. Weller и др. // Journal of Applied Geophysics. - 2007. - Vol.62, N 4. - P.324-337: ill. - Bibliogr.: p.336-337. Выявление подземных горных выработок с использованием поверхностной и скважинной трехмерной электрической томографии удельного сопротивления: проблема Восточного Каменноугольного бассейна Pennine, Великобритания. Подземные горные выработки, расположенные в пределах городской застройки - важная проблема многих промышленноразвитых стран. Электрическая томография удельного сопротивления (ERT) - техника, которая может обнаружить и характеризовать подземные выработки, используя контрасты удельного электрического сопротивления между выработкой и вмещающей породой. Представлена работа, в которой используются поверхностный и скважинный трехмерные ERT-обследования, для выявления подземных горных выработок, заполненных отработанной породой, на застроенном участке территории, расположенном в угольном бассейне в Великобритании. Шахта выявлена по аномалии величины электрического сопротивления на фоне вмещающих пород. Метод поверхностного обследования, который покрывал область неправильной формы, чтобы учесть нерегулярные границы и другие физические помехи, обеспечил довольно высокую скорость изучения участка. Однако этот метод имел ограниченную глубинность, а здания являлись помехой для исследования. В отличие от этого, трехмерный скважинный метод был в состоянии отобразить шахту до глубины погружения электродов в скважину. Вместе с тем, скважинный метод ERT слишком дорог, чтобы использоваться для крупномасштабных поисков подземных горных выработок. Он может использоваться для того, чтобы изучать относительно маленькие участки размером в сотни m2. Авторы предполагают, что скважинное ERT будет, прежде всего, использоваться для того, чтобы изучать пространство под зданиями, на ограниченных участках, где соответствующие поверхностные методы не могут использоваться, или для ситуаций, когда необходимо исследовать значительные глубины в десятки метров. Для повышения качества модели скважины заполнялись цементом одного состава. Более эффективно для этого использовать жидкий раствор бентонитового цемента, имеющий меньшее сопротивление. В случае отсутствия заполнителя с низким электрическим сопротивлением, косы электрода можно присоединить к внешней стороне обсадки буровой скважины, чтобы гарантировать более прямой контакт с породой. |
| - -7482 | Paleoenvironmental record in Lake Baikal sediments: environmental changes in the last 160 ky / T. Grygar, J. Kadlec, P. Pruner и др. // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. - 2006. - Vol.237,N2/4.-P.240-254:ill. – Bibliogr.:p.253-254. Палеоэкология отложений озера Байкал. Изменения окружающей среды за последние 160 тысяч лет. Отложения озера Байкал - один из наиболее ценных архивов климата Земли, покрывающий последние 20 млн. лет. В отдельных районах, таких как дельты рек Селенга и Баргузин процессы эрозии и переотложения можно распознать при изучении материала, переносимого рекой. Осадочный материал хорошего качества из речных дельт отлагался на Академическом и Континентальном хребтах постоянно, без существенных перерывов, в период от последних тысяч лет до нескольких млн.лет. Был отобран керн (6,5 м) этого материала из скв. VER-1-13 на Академическом хребте в озере Байкал для реконструкции изменений окружающей среды за последние 160 тыс. лет. Сначала в этом керне были проанализированы глинистые минералы. Для создания климатической модели использовались магнитные (МS) и спектральные методы (DRS), которые позволили выявить основные стадии изменения климата и сравнить их со стадиями изменения морских изотопов кислорода. В результате исследований установлено, что резкие изменения климата в центре Восточной Сибири происходили одновременно с климатическими изменениями в северной части Атлантического океана (события Heinrich). Изучение концентраций разных форм нахождения железа в глинистых минералах позволило выявить существенное потепление климата в период между 76 и 66 тысячами лет назад. |
| - -9826 | Алборов И.Д. Критерии оценки экологичности производства / И. Д. Алборов, С. А. Суншев, Г. К. Макиев // Геоинформатика. - 2006. - № 4. - С.31-33: табл. - Библиогр.: 2 назв. |
| - -9826 | Алексеев В.А. Система сбора и обработки данных экологического мониторинга / В. А. Алексеев, М. В. Телегина, М. В. Цапок // Геоинформатика. - 2008. - №3.-С.17-20:ил. - Библиогр.:2 назв. Предлагается система обработки данных экологического мониторинга, использующая растровые картографические изображения. Данная система может использоваться для анализа распределения экологических загрязнений в воздухе и почве. Система ориентирована на анализ информации, собранной в течение некоторого периода. Система работает под операционной системой Windows 98 и выше. Для разработки системы была выбрана программная оболочка Delphi 7.0. Данные хранятся в базе, построенной на драйвере MySQL. В состав системы входят модуль равномерного нанесения точек пробоотбора, модуль ввода информации, модуль анализа и база данных. Основные выполняемые функции: - привязка растрового картографического изображения к географической системе координат; - создание векторных слоев областей, где взятие проб невозможно или недопустимо по нормативной документации (функция необязательна); - равномерная расстановка точек взятия проб на исходном растровом картографическом изображении (независимо от масштаба), их редактирование в случае необходимости; - сохранение географических координат точек пробоотбора; - проверка полученных из лаборатории данных на превышение предельно допустимой концентрации и визуализация экстренного сообщения; - расчет значений визуализация пространственного распределения показателей на растровом картографическом изображении; - визуализация распределения показателей лабораторного анализа в виде графика для любой точки растрового картографического изображения; - создание и редактирование баз знаний, аналитических и экспертных компонент системы для планирования и поддержки принятия управленческих решений. Представленная система позволит оперативно на местности распределить точки пробоотбора с учетом равномерности и решить задачи анализа данных экологического мониторинга. Система апробирована. Использование таких систем особенно актуально при наблюдении за последствиями экологических катастроф при прогнозировании развития ситуаций. В перспективе развития возможностей системы предусмотрены доработка. |
| - -8862 | Алиева В.И. Динамика поступления техногенных микроэлементов в воды Братского водохранилища / В. И. Алиева, И. С. Ломоносов, В. И. Гребенщикова // Геоэкология. - 2009. - №3.-С.241-247:ил.,табл. - Библиогр.:12 назв. |
| - Г22575 | Алхименко А.П. Проблемы охраны окружающей среды на шельфе арктических морей при добыче и транспортировке углеводородов / А. П. Алхименко, В. Ю. Цветков // Топливно-энергетический комплекс России. - СПб., 2007. - С.8-9. Указано, что наиболее интенсивное воздействие на природные комплексы Арктического бассейна носит очаговый характер и приурочено, как правило, к районам добычи, переработки и транспортировки полезных ископаемых, промышленным предприятиям, лесозаготовительным участкам, а также городским и поселковым агломерациям. Высокие уровни загрязнения наблюдаются в акваториях Кольского, Кандалакшского, Двинского и Онежского заливов, а также в Печерской, Обской, Тазовской губах, Енисейском заливе и устьях крупных рек. Особую опасность для шельфа арктических морей представляют аварийные и эксплуатационные разливы нефти и нефтепродуктов. Ежегодно нефтегазовая промышленность России сбрасывает в акваторию Арктических морей около 800 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Проблемы экологической безопасности окружающей среды на шельфе арктических морей связаны с недостатками в системе обнаружения и оповещения о нефтеразливах и аварийных ситуациях, несовершенством законодательной базы, трудностями в создании средств борьбы с нефтеразливами в полярных морях, отсутствием служб экстренной доставки сил быстрого реагирования в районы аварий. Необходимо пересмотреть действующие в настоящее время нормативно-правовые документы, регламентирующие экологические требования к хозяйственной деятельности в зоне Севера. Рекомендуется лицензирование всех существующих и планируемых производств с выдачей разрешения на комплексное природопользование. |
| - -2383 | Анализ системы геотехнологического мониторинга полигона подземного захоронения жидких радиоактивных отходов СХК / А. А. Зубков, А. И. Рыбальченко, В. Г. Румынин и др. // Разведка и охрана недр. - 2007. - №11.-С.56-61:ил. - Библиогр.:4 назв. Представлена система мониторинга при захоронении жидких РАО Сибирского химического комбината. Система мониторинга действует с начала пуска полигона в эксплуатацию в 1963 г. Захоронение жидких РАО производится через нагнетательные скважины в существенно песчаные верхнемеловые горизонты южной окраины Западно-Сибирской платформы. Горизонты, в которые производится инжектирование РАО, отделены от верхнепалеогеновых песчаных горизонтов, воды которых эксплуатируются для хозяйственно-питьевого водоснабжения централизованными водозаборами г. Северска и Томска, водоупорным слоем глинистых пород верхнего мела и водоносным горизонтом, представленным пачкой переслаивающихся песчаных и глинистых слоев нижнего палеогена. Работы проводятся гидродинамическими, гидрогеохимическими и геофизическими методами по стационарной сети наблюдений, охватывающей всю площадь техногенного воздействия как полигона и прилегающую территория, включая действующие водозаборы. Сеть мониторинга состоит из 143 контрольных скважин и наблюдательной скважины за пределами полигона Гидродинамический мониторинг показал отсутствие затрубных перетоков из эксплуатационных горизонтов в буферный. Геофизический мониторинг указывает на отсутствие прямой гидравлической взаимосвязи между меловыми и палеогеновыми горизонтами через разделяющий водоупор D, как в пределах полигона, так и в пределах горного отвода недр. Гидрогеохимический мониторинг выявил участки взаимосвязи горизонтов за пределами полигона и горного отвода недр. Мониторинг движения переднего фронта фильтрата отходов надежно выполняется по нарастанию удельной активности трития. Определение удельной активности трития в водах буферного горизонта не обнаружено. Сделан вывод, что на расстоянии более 500 м от нагнетательных скважин техногенные радионуклиды (исключая тритий) не обнаруживаются. Результаты датирования подземных вод уран/гелиевым методом указывают, что возраст подземных вод в пластах-коллекторах составляет около 7-14 тыс. лет. Утверждается, что время продвижения радионуклидов в пластах-коллекторах в сторону водозаборов г.г. Томска и Северска должно измеряться, десятками тысяч лет. |
| - Г22584 | Бадрутдинов О.Р. Радиационно-экологические проблемы и пути их решения при освоении месторождений нефте-углеводородного сырья / О. Р. Бадрутдинов, В. Г. Изотов, Л. М. Ситдикова // Актуальные проблемы нефтегазовой геологии. - СПб., 2007. - С.328-332: ил.,табл. - Библиогр.: 4 назв. Рассмотрена важнейшая экологическая проблема, осложняющая разработку нефтяных месторождений - проблема рационального хранения радиоактивных нефтешламов и других продуктов. Радиоактивные осадки, скапливаются на оборудовании скважин и состоят из радиобарита - a(Ra)SO4 (90-95%) с незначительными примесями других солей. Они отлагаются на оборудовании в виде прочной пленки толщиной до 3 мм и более. В ряде случаев радиоактивные осадки полностью перекрывают проходное сечение труб. Радиоактивность нефтешламов также обусловлена присутствием в них радиобарита. Радиоактивность обоих видов осадков обусловлена наличием в них изотопов радия-226, радия-228 и продуктов их распада. Содержание этих изотопов в осадках может достигать порядка 105 Бк/кг. Захоронение производственных отходов II категории осуществляется на специально оборудованных площадках, как правило, вблизи от мест их образования. Технология утилизации радиоактивных загрязнений технологического оборудования состоит из следующих основных этапов: разделение углеводородной и минеральной составляющей реагентом для перевода радиобарита в раствор, выделение его из раствора и подготовка к захоронению. Для захоронение предлагается «Принципиальная схема временного хранения радиоактивных нефтешламов, образующихся при очистке технологического оборудования ТП и УКПН». Радиоактивные отходы рекомендуется захоранивать в толщи глин и битумные залежи. |
| - Г22507 | Бакланов А.В. Использование геоинформационных технологий для анализа и прогноза загрязненности территории нефтяного месторождения / А. В. Бакланов // Состояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала Западной Сибири. - Тюмень, 2007. - С.312-315: табл. - Библиогр.: 5 назв. Использование современных геоинформационных технологий позволяет применять программы математико-картографического моделирования для задач оценки и прогноза загрязнения окружающей среды. В результате упрощаются процедуры комплексного анализа и оценки воздействий на природную среду, обеспечивается поддержка оперативного принятия необходимых мер по устранению выявленных аномалий. Рассмотренная технология создания геоинформационных образов эколого-технологических моделей территорий нефтяных месторождений образуется четырьмя составными частями. Первая часть-типизация учетных источников воздействий на основании видов и сред воздействий, применяемых защитных мероприятий. Упрощает описание объектов, стандартизует исходные и выходные данные и обуславливает слоевую структуру геоинформационного обеспечения. Вторая часть - создание геоинформационных образов источников воздействий, учитывающих пространственно-временные характеристики объектов и компонентов природной среды, с выделением зон непосредственного загрязнения и буферных зон. Третья часть - разработка вычислительной технологии оценки и прогноза загрязнения окружающей среды на основе методов имитационного моделирования. На этом этапе с помощью предложенной математической модели оценивается загрязнение выделенных зон типизированных источников воздействий. Четвертая часть-разработка инструментальной основы геоинформационного анализа загрязненности территории нефтяного месторождения. По выделенным для каждого источника зонам негативных действий формируется комплексное визуальное представление загрязнения окружающей среды. |
| - Б74922 | Барнёва Т.А. Качество окружающей среды и экологическое нормирование / Т. А. Барнёва // Вопросы геологии, бурения и разработки нефтяных и газонефтяных месторождений Сургутского региона. - М., 2007. - Вып.8. - С.228-236. - Библиогр.: 16 назв. Даны определения понятий «качество окружающей среды» и «экологическое нормирование». Рассмотрены функции нормативов качества окружающей среды. Определены недостатки применения для оценки состояния компонентов окружающей среды единых по стране нормативов предельно допустимых концентраций. Отмечена необходимость внесения в экологическое законодательство принципа нормирования допустимого воздействия на окружающую среду на основе соответствия показателям наилучших существующих доступных технологий. |
| - Г22623 | Барнёва Т.А. Проектирование и ведение локального экологического мониторинга нефтегазодобывающих территорий: (на прим. ОАО "Сургутнефтегаз") / Т. А. Барнёва // Состояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала Западной Сибири. - Тюмень, 2008. - С.452-455. - Библиогр.: 4 назв. В проекте локального экологического мониторинга компонентов природной среды в границах ЛУ определены: - количество и местоположение пунктов наблюдения за компонентами природной среды с учетом реальной доступности; - периодичность проведения наблюдения за компонентами природной среды с учетом природно-климатических особенностей территории ЛУ; - перечень определяемых показателей качества компонентов природной среды. Регулярный экологический мониторинг ведется с 1994 г. Наблюдениями охвачены атмосферный воздух (снежный покров), поверхностные воды, донные отложения, почвы, подземные воды. Для наблюдения за изменением состояния природных комплексов организуется мониторинг ландшафтов с использованием дистанционное зондирования. В 2006 г. наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на месторождениях определялось в 283 точках, загрязнение снежного покрова - в 67 точках. Периодичность опробования атмосферного воздуха - 2 раза в год в бесснежный период (июнь, сентябрь). Геохимическое опробование снежного покрова осуществляется один раз в год (март - апрель). Исследования поверхностных вод проводятся в начале половодья, летне-осеннюю межень, перед ледоставом. На содержание хлоридов и углеводородов пробы речных вод отбираются и анализируются ежемесячно. Опробование донных отложений осуществляется в пунктах отбора проб поверхностных вод 1 раз в год в летне-осеннюю межень. Пункты мониторинга почв организуются в подфакельных зонах и зонах воздействия промышленных. Периодичность обязательного отбора проб почв - 1 раз в год (сентябрь). Валовые формы металлов определяются 1 раз в 3 года, подвижные - ежегодно. |
| - Б74922 | Барнёва Т.А. Экологический мониторинг поверхностных вод на месторождениях ОАО "Сургутнефтегаз" / Т. А. Барнёва // Вопросы геологии, бурения и разработки нефтяных и газонефтяных месторождений Сургутского региона. - М., 2007. - Вып.8. - С.219-227: ил.,табл. - Библиогр.: 13 назв. Рассмотрена система экологического мониторинга поверхностных вод на территории деятельности ОАО «Сургутнефтегаз». Приведены некоторые данные мониторинговых исследований поверхностных вод месторождений Среднего Приобья. Отмечено, что созданная ОАО «Сургутнефтегаз» система экологического мониторинга позволяет проводить систематические наблюдения, выявлять факторы и закономерности природных процессов, прогнозировать антропогенное воздействие, оперативно реагировать в аварийных ситуациях, а также обеспечивает поддержку принятия экологически безопасных и экономически эффективных управленческих решений. |
| - -26 | Басова И.А. Информационная основа мониторинга загрязнения почвенного покрова / И. А. Басова, А. А. Миненко, В. И. Ишутина // Горн.журн. - 2009. - №2.-С.77-79:ил.,портр. - Рез.англ. |
| - -26 | Бачурин Б.А. Эколого-геохимическая характеристика отходов калийного производства / Б. А. Бачурин, А. Ю. Бабошко // Горн.журн. - 2008. - №10.-С.88-91:табл.,портр. - Библиогр.:3 назв. - Рез.англ. В статье указано, что на калийные предприятия Верхнекамского месторождения (ВКМКС) приходится 87-88 % из 31-37 млн. т ежегодно образующихся в Пермском крае производственных отходов. Основную их массу складируют на земной поверхности. В настоящее время в семи существующих солеотвалах, занимающих площадь около 530 га, накоплено более 270 млн. т галитовых отходов, а количество глинисто-солевых шламов превышает 30 млн м3. Еще одним видом отходов являются избыточные рассолы, не используемые в оборотном водоснабжении технологических процессов и сбрасываемые в шламохранилища. В рудах ВКМКС обнаружено около 30 микроэлементов, среди которых в экологическом отношении привлекает внимание группа тяжелых металлов (ТМ). Они в основном — сбрасываются с избыточными рассолами в шламохранилища. Объем ТМ, переходящих в избыточные рассолы, выступающие в качестве основного транспорта поллютантов в окружающую среду, не превышает 0,2 %. Основной формой поступления этих рассолов в окружающую среду являются фильтрационные утечки из шламохранилищ, которые достигают десятков тысяч кубометров в год. Другим видом относительно слабо изученных поллютантов калийного производства являются природные и техногенные органические соединения. Природная органика калийных руд представлена преимущественно углеводородными структурами. Принятая технология флотационного обогащения калийных руд предусматривает использование широкого спектра органических реагентов, что существенно расширяет перечень загрязняющих веществ. Неуглеводородные соединения представлены в основном карбоновыми кислотами и их производными. Приведенные данные свидетельствуют, что формирующиеся в ходе переработки калийных руд техногенно-минеральные образования представляют собой сложные органоминеральные комплексы, не имеющие природных аналогов. Знание их эколого-геохимических особенностей позволяет более обоснованно судить о возможных масштабах эмиссии поллютантов в окружающую природную среду и осуществлять необходимые организационно-технические мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия объектов отвально-шламового хозяйства на биосферу. |
| - -8862 | Белкин В.В. Мониторинг геологической среды в процессе разработки калийных месторождений / В. В. Белкин // Геоэкология. - 2008. - №1.-С.49-59:ил. - Библиогр.:18 назв. Рассматривается методика определения изменений геологической среды на крупнейших разрабатываемых калийных месторождениях мира. Отмечается, что для определения величины этих изменений необходимо определение фонового состояния геологической, а также сопредельных сред. Особо выделены изменения, характерные для солевых месторождений: засоление поверхностной и подземной гидросферы, деформации земной поверхности и возрастающая сейсмичность района. Основным методом контроля состояния геологической среды выбран ее мониторинг в процессе освоения георесурсов соленосных впадин. Рекомендуется применять комплекс исследований, включающий инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности с одновременным выявлением связи ее деформаций с объемами добытой руды и напряженно-деформированным состоянием горного массива; ведение дистанционного зондирования и сейсмологического контроля; проведение электро-, сейсмо-, гравиразведки; акустическое и радиолокационное зондирования на участках с аномальным строением водозащитной толщи; регистрацию и анализ ореолов засоления природных вод, гидро-геодеформационных и газодинамических явлений, соляного и карбонатного карста, суффози-онных процессов. К наиболее значимым мероприятиям, снижающим негативное техногенное воздействие на геологическую и сопредельные среды, относятся закладка выработанного пространства и подземное захоронение избыточных рассолов калийного производства. |
| - Г22575 | Биненко В.И. Экологическая безопасность и риски транспортирования углеводородов по Балтийскому морю / В. И. Биненко // Топливно-энергетический комплекс России. - СПб., 2007. - С.31-35: табл. Сделаны оценки экологических рисков транспортировки нефти и газа по Балтийскому морю. Представлена часть собранной базы данных, в рамках использования ГИС MapInfo, об экосистеме Балтийского моря в связи с проектом строительства Северо-Европейского газопровода /СЕГ/. Рассматриваются возможные методы мониторинга акватории моря с целью поддержания устойчивого развития Балтийской морской транспортной системы и экологической безопасности моря. Перечислены основные виды воздействия СЕГ на окружающую среду. В случае укладки трубопроводов с заглублением в грунт траншея роется в рыхлых грунтах (несколько метров шириной и глубиной) и образуется большое количество взвеси. Из других видов воздействий указаны: - изменение морфологии и распределения осадков за счет физического присутствия труб и рытья траншеи; - изменение состава донных биоценозов за счет биообрастания, если труба лежит на поверхности; - препятствие для миграции подвижных бентосных форм, если труба лежит на поверхности дна; - шумовое, термическое и электромагнитное воздействие. Комплексный экологический мониторинг СЕГ должен предполагать локальный, региональный и маршрутный мониторинг транспортирования углеводородов с использованием автономных подводных аппаратов, судовых измерений, аэрометодов и спутниковых методов дистанционного зондирования соответствующих районов акватории Балтийского моря. Мониторинг должен быть замкнут на центр сбора, хранения и анализа данных об изменении окружающей среды Балтийского моря с целью принятия управленческих решений для преодоления возможных негативных последствий при авариях на маршрутах транспортирования углеводородов. |
| - -9826 | Блиновская Я.Ю. Геоинформационный подход в обеспечении экологической безопасности разработки нефти на шельфе / Я. Ю. Блиновская // Геоинформатика. - 2006. - №1.-С.52-55:ил. - Библиогр.:5 назв. |
| - -26 | Бобошко В.И. Обеспечение экологической безопасности уранодобывающего производства / В. И. Бобошко // Горн. журн. - 2009. - №8.-С.65-67:ил.,табл.,портр. - Рез.англ. В статье представлена организация контроля окружающей среды на Стрельцовском месторождении. При разработке урановых месторождений Стрельцовского рудного поля наиболее значимыми источниками воздействия на окружающую природную среду являются: газовые выбросы автомобильного технологического транспорта; отвалы вскрышных пород и забалансовых руд, штабели кучного выщелачивания урановых руд; склады урановой руды и товарной продукции; хвостохранилища твердых малоактивных отходов; шахтные, хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды. На предприятии создана система экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, воды и почвенного слоя, с помощью которой проводится анализ состояния окружающей природной среды и оценивается воздействие на нее производственных объектов. Поддержание допустимых уровней радиационных факторов в окружающей среде обеспечивается рекультивацией породных отвалов, складированием твердых отходов ГМЗ и ТЭЦ в хвостохранилищах под водозащитным слоем. Загрязненные радионуклидами шахтные воды, откачиваемые из подземных урановых рудников, поступают на ГМЗ, где после очистки используются в технологических процессах переработки урана. Низкоактивные отходы гидрометаллургии хранят в специально оборудованном хвостохранилище наливного типа с гидроизолированным основанием и искусственными защитными дамбами. Для контроля возможных утечек загрязненной воды из хвостохранилища ГМЗ организована система наблюдений за качеством и уровнем подземных вод, включающая сеть наблюдательных скважин. В процессе 30-летней эксплуатации хвостохранилища была отмечена незначительная фильтрация воды, поэтому для перехвата загрязненных грунтовых вод и создания предохранительной депрессионной воронки производят их регулярную откачку по сети дренажных скважин, расположенных в нижнем створе долины. Откаченная вода направляется на технологические нужды ГМЗ. |
| - Г22671 | Богданов Н.А. Рельеф и химическое загрязнение территорий / Н. А. Богданов // Отечественная геоморфология: прошлое, настоящее, будущее. - СПб.,2008. - С.105-106. - Библиогр.: 5 назв. |
| - -7976 | Богданов Н.А. Эколого-литодинамический подход при оценке состояния полосы "суша-море" / Н. А. Богданов // Геоморфология. - 2006. - №4.-С.39-52:табл. - Библиогр.:34 назв. |
| - -8862 | Бондарик Г.К. Методология и теоретические основы управления состояние окружающей среды / Г. К. Бондарик // Геоэкология.Инж.геология.Гидрогеология.Геокриология. - 2008. - №6.-С.497-499. - Библиогр.:2 назв. Указано, что важной частью окружающей среды является природно-технические системы (ПТС) различных уровней. Совокупность ПТС в пределах планеты Земля составляет иерархию, включающую снизу вверх следующие их уровни: элементарный, локальный, региональный, национальный, глобальный. Считается, что поддержание "жизнеспособности" окружающей среды обеспечивается процессом управления ПТС. Оптимальное управление элементами ОС возможно реализовать только при наличии достоверной информации о ее текущих состояниях и будущих состояниях на заданные моменты времени. Вопросы оценки текущих и будущих состояний ПТС, могут быть корректно решены только на базе положений теории природно-технических систем и геокибернетики. В геокибернетике логически объединены в единую систему научных знаний положения кибернетики, общей теории ПТС, теории поля параметров процесса, теории информации. Они находятся в отношениях пересечения. Область пересечения соответствует положениям об информационном обеспечении процесса оптимального управления функционированием ПТС. Процесс управления ПТС предполагает его обеспечение оперативной информацией о ее текущих состояниях и информацией о будущих состояниях ПТС на заданные моменты времени. Информация, производимая блоком ПТС - мониторингом, передается управляющему устройству ПТС. На основе этой информации управляющее устройство вырабатывает сигналы управления, поступающие в исполнительное устройство. Последнее вырабатывает управляющие взаимодействия. Эта деятельность предполагает широкое использование системного анализа. Предлагается ряд положений, которые должен включать системный анализ. |
| - -5995 | Бондарик Г.К. Особенности методики оценки риска экзогенных геологических процессов на региональном уровне / Г. К. Бондарик, Е. Н. Иерусалимская, Л. А. Ярг // Изв.вузов.Геология и разведка. - 2006. - №1.-С.48-52:ил.,табл. - Библиогр.:7 назв. |
| - -5995 | Бондарик Г.К. Теоретические основы и принципы организации мониторинга геологической среды природно-технических систем регионального уровня. / Г. К. Бондарик, Е. Н. Иерусалимская, Л. А. Ярг // Изв.вузов.Геология и разведка. - 2009. - №3.-С.45-50:ил.,табл. - Библиогр.:5 назв. |
| - Г22680 | Бударина В.А. Экологический аудит горнодобывающих предприятий / В. А. Бударина // Месторождения природного и техногенного сырья: геология, геохимия, геохим.и геофиз.методы поисков, экол.геология. - Воронеж, 2008. - С.272-273. - Библиогр.: 3 назв. |
| - -2256 | Бутюгин В.В. Проблемы промышленной и экологической безопасности хвостохранилищ / В. В. Бутюгин // Цв.металлы. - 2006. - N 8.-С.43-48:илл.,портр. - Библиогр.: 2 назв. Указано, что основными проблемами при эксплуатации хвостохранилищ являются: - фильтрация техногенных вод и загрязнение поверхностных и подземных вод; - загрязнение атмосферы пылящими частицами и вредными испарениями; - устойчивость подпорных сооружений. Проведен эксперимент по использованию жидкой технической серы (t~150°С) в качестве противофильтрационного материала. Опыт показал эффективность использования жидкой технической серы, являющейся побочным продуктом основного производства ЗФ ГМК "Норильский никель", для повышения статической и фильтрационной устойчивости гидротехнических сооружений хвостохранилищ и обеспечения их экологической безопасности. |
| - -4830H | Вагнер Э.С. Использование данных геоэкологического мониторинга для задач многоцелевого геохимического картирования на примере акватории Северного Каспия / Э. С. Вагнер, Д. В. Гричук, Р. В. Негинская // Вестн.Моск.ун-та.Сер.Геология. - 2009. - №3.-С.51-54:ил. - Библиогр.:с.54. - Рез.англ. |
| - -8862 | Величкин В.И. Ландшафтно-геохимические исследования при оценке радиоэкологического состояния окружающей среды в зоне влияния уранодобывающего и перерабатывающего комплекса:(на прим.Стрельцов.Mо-U руд.поля) / В. И. Величкин, И. И. Чуднявцева // Геоэкология.Инж.геология.Гидрогеология.Геокриология. - 2009. - №2.-С.99-114:ил.,табл. - Библиогр.:9 назв. |
| - Б75282 | Виноградова А.А. Антропогенная нагрузка на природную среду акватории Белого моря со стороны промышленных объектов Мурманской области: (атмосфер. канал) / А. А. Виноградова, Л. О. Максименков, Ф. А. Погарский // Геология морей и океанов. - М., 2007. - Т.3. - С.224-226: ил. - Библиогр.: 4 назв. В работе представлены результаты анализа распространения воздушных масс и антропогенных аэрозольных составляющих от промышленного региона, расположенного на севере Кольского п-ова (с условными координатами 69° с.ш., 31° в.д.). Исходными данными являются массивы ежедневных 5-суточных траекторий движения воздуха от источника в январе, апреле, июле и октябре в течение 20 лет с 1981 по 2000 гг. Оценены средние концентрации мышьяка и тяжелых металлов (Ni, Cu, Pb, Cd, V) в приземном воздухе и в осадках, а также потоки этих элементов на поверхность в акватории Белого моря. Содержание примесей в воздухе максимально в холодную часть года, а плотность их выпадений на поверхность максимальна летом и осенью в условиях наибольшего количества жидких осадков. В 90-х годах средний поток никеля за год на всю площадь моря уменьшился по сравнению с 80-ми годами приблизительно на 30% в основном за счет уменьшения весеннего и осеннего вкладов. В 90-х годах только от предприятий Мурманской области в акваторию Белого моря в среднем за год попадало около 110 т Ni и 70 т Сu, а также 10 т As, 6 т Рb, 5 т V и 1,8 т Cd. Это составляет около 6% годовой эмиссии рассматриваемого источника. При этом 40-45% примесей выпадало с осадками, остальные - в результате «сухого» осаждения. Сделан вывод о том, что мощные источники антропогенного аэрозоля, расположенные на севере Кольского полуострова, оказывают заметное воздействие на состав приземного воздуха, осадков и вод акватории Белого моря. Они вносят свой вклад в поставку антропогенных составляющих в донные отложения моря, а также влияют на состав природных объектов региона, повышая концентрации экотоксикантов в трофических цепях различных экосистем. |
| - Б75282 | Виноградова А.А. Загрязнение окружающей среды северных морей России от промышленных комплексов Заполярья: (атмосфер. перенос тяжелых металлов) / А. А. Виноградова // Геология морей и океанов. - М., 2007. - Т.3. - С.10-12: ил. - Библиогр.: 7 назв. Проведен анализ распространения воздушных масс и антропогенных аэрозольных примесей от крупных промышленных регионов, расположенных на территории России за полярным кругом - на севере Кольского полуострова и в районе Норильска. Изучается загрязнение тяжелыми металлами (Ni, Cu, Pb, Cd,) природных сред (приземный воздух, осадки и морская вода) в акваториях морей российской Арктики и на прилегающих территориях. Оценены сезонные и долговременные изменения средних концентраций экотоксикантов в приземной атмосфере и в осадках, а также их потоков на подстилающую поверхность. Показано, что на ограниченных территориях (Белое, Печорское моря и т.п.) на загрязнения природных объектов оказало, как изменение величины эмиссии источников, так и перестройка процессов циркуляции атмосферы в конце XX века. Установлено, что мощные источники антропогенного аэрозоля, расположенные на севере Кольского полуострова и в районе Норильска, оказывают заметное воздействие на состав приземного воздуха, осадков и вод в акваториях арктических морей России. В результате они вносят свой вклад в поставку антропогенных составляющих в донные отложения морей, а также влияют на состав природных объектов Арктики, повышая концентрации экотоксикантов в трофических цепях различных экосистем. |
| - -8862 | Влияние выбросов горно-металлургического комбината на химический состав атмосферных выпадений:(Мончегор.полигон) / В. А. Даувальтер, М. В. Даувальтер, Н. В. Салтан, Е. Н. Семенов // Геоэкология. - 2009. - №3.-С.228-240:ил.,табл. - Библиогр.:24 назв. |
| - -8862 | Галицкая И.В. Методологические исследования формирования геохимической опасности и риска на урбанизированных территориях / И. В. Галицкая // Геоэкология.Инж.геология.Гидрогеология.Геокриология. - 2007. - №3.-С.225-237:ил. - Библиогр.:28 назв. Представлены теоретические подходы обеспечение экологической безопасности населения городов (прежде всего, мегаполисов) от угроз, связанных с воздействием загрязненных компонентов природной среды. Для этого разработана модель формирования техноприродной геохимической опасности и геохимического риска на урбанизированных территориях. В данной модели сделана попытка формализации представлений о формировании техноприродной геохимической опасности и возникновении риска на урбанизированных территориях. Модель позволяет проследить этапы формирования опасности и риска и определить основные составляющие интегрального геохимического риска. В структуре опасности и риска выделяют непременные элементы: субъект опасности, среду и объект опасности (жертву). Рассмотрены основные закономерности формирования геохимической опасности, определены составляющие интегрального техноприродного геохимического риска, возникающего при загрязнении геохимически сопряженных природных сред (миграционных: воздуха, поверхностных и подземных вод и депонирующих: почв, горных пород, донных отложений). Для реализации единого подхода к изучению формирования техноприродного загрязнения и оценке риска при прямом или опосредованном воздействии загрязненных компонентов природной среды на человека рекомендована многосредовая система МЕР AS (Multimedia Environmental Pollutant Assessment System) - многосредовая система оценки загрязнения окружающей природной среды. Техноприродная опасность - опасность, формирующаяся в природной среде при воздействии техногенных источников. |
| - -10058 | Галлямов И.А. Применение ГИС-технологий для оценки экологической ситуации при эксплуатации нефтяных месторождений / И. А. Галлямов, В. Н. Яковлев // Науч.-техн.вестн.ОАО "НК "Роснефть". - 2007. - №2.-С.47-51:ил. - Библиогр.:4 назв. Показан пример применения географических информационных систем (ГИС) при решении экологических задач, при разработке нефтяных месторождений. Их применение имеет ряд преимуществ. 1. ГИС-технологии позволяют наглядно представить расположение пространственно распределенных объектов на топографической основе. 2. Современное программное обеспечение может сводить в единую систему разные источники информации: картографические, текстовые, материалы дистанционного зондирования, базы данных, графики, диаграммы. 3. ГИС-технологии дают возможность на базе цифровых моделей рельефа моделировать различные геоэкологические процессы. Основой ГИС является электронная цифровая карта, предназначенная для отображения, анализа данных и решения задач с использованием дополнительной информации. Такой информацией являются результаты физико-химического анализа состояния природных сред, технические параметры нефтесборной и водонагнетательной сетей. С использованием ГИС-технологий решаются следующие задачи экологического характера: - Наземное обустройство и размещение вновь проектируемых нефтепромысловых объектов. Объекты располагаются с учетом определенных экологических ограничений: - вне участков распространения ценных в экологическом отношении лесов и ареалов распространения редких животных и птиц; - за пределами водоохранных зон рек и озер (по возможности); - вне территорий, перспективных с точки зрения обнаружения объектов историко-культурного наследия; - с учетом особенностей проведения работ на территории приоритетного природопользования малочисленных народностей Севера. Результатом анализа является карта территории месторождения, содержащая проекции координат забоев скважин на поверхность, установленных с учетом названных выше ограничений. - Моделирования аварийных разливов нефти Технология моделирования аварийных разливов нефти базируется на использовании программных средств ESRI (ArcGis 9.2 и приложения 3D Analyst). Процесс моделирования включает этапы построения трехмерной модели местности и определения маршрутов стекания нефти и участки ее скопления на поверхности. В качестве исходных данных для этого используются изолинии рельефа, точечные отметки высот и урезов воды, гидрографическая сеть. Результатом моделирования аварийного разлива по полигональным водным объектам является расчет площади нефтяного пятна, концентрации нефтепродукта в воде. Модель позволяет также проследить перемещение нефтяного пятна по течению реки. |
| - -5578 | Гелетий В.Ф. Ртуть в осадочной толще озера Байкал / В. Ф. Гелетий, Г. В. Калмычков, И. Ю. Пархоменко // Геохимия. - 2007. - №2.-С.199-207:ил.,табл. - Библиогр.:35 назв. Изучено распределение ртути в осадках оз. Байкал (1996-1999 гг.). Содержание ртути в древних осадках озера близки к современным. Повышенные концентрации металла совпадают по возрасту с периодами активного проявления вулканизма в Прибайкалье. Показано, что концентрация ртути в различных литологических типах донных осадков и в целом для осадков оз. Байкал зависит от климата. Осадки, сформированные в теплые периоды, содержат больше металла, чем осадки, образованные в периоды похолоданий или оледенений. Выявленная закономерность может быть использована для разработки метода палеореконструкций климата на планете, и изменений средней глобальной температуры у земной поверхности. |
| - Г22507 | Геннадиник В.Б. Разработка RDF Schema "Система управления охраной окружающей среды" / В. Б. Геннадиник // Состояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала Западной Сибири. - Тюмень, 2007. - С.315-318: табл. - Библиогр.: 8 назв. В статье предложен способ компьютеризации управления охраной окружающей среды с использованием электронного административного регламента, который: - связывает воедино цели, функции, процессы с ресурсами (кадровыми, финансовыми, информационными); - детально определяет порядок исполнения функций и предоставления государственных услуг; - определяет цели ведомственной деятельности и контроль исполнения управленческих функций. Здесь представлена типизация понятий предметной области УООС по объекту управления - видам ресурсов: атмосфера, литосфера (отходы и земельные ресурсы), гидросфера, биосфера (леса и животный мир). Отмечено, что сложившийся ресурсный подход к УООС не вполне адекватен задачам территориального управления. Он удобен для реализации контрольно-инспекторских функций, но мало приспособлен для комплексного, системного подхода, что особенно важно, т.к. объект управления (природная среда) обладает ярко выраженными чертами целостности. Ресурсный подход должен сочетаться с экосистемным - территориальным подходом в УООС |
| - Г22707 | Геохимия окружающей среды Прибайкалья: Байкал.геоэкол.полигон = Geochemistry of Baikal environment: Baikal geoecological poligon / В. И. Гребенщикова, Э. Е. Лустенберг, Н. А. Китаев, И. С. Ломоносов; науч.ред.М.И.Кузьмин; РАН, Сиб.отд-ние, Ин-т геохимии им.А.П.Виноградова. - Новосибирск: Акад.изд-во "Гео", 2008. - 232,[2] с.,[1]л.портр.: ил.,табл. - Библиогр.: с.226-232. - Рез.англ. - Светлой памяти Павла Владимировича Коваля - координатора и рук.работ по геохимии окружающей среды Байкал.региона посвящается. - ISBN 978-5-9747-0131-3. |
| - Б75282 | Геоэкологические исследования в Балтийском море / В. И. Авилов, С. Д. Авилова, Н. А. Римский-Корсаков, А. А. Пронин // Геология морей и океанов. - М., 2007. - Т.2. - С.186-187. В мае-июне 2007 г выполнены газобиогеохимические исследования в экспедиции на НИС «Профессор Штокман» (86 рейс). Работы проводили по акватории южной Балтики в районе Самбийского полуострова, мыса Таран, вблизи затопленных и естественным путем захороненных разнообразных объектов. Обследованы все намеченные части морской среды: донные отложения, придонный и поверхностный слои воды, а также суммарно водная толща. Геоэкологическое состояние изученных локальных экосистем обусловлено естественными природными процессами. Признаков токсикации не обнаружено как в районе подводных объектов, так и в фоновых районах окружающей среды. Следует выделить отдельные локальные экосистемы, на которых обнаружены признаки существования явления хемолитоавтотрофии в глубинах осадков. Найдено характерное для явления хемолитоавтотрофии вертикальное распределение биохимических показателей, когда концентрация АТФ заметно увеличивается с глубиной, наращивается биомасса активных живых микроорганизмов. Можно ожидать распространение этого явления на большие глубины в осадках в этих зонах. Высокая биологическая активность в донных осадках, вызванная глубинными потоками газов, может стать причиной геоэкологических рисков. В этом случае вероятна расконсервация объекта не только от внешнего механического воздействия, что, несомненно, контролируется, но и от природного, взрывного действия выходов газов. Геоэкологический риск снижается систематическим проведением мониторинга состояния окружающей среды. |
| - Г22698 | Геоэкологические исследования ВНИИОкеангеология, история становления и современное состояние / А. Ю. Опекунов, В. В. Иванова, М. А. Холмянский и др. // 60 лет в Арктике, Антарктике и Мировом океане. - СПб.,2008. - С.440-448. Приведена история становления и охарактеризованы направления геоэкологических исследований ВНИИОкеангеология. Показано, что основное внимание уделено теоретическим и нормативно-методическим, технологическим разработкам, связанным с оценкой техногенного и природного воздействия на геологическую среду арктического шельфа. Важным направлением деятельности института является планирование работ в отрасли по геолого-экологическому изучению континентального шельфа Российской Федерации с разработкой целевых программ, регламентирующих выполнение морских геоэкологических работ. Целью упомянутых программ является обоснование системы рационального природопользования на континентальном шельфе России на основе геоэкологического картирования и мониторинга разномасштабных изменений природных систем. Институтом разработаны и апробированы принципы и методы геоэкологических исследований на шельфе и в береговых зонах арктических морей, методика геоэкологического картирования; проведена общая геоэкологическая оценка Арктического шельфа; сформулированы принципы организации и ведения геоэкологического мониторинга при освоении углеводородных ресурсов шельфа; проведены обширные специализированные (прикладные) геоэкологические исследования в Балтийском, Белом, Баренцевом, Карском и Чукотском морях, в Кольском и Финском заливах, Ладожском озере и др. |
| - -5579 | Геоэкологические исследования Обь-Иртышского речного бассейна в пределах Ханты-Мансийского автономного округа-Югра в 2006-2007 годы / О. В. Степанец, А. Н. Лигаев, А. П. Борисов и др. // Геохимия. - 2009. - №7.-С.699-713:ил.,табл. - Библиогр.:14 назв. |
| - Г22623 | Гертер О.В. Опыт проведения экологического мониторинга территорий нефтегазовых месторождений / О. В. Гертер // Состояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала Западной Сибири. - Тюмень, 2008. - С.450-452: табл. - Библиогр.: 5 назв. В 2001-2007 гг. в ходе выполнения работ по программе экологического мониторинга территории Песчаного месторождения (Октябрьский район ХМАО-Югры) проводился анализ загрязнения снежного покрова, обработано 650 химических анализов. Средняя высота снежного покрова на открытом месте составляет 55 см, максимальная - 83 см, минимальная - 24 см. С ноября по март выпадает 177 мм осадков. Исходным (фоновым) уровнем загрязнения снежного покрова принят 2001 год, когда нефтяная компания приступила к освоению месторождения. Определялись следующие вещества: азот аммонийный, нефтепродукты, сульфаты, хром, никель, свинец, цинк. При сравнении исходного уровня содержания определяемых веществ с последующим периодом эксплуатации месторождения было установлено превышение концентраций для нефтепродуктов, хрома и никеля. |
| - -6951 | Гидролого-гидрохимические исследования Среднего и Южного Каспия на научно-исследовательском судне "Исследователь Каспия" (6-24 сентября 2005 г.) / В. В. Сапожников, Д. Н. Катунин, О. Н. Лукьянова и др. // Океанология. - 2006. - Т.46,№3.-С.478-480:ил. - Библиогр.:1 назв. |
| - Г22456 | Голева Р.В. Неорганические экологически опасные загрязнения в нефтедобывающих районах и современные методы их изучения / Р. В. Голева // Актуальные проблемы прогнозирования, поисков, разведки и добычи нефти и газа в России и странах СНГ. Геология, экология, экономика. - СПб., 2006. - С.536-549: ил.,табл. - Библиогр.: 13 назв. |
| - Г22680 | Гонеев И.А. Экологические последствия пылевых выбросов Михайловского ГОКа / И. А. Гонеев, М. В. Кумани // Месторождения природного и техногенного сырья: геология, геохимия, геохим.и геофиз.методы поисков, экол.геология. - Воронеж, 2008. - С.282-284: ил.,табл. |
| - -5995 | Гоппен Т.С. Методические основы интегральных эколого-экономических моделей территорий на примере Мурманской области / Т. С. Гоппен, И. И. Косинова // Изв.вузов.Геология и разведка. - 2006. - №1.-С.71-75:ил.,табл. - Библиогр.:12 назв. |
| - -10074 | Господинов Д.Г. Особенности мониторинга геологической среды на объектах ОАО "Учалинский ГОК" / Д. Г. Господинов, Л. А. Солобоева, А. В. Чадченко // Недропользование-XXI век. - 2009. - №3.-С.46-49:ил.,портр. - Рез.англ. |
| - -8862 | Грабовников В.А. О влиянии Восточно-Уральского радиоактивного следа на подземные воды / В. А. Грабовников // Геоэкология.Инж.геология.Гидрогеология.Геокриология. - 2007. - №2.-С.121-123:ил.,табл. - Библиогр.:2 назв. Приведены ретроспективные (1960-1961 гг.) данные о радиоактивном загрязнении подземных вод в пределах Восточно-Уральского радиоактивного следа в сопоставлении с плотностью загрязнения поверхности земли стронцием-90. Верхний предел β-активности воды был определен уровнем 3.0-3.5 * 10-11 Ku/л (или 1.1-1.3 Бк/л) - весьма близким к современным российским гигиеническим нормам для питьевой воды. Главный вывод - подтверждение исключительно высокой депонирующей емкости почвенного покрова в отношении радиоактивного загрязнения, в частности стронцием-90. Почвы тем самым выполняют уникальную защитную роль относительно других элементов природной среды - в данном случае подземных вод. Общее количество содержащегося в водоносном горизонте на единице площади стронция-90, оно составит доли процента - первые проценты от плотности загрязнения поверхности. При этом интересен тот факт, что общая величина β-активности подземных вод реагирует на плотность загрязнения поверхности земли стронцием-90, начиная с порогового значения примерно 1 Ku/км2, которому соответствует верхняя граница местной естественной (фоновой) g-активности 3.5 * l0-11 Ku/л. При меньших значениях плотности загрязнения его наличие в подземных водах примененными радиометрическими методами не фиксируется. Установлено снижение β-активности подземных вод во времени, определяемого по сопоставлению данных опробования 1960 и 1961 гг., оно оценивается, как 1.3-4.9-кратное. Указано, что надежное выявление всего комплекса процессов, определяющих снижение активности подземных вод, должно было быть обеспечено специальными дополнительными работами, в первую очередь - мониторинговыми наблюдениями за уровнями и активностью подземных вод. |
| - Г17910 | Грищенко В.А. Минерально-сырьевой блок информационно-аналитической системы природопользования "Природные ресурсы и экология Красноярского края" / В. А. Грищенко // Проблемы использования и охраны природных ресурсов Центральной Сибири. - Красноярск, 2006. - Вып.8.-С.9-20: ил. - Библиогр.: с.20. |
| - Б75282 | Даувальтер В.А. Загрязнение озера Умбозеро (водосбор Белого моря) халькофильными элементами (Hg, Cd, Pb, As) / В. А. Даувальтер // Геология морей и океанов. - М., 2007. - Т.2. - С.216-218. Целью исследований являлось установление геохимических особенностей распределения халькофильных элементов (Hg, Cd, Pb, As) в воде и донных отложениях оз. Умбозеро. В апреле и июле 2005 г. была проведена геохимическая съемка оз. Умбозера, во время которой были отобраны пробы воды и колонки донных отложений. Концентрации элементов в воде и донных отложениях определялись в химико-аналитической лаборатории ИППЭС КНЦ РАН с помощью атомно-абсорбционной спектрофотометрии. В распределении содержания Pb и Cd в толще воды обнаружен поверхностный и придонный максимум. Средняя концентрация Pb и Cd в водной толще оз. Умбозеро - 0,45±0,40 и 0,085±0,065 мкг/л соответственно. Среди тяжелых металлов наибольшие коэффициенты загрязнения зафиксированы для Cd и РЬ (8,4 и 11,9 соответственно). Коэффициенты загрязнения Hg находятся в пределах от 3,2 до 6,0. В донных отложениях исследуемых станций Умбозера. Коэффициенты загрязнения As в них находятся в пределах от 2,0 до 4,6. Наибольшая величина степени загрязнения, рассчитанная как сумма коэффициентов загрязнения 4 элементов (Cd, Pb, Hg и As), отмечена на станции 8 Умбозера - 28.1. Все остальные исследуемые станции Умбозера также характеризуется как сильно загрязненные по исследуемым 4 халькофильным элементам. |
| - -5578 | Даувальтер В.А. Халькофильные элементы (Hg,Cd,Pb,As) в донных отложениях водных объектов водосбора Белого моря в пределах Кольского полуострова / В. А. Даувальтер // Геохимия. - 2006. - №2.-С.237-240:ил. - Библиогр.:14 назв. Опробованы донные осадки ряда озер Кольского полуострова. Они отбирались специальным пробоотборником с разделением колонок на 1-см слои для определения концентраций микрокомпонентов. В колонке одного из озер (Чунозеро) радиометрическим методом по 210 Pb определен возраст слоев за последние 200 лет. Установлено увеличение концентраций халькофильных элементов (Hg, Cd, Pb и As) во всех исследуемых водных объектах вне зависимости от того, испытывают ли они аэротехногенную нагрузку или принимают сточные воды промышленных предприятий. Мощность загрязненного слоя донных отложений от 1 до 15 см. Увеличение содержания Pb происходит с конца XIX столетия. |
| - -9056 | Двинских С.А. Оценка экологической ситуации в Пермской области / С. А. Двинских, Т. В. Зуева, Т. А. Тереханова // География и природ.ресурсы. - 2007. - №1.-С.43-51:ил.,табл. - Библиогр.:8 назв. Дана оценка экологической ситуации в Пермской области, в том числе антропогенная (атмосферный воздух, вода, почва, лес), демографическая (смертность, рождаемость, прирост), нагрузка и уровень заболеваемости населения. В условиях Пермской области наиболее полную информацию об интенсивности природопользования можно получить из статистической отчетности, которая в сопоставимой форме обычно приводится в разрезе административных районов. Выделено пять градаций по результату воздействия на территорию: неизмененная, незначительно измененная, слабоизмененная, среднеизмененная, сильноизмененная, с соответствующей оценкой экологической ситуации - благоприятная, допустимая, удовлетворительная, напряженная, кризисная. В результате комплексной социально-экологической оценке территории Пермской области установлено, что на 17,5 % территорий области эколого-социальная ситуация соответствует кризисной (гг. Пермь, Березняки, Лысьва, Краснокамск; Добрянский и Чернушинский районы) на 15 - удовлетворительной, на 22,5 - допустимой, на 17,5 % - благоприятной. Проведенный сравнительный анализ позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на улучшение экологической ситуации, общее социально-экологическое состояние Пермской области имеет тенденцию к ухудшению. |
| - Б75282 | Денисов В.И. Распределение Pb, Cu и Hg в различных природных компонентах шельфа Черного моря (район мыса Утриш) / В. И. Денисов, С. Я. Черноусов, А. Н. Кузнецов // Геология морей и океанов. - М., 2007. - Т.3. - С.112-114: табл. В районе мыса Утриш были проведены комплексные экологические исследования по изучению содержания химических элементов в природных средах (воде, донных осадках, атмосферных аэрозолях и морской взвеси), а также в некоторых биологических объектах (тотальном планктоне, мидиях, биологических отложениях мидий, биссусе мидий, рапанах и макрофитах). Определены концентрации ртути, свинца и меди в различных звеньях экосистемы акваполигона Утриш. Во всех рассмотренных природных компонентах шельфа Черного моря (за исключением аэрозолей, взвеси и биоотложений мидий) ряд накопления изученных элементов выглядит следующим образом: Сu > Pb > Hg. В последних трех случаях эта последовательность меняется: Рb > Сu > Hg. Коэффициенты концентрирования микроэлементов, как правило, снижаются в направлении: тотальный планктон - макрофиты - аэрозоли - взвешенный материал – донные осадки - мидия - биоотложения мидий - рапана. Отношение между максимальным и минимальным содержанием для свинца (соответственно, планктон и створки рапаны) составляет 368 раз; для меди (то же самое) - 130 раз; для ртути (донные осадки и створки рапаны) - 18 раз. Максимальная концентрация ртути характерна для донных отложений, мягких тканей рапаны, планктона, морской взвеси, мидий. Установлен средний вертикальный поток осаждающегося вещества в шельфовой зоне Черного моря - 4,04 г/(м2хсут). Рассчитаны вертикальные потоки этих элементов в составе осаждающегося материала. Они составляют в среднем для свинца 211,29 мкг/(м2хсут.); для меди - 168,87 и для ртути - 0,23 мкг/(м2хсут.). Аналогичным образом, с учетом данных по биопродуктивности, рассчитаны потоки микроэлементов, аккумулируемых биотой моря: а) мидиями: 2,13 мкг/(м2хсут.) свинца; 6,97 мкг/(м2хсут.) меди и 0,011 мкг/(м2хсут.) ртути; б) макрофитами: 6,19 мкг/(м2хсут.) свинца; 17,77 мкг/(м2хсут.) меди и 0,011 мкг/(м2хсут.) ртути; в) тотальным планктоном: 95,63 мкг/(м2хсут.) свинца; 117,07 мкг/(м2хсут.) меди и 0,05 мкг/(м2хСут.) ртути. Рассчитаны циклы рассмотренных микроэлементов в экосистеме шельфа Черного моря. |
| - В54123 | Донные сообщества морских прибрежных экосистем в условиях современного антропогенного воздействия / В. Г. Тарасов, В. М. Шулькин, В. И. Фадеев, Д. А. Некрасов // Фундаментальные исследования океанов и морей. - М., 2006. - Кн.2. - С.353-382: ил.,табл. - Библиогр.: с.381-382. |
| - Б75382 | Донченко В.К. Эколого-химические особенности прибрежных акваторий / В. К. Донченко, В. В. Иванова, В. М. Питулько. - СПб.: Изд-во НИЦЭБ РАН, 2008. - 541 с.: ил.,табл. -Библиогр.в конце глав. Монография посвящена проблемам экологической безопасности прибрежных акваторий Балтийского региона. Обобщен обширный опыт отечественных и зарубежных многолетних исследований экологической обстановки в Балтийском море в целом и в пределах особо уязвимых прибрежных акваторий на примере Финского залива. Выполнен анализ существующей системы наблюдений за экологическим состоянием водных экосистем. Рассмотрены факторы возможного химического загрязнения морской акватории в результате реализации крупных проектов хозяйственной и иной деятельности. Приводятся рекомендации по выбору природоохранных мероприятий для гидротехнической инфраструктуры морских портов: геомеханическая устойчивость крупных инженерных сооружений и эколого-химические последствия их создания предложен ряд конкретных мер по использованию системы интегрированного управления прибрежными акваториями Невского эстуария (в пределах геохимических барьерных зон) и созданию обсерваторной службы экологической безопасности. Показано, что существующие модели оценки явлений эвтрофикации нуждаются в усовершенствовании на основе составления нового баланса кислорода, учитывающего огромные площади скоплений ЖМК, буферную роль и вклад последних в уровни биогеохимического фильтрующего потенциала, соотношение полей ЖМК и техногенных илов, регулирующее взаимосвязь аэробных и анаэробных обстановок. Даны прогнозные оценки реакции экосистемы Финского залива на реализацию мероприятий по Плану действий стран-членов ХЕЛКОМ по оздоровлению экологической обстановки в регионе. |
| - В54167 | Дубина В.А. Мониторинг нефтяного загрязнения дальневосточных морей спутниковыми РСА / В. А. Дубина, Д. В. Даркин // Дальневосточные моря России. - М., 2007. - Кн.4: Физические методы исследования. - С.538-556,[1]л.ил.: ил.,табл. - Библиогр.: с.555-556. Создание системы спутникового мониторинга азиатских окраинных морей, где риск нефтяного загрязнения постоянно возрастает, является требованием времени. При анализе изображений РСА выявлены участки нефтяного загрязнения в Охотском, Японском, Желтом, Восточно- и Южно-Китайском морях. Указано, что алгоритмическое обнаружение нефтяных загрязнений является неотъемлемой частью функционирования системы мониторинга. Алгоритм обнаружения включает в себя шесть шагов, на каждом из которых происходит обработка изображений с использованием различных методов. Алгоритм не зависит от жестко заданных значений УЭПР, что позволяет использовать данную схему для различных погодных ситуаций, включая ситуации с низким РЛ-контрастом между темным (или не очень темным в случае старых пятен или сильного ветра) пятном и неоднородной морской поверхностью. Блочная схема алгоритма позволяет добавлять новые методы подавления спекл-шумов, выделения масок и критерии выбора компонентов. Алгоритм позволяет получать маску пятна, содержащую несколько уровней от 0 (отсутствие понижения РЛ-сигнала) до 4 (максимальное понижение РЛ-сигнала). Значение 5, характеризующее количество уровней в градациях серого - один из параметров алгоритма и может настраиваться. Разработка алгоритма продолжается. Спутниковые РСА являются эффективным инструментом для обнаружения нефтяного загрязнения на обширных акваториях в любое время суток и независимо от облачности. Помимо обнаружения нефтепродуктов, по изображениям РСА могут быть определены характеристики ветра, положение фронтальных разделов и вихревых образований, необходимые для моделирования поведения пятна на поверхности моря. |
| - Г22526 | Евтушик Н.Г. Оценка экологического состояния территории Кемеровской области / Н. Г. Евтушик, Н. К. Дьяченко // Природа и экономика Кузбасса. - Новокузнецк, 2006. - Вып.10,т.2. - С.12-15: ил. - Библиогр.: 5 назв. |
| - -8862 | Елохина С.Н. Роль техногенеза в структурном преобразовании подземной гидросферы / С. Н. Елохина // Геоэкология. - 2007. - №6.-С.494-505:ил.,табл. - Библиогр.:10 назв. По представлениям автора в результате активного техногенеза происходит образование техногенных водоносных горизонтов. Представлена авторская генетическая классификация таких горизонтов. Появление их рассматривается как признак структурного преобразования подземной гидросферы, которое носит долговременный характер и составляет третье направление воздействия техногенеза на подземные воды. Структурное преобразование подземной гидросферы проходит в две стадии. Сначала для конкретных целей создаются техногенные гидрогеологические тела (структуры), в режиме и балансе которых решающую роль играет техногенный фактор. Затем, на постэксплуатационной стадии активное воздействие техногенеза прекращается, а в режиме и балансе структурно-преобразованных участков гидросферы доминируют природные факторы. Этой стадии соответствуют природно-техногенные гидрогеологические структуры, принципиально отличающиеся как от природных, так и техногенных предшественников по шести основным гидрогеологическим признакам. При структурном преобразовании подземной гидросферы завершение стадии активного техногенеза не возвращает ее в начальное естественно-природное состояние. Рассмотрен пример преобразования природных гидрогеологических условий на стадии активного техногенеза и после завершения эксплуатации Дегтярского рудника. |
| - -5578 | Емельянов Е.М.. О причинах повышенных содержаний мышьяка в Балтийском море и Вислинском заливе / Е. М. Емельянов, В. А. Кравцов // Геохимия. - 2007. - №8.-С.871-888:ил.,табл. - Библиогр.:19 назв. Приведены сведения о содержании мышьяка в донных отложениях заливов балтийского моря. В изученных пробах донных осадков Куршского залива обнаружено от 15 до 26 мг/кг As, а вблизи устья реки Неман до 34 мг/кг As. В горловине Финского залива содержания As по всей длине изученных колонок донных осадков находились на естественном фоновом уровне, характерном для данного района (9-34 мг/кг). Повышенные содержания мышьяка (50-114 мг/кг), встречены в четырех колонках подповерхностного слоя донных осадков (в интервале от 10 до 65 см) Вислинского залива. Кроме того, повышенные содержания As (50-180 мг/кг) в нескольких поверхностных пробах песков обнаружены в Гданьском бассейне в районе нефтяной платформы Д-6. Очень высокие содержания мышьяка неоднократно обнаруживались нами в пелитовых илах Борнхольмской впадины вблизи затопленного судна с химическим оружием (до 277 мг/кг As). Источниками повышенных концентраций мышьяка в Балтийском море, являются: 1) захороненное на дне Балтийского моря химическое оружие (ХО); 2) ядохимикаты (мышьяк содержащие пестициды) и минеральные удобрения, используемые при культивировании сельскохозяйственных земель, а также сжигаемый уголь и др. топливо; 3) содержащие кероген коренные породы ордовика, обнажающиеся на дне; 4) завезенные человеком вместе со строительной песчано-фавийной смесью сульфиды железа, богатые мышьяком. Эта смесь использовалась в бумагоделательной промышленности и при строительстве гидротехнических сооружений в Вислинском заливе в начале прошлого века. Впоследствии она вызвала так называемую "болезнь залива". |
| - -5995 | Жорняк Л.В. Редкие,редкоземельные и радиоактивные элементы в почвенном покрове урбанизированных территорий:(на прим.г.Томска) / Л. В. Жорняк, Е. Г. Язиков // Изв.вузов.Геология и разведка. - 2008. - №4.-С.82-84:табл. - Библиогр.:11 назв. В статье приведены результаты эколого-геохимические исследования, проведенных на территории городов Томск, Северск и Томской области Цель исследований — оценка уровней накопления редких, редкоземельных и радиоактивных элементов в почвенном покрове территории города и сравнительная характеристика по отношению к фоновым значениям. В процессе изучения для 162 проб определены редкие, редкоземельные и радиоактивные элементы инструментальным нейтронно-активационным анализом (ИНАА). Полученные результаты сравнивались с почвогрунтами г. Северска, фоновыми значениями (заказник «Томский») и средними содержаниями элементов в почвах мира. В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы: 1. Специфика г. Томска определяется наличием в почвогрунтах повышенных концентраций относительно фона редких, редкоземельных и радиоактивных элементов (кроме Sr). Почвогрунты г. Северска также отличаются повышенными содержаниями данных элементов, однако уровень накопления ниже, чем в почвогрунтах г. Томска, за исключением Sr, Та и Lu, что свидетельствует о влиянии СХК (Сибирский химкомбинат). 2. Типизация районов г. Томска характеризуется различными концентрациями в почвогрунтах редких, редкоземельных и радиоактивных элементов. Для почвогрунтов Советского района характерно присутствие повышенных содержаний Cs, Hf, Се, Th; Октябрьского — Rb, Cs, Hf, Sc, Tb, La, Ce, Yb, Th и Ленинского — Rb, Sr. 3. Специфика районов г. Томска определяется наличием различных промышленных предприятий. Пониженные значения Th/U отношений характерны для почвогрунтов промышленных территорий заводов ОАО «Сибэлектромотор», ОАО «ТЭЛЗ» и ГРЭС-2. Повышенные значения Th/U отношения отмечаются в почвогрунтах зон влияния ОАО «Приборный завод» и ОАО «Спичечная фабрика». По отношению сумм легких редкоземельных элементов к тяжелым аномальные значения характерны для почвогрунтов территории ОАО «Томский электроламповый завод». |
| - Б75282 | Завернина Н.Н. Тенденции загрязнения природной среды Архангельской агломерации в 2002-2006 гг. / Н. Н. Завернина // Геология морей и океанов. - М., 2007. - Т.3. - С.230-232. Целью работы является оценить закономерности загрязнения природной среды Архангельска за период 2002-2006 гг. Установлено: 1. Уровень загрязнения атмосферы Архангельской агломерации остается достаточно высоким. За период 2002-2006 гг. отмечался рост средних концентраций бенз(а)пирена и формальдегида, однако в то же время в г. Северодвинске уровень загрязнения бенз(а)пиреном снизился. 2. Уровень загрязнения поверхностных вод сточными водами за последние пять лет существенно не изменился. Участки реки Северной Двины, прилегающие к г. Архангельску и г. Новодвинску относят к 4-му классу качества (грязная). Наблюдается увеличение содержания тяжелых металлов, лигносульфонатов и фенолов. 3. Радиационная обстановка - стабильная. Гамма-излучения находятся в пределах колебаний естественного гамма-фона. |
| - -2839 | Загрязнение р.Амур полиароматическими углеводородами / Л. М. Кондратьева, Н. К. Фишер, О. Ю. Стукова, Г. Ф. Золотухина // Вестн.Дальневост.отд-ния РАН. - 2007. - №4.-С.17-26:ил.,табл. - Библиогр.:18 назв. Выяснено, что загрязнение р. Амур стойкими полиароматическими углеводородами происходит под влиянием различных антропогенных факторов (формирование водохранилищ, загрязнение окружающей среды транспортом, сжигание всех видов топлива, поступление с поверхностным стоком углеводородов, лесные пожары). Особое место отводится трансграничному поступлению ПАУ со стоком р. Сунгари. Многие представители ПАУ распространяются с взвешенными веществами, оседают на дне, медленно разлагаются в донных отложениях. Продукты их трансформации мигрируют в водную среду, являясь источником постоянного загрязнения летучими ароматическими веществами. Со стоком р. Амур в прибрежные морские акватории выносятся наиболее стойкие ПАУ, такие как бензфлуорантен и фенантрен, а также промежуточные продукты их разложения - нафталин и аценафталин. В результате биотрансформации в воду могут поступать растворимые промежуточные продукты деградации, изменяющие цветность воды и обладающие токсичными свойствами, например 1,2-бензохинон. |
| - -8862 | Зекцер И.С. Влияние интенсивной эксплуатации подземных вод на проседание земной поверхности / И. С. Зекцер // Геоэкология. - 2008. - №2.-С.152-157. - Библиогр.:9 назв. Рассматривается проблема влияния крупного отбора подземных вод на проседание земной поверхности. Приводятся многочисленные конкретные примеры такого влияния. Показано, что во многих городах, расположенных на морских побережьях и интенсивно использующих подземные воды, помимо проседания земной поверхности развиваются процессы затопления территорий морскими водами. На основании анализа опыта работы водозаборов подземных вод в городах Таллинн и Москва дается оценка интенсивного проседания земной поверхности и развития карстово-суффозионных процессов. Кратко характеризуется имеющийся опыт борьбы с проседанием земной поверхности, прежде всего путем сокращения отбора подземных вод в сочетании (где для этого имеются соответствующие геолого-гидрогеологические условия) с искусственным восполнением подземных вод основного водоносного горизонта за счет поверхностных вод. |
| - -9741 | Зотов С.И. Результаты мониторинга геоэкологических последствий нефтепоискового бурения и добычи нефти в районе верхового болота Целау (Правдинское) / С. И. Зотов, В. М. Десятков // Геология,геофизика и разраб.нефт.и газовых м-ний. - 2006. - №8.-С.65-73:ил.,табл. - Библиогр.:6 назв. |
| - -8862 | Зуев В.А. Гидрогеологические условия подземного захоронения радиоактивных отходов на полигоне "Северный" (Красноярский край) / В. А. Зуев, М. Б. Букаты, Р. Р. Хафизов // Геоэкология.Инж.геология.Гидрогеология.Геокриология. - 2008. - №6.-С.531-546:ил.,табл. - Библиогр.:18 назв. Описаны гидрогеологические условия полигона "Северный", созданного в СССР в середине прошлого века с целью минимизации опасности жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Подземное захоронение заключается в контролируемой закачке ЖРО в глубокозалегающие подземные горизонты. Закачка отходов осуществляется через специально оборудованные скважины и сопровождается контрольными наблюдениями за их распределением в недрах и состоянием окружающей среды - подземных и поверхностных вод, воздуха, почвы и растительности. Нагнетание технологических растворов осуществляется при одновременной откачке эквивалентного объема пластовой воды из разгрузочных скважин. Влияние компонентов захороненных ЖРО на биосферу до настоящего времени практически не обнаруживается. На основе анализа гидрогеологической информации, накопленной за время исследований и эксплуатации полигона "Северный", показано, что структура водообмена в его пределах определяется рельефом местности и отражается в направлениях фильтрации и химическом составе подземных вод. Зональность состава вод контролируется структурой фильтрационных потоков, в которой водоразделы служат областью инфильтрационного питания, а речные долины - зонами рассеянной разгрузки. Вместе с тем, имеющиеся данные свидетельствуют о весьма длительной геохимической эволюции инфильтрационных подземных вод, а также присутствии в низах осадочного разреза следов древних седиментогенных вод. Эксплуатационные горизонты сохраняют гидравлическую связь с поверхностью, реализуемую в масштабах геологического времени. Основной областью их питания служит водораздельное пространство междуречья Енисея и Большой Тели, а разгрузка осуществляется в долинах рек Большая Тель и Кан. Особенности гидродинамической и гидрогеохимической структуры следует учитывать при построении прогностических моделей массопереноса радионуклидов и сопутствующих компонентов в рамках единой напорно-безнапорной схемы геомиграции. |
| - В54167 | Иванов В.М. Распределение ртути в донных осадках дальневосточных морей / В. М. Иванов, К. И. Аксентов, А. С. Астахов // Дальневосточные моря России. - М., 2007. - Кн.3: Геологические и геофизические исследования. - С.461-472,[1]с.ил.: ил. - Библиогр.: с.471-472. Для исследований в данной работе выбраны три региона (Чукотское, Охотское и Японское моря). Для изучения распределения ртути в Чукотском море использованы пробы и колонки донных осадков, отобранные гидростатической трубкой ГСП-2 и дночерпателем "Океан" в 2002 - 2006 гг. Определены фоновыми содержаниями ртути в морских осадках: для Чукотского моря в пределах 25-50 нг/г (среднее 40 нг/г), для Охотского моря - 25-150 нг/г. Общий фон Амурского залива для районов антропогенного воздействия составил 40-60 нг/г, для районов природного накопления - 17 нг/г. Проведенные исследования позволили выявить приуроченность повышенных и аномальных содержаний ртути в голоценовых отложениях впадины Дерюгина и прилегающих районов Охотского моря к активной рифтогенной структуре и отдельным флюидным источникам в ее пределах. Выделяются два основных способа формирования повышенных и аномальных содержаний ртути в осадках вблизи эндогенных источников: инфильтрационный в местах поступления гидротермальных или газовых флюидов из осадочного чехла и плюмовый, связанный с осаждением ртути из водных плюмов со специфическими гидрохимическими условиями, формирующимися в водной толще над источниками. Амурский залив (Японское море) характеризуется главным образом антропогенной составляющей, связанной с поступлением ртути со сточными водами г. Владивостока. Природные составляющие связаны с выносами р. Барабашевки, которая впадает в Амурский залив, и в долине которой, известны многочисленные сурьмяно-ртутные рудопроявления. |
| - Г22464 | Иванов Г.И. Геоэкология Западно-Арктического шельфа России: литол.-экогеохим.аспекты = Geoecology of Western Arctic Shelf of Russia: lithol. and ecogeochem.aspects / Г. И. Иванов; М-во природ.ресурсов РФ,Федер.агентство по недропользованию, Федер.гос.унитар.науч.-произв.предприятие по морским геол.-развед.работам "СЕВМОРГЕО". - СПб.: Наука, 2006. - 303с.: ил.,портр.,табл. - Библиогр.:с.288-303. - Рез.англ. - Посвящается 15-летию Севморгео. - ISBN 5-02-025135-6. |
| - -8862 | Изменение качества волжской воды в нижнем бьефе Иваньковского гидроузла (в пределах г.Дубна) / И. В. Роговая, Р. Г. Джамалов, С. В. Моржухина, М. П. Осмачко // Геоэкология. - 2008. - №1.-С.39-48:ил.,табл. - Библиогр.:7 назв. Дана оценка химического состава воды р. Волга и Иваньковского водохранилища в районе г. Дубна (Московская обл.). Рассмотрено временное и пространственное изменение показателей качества воды, наиболее характерное для волжской воды в нижнем бьефе Иваньковского гидроузла. Выполнена оценка влияния Иваньковского водохранилища и г. Дубна на качество воды р. Волга. Для оценки степени загрязнения реки использован интегральный показатель ИЗВ. Полученные значения ИЗВ варьируют от 1.1 (класс качества - умеренно загрязненная) до 4.8 (класс качества - грязная). Установлено, что гидрохимический состав вод Волги существенно зависит от водности и сезона года, но в большей степени от режима и объема пропусков через Иваньковский гидроузел. Показатели качества речных вод - цветность, мутность, концентрация железа общего, перманганатная окисляемость, содержание биогенных веществ, тяжелых металлов и др. превышают соответствующие значения ПДК практически в течение всего года. Со сточными водами г. Дубна поступает значительное количество сульфатов, хлоридов, железа общего, взвешенного вещества, меди, цинка, нефтепродуктов, биогенных и органических веществ. Водозабор г. Дубна расположен в непосредственной близости к плотине гидроузла, что обусловливает превышение ПДК практически по всем показателям качества воды в водоисточнике. Следует продолжить наблюдения и установить более точные связи между интенсивностью сброса воды через водослив и качеством воды в районе водозабора. Дополнительные исследования и информация позволят также уточнить общие закономерности и территориальные особенности формирования качества воды Волги под влиянием городских агломераций. |
| - -4830Н | Изменение экологических функций литосферы под влиянием энергетических комплексов / В. Т. Трофимов, Т. А. Барабошкина, А. Д. Жигалин, М. А. Харькина // Вестн.Моск.ун-та.Сер.Геология. - 2006. - №1.-С.49-58:ил.,табл. - Библиогр.:40 назв. Выделяется четыре экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геохимическая и геофизическая. Охарактеризованы экологические последствия изменения названных функций под влиянием энергетических комплексов. Сделано несколько выводов, в частности указано, что изменение в пространстве и во времени экологические функции литосферы - закономерный процесс развития приповерхностной части литосферы при современном уровне энергетики; - изменение экологические функции литосферы происходит под воздействием как природных, так и техногенных факторов; - техногенные аномалии являются новым явлением как по месту и скорости своего формирования, так и по интенсивности проявления и характеру воздействия на биоту; - практически все современные способы производства энергии характеризуются недостаточным уровнем осуществления природоохранных мероприятий; - восстановление равновесия во взаимодействии технократического общества и природы при эксплуатации большинства объектов тепловой энергетики возможно. Для этого требуются дополнительные финансовые вложения для организации мониторинговых наблюдений, модернизации производства, реконструкции предприятий и принятия прочих экстренных мер. |
| - В54186 | Использование геоинформационных технологий при организации экологического мониторинга объектов нефтегазового комплекса / С. С. Варущенко, А. И. Прасолова, А. П. Садов, В. В. Николаев // Фундаментальный базис новых технологий нефтяной и газовой промышленности. - М., 2007. - С.50-51. |
| - Б75282 | Кириевская Д.В. Геоэкологическая обстановка дна Чукотского моря по данным исследований ВНИИОкеангеология 2006 г. / Д. В. Кириевская, В. М. Анохин // Геология морей и океанов. - М., 2007. - Т.2. - С.225-227: табл. Чукотское море получает тяжелые металлы с атмосферными выпадениями, с речным стоком и от местных источников. Вклад каждого из перечисленных источников неравноценен, основная масса ЗВ поступает в море с речным и материковым стоком. Большое значение имеют и естественные источники, и во многих случаях они оказываются главными поставщиками металлов в морскую природную среду. В естественном виде металлы встречаются в природе, присутствуя в горных породах, растениях и животных. Утверждается, что шельф Чукотского моря обладает высокой способностью к самоочищению. Загрязнители могут выноситься не только из областей активных волнений и разного рода течений, но и с припайными льдами, особенно в восточно-арктических морях. Получены следующие результаты: - Уточнены и дополнены данные по различным типам донных осадков с составлением карты донных осадков Чукотского моря м-ба 1:1 000 000. - Получены новые данные по содержанию тяжелых металлов в верхнем (до 10 см) слое донных осадков (см. Таблицу №1). - Из количества и состава макробентоса (полихеты, офиуры, двустворчатые, кораллы, звезды и пр.) можно сделать предварительный вывод об относительно нормальной экологической обстановке на большей части дна Чукотского моря. Возможные антропогенные источники загрязнения, по-видимому, не оказывают пока заметного влияния на данную экосистему. Однако ситуацию может измениться, так как арктические системы очень чувствительны к воздействиям. |
| - -4780А | Кнатько В.М. Решение проблемных задач геоэкологии с использованием минерально-матричной технологии / В. М. Кнатько, Е. В. Щербакова, М. В. Кнатько // Вестн.С.-Петерб.ун-та.Сер.Геология,география. - 2006. - Вып.4.-С.3-12. - Библиогр.:30 назв. |
| - В54110 | Кожевникова М.В. Мониторинг и оценка состояния подземных вод в зоне влияния нефтепромыслов / М. В. Кожевникова // Новые идеи молодежи в науках о Земле. - М., 2006. - С.184-186: ил. Указаны основные технологические факторы влияния нефтепромыслов на компоненты природной среды, и в частности на водоносные горизонты с пресными водами. Перечислены важнейшие характеристики природной защищенности данных водоносных горизонтов. Предлагается две системы контроля состояния природной среды в зависимости от степени освоенности месторождения. В процессе поисково-разведочных работ и пробной эксплуатации проводятся гидрогеохимический мониторинг с выявлением фоновых характеристик водоносных горизонтов. На разрабатываемых объектах проводятся более углубленные исследования. |
| - Б75282 | Козлов А.П. Проблемы загрязнения рек и прибрежных акваторий при разработке месторождений платины Ю.Корякии / А. П. Козлов // Геология морей и океанов. - М., 2007. - Т.2. - С.234-236. При разработке россыпных платинометалльных месторождений в Олюторском районе Южной Коряки важнейшим фактором воздействия на речные экосистемы и прибрежно-морские акватории является загрязнение рек твердыми мелкофракционными веществами, перемещаемыми в форме взвесей. Основные техногенные факторы воздействия состоят в загрязнении рек сточными водами при их сливе из отстойников, русловой и склоновой эрозии, уменьшении водности рек вблизи горных выработок, в появлении временных водопадов, порогов и мелководий, препятствующих миграцию рыб вверх по течению. Последствия разработки россыпной платины проявились на биоценотическом уровне в виде падения численности популяций, а также в деградации физиологического состояния тихоокеанских лососей, происходящей в результате воздействия взвесей. Разработаны рекомендации по снижения техногенного воздействия, наносимого разработками россыпных месторождений экосистемам рек и прибрежных акваторий. Они сводятся к следующим основным положениям: - сокращение сроков отработки месторождений, нарушенных площадей и своевременное проведение рекультивации; - проведение противоэрозионных мероприятий; - совершенствование очистных систем (от наращивания дамб отстойников до применения коагулянтов). |
| - -7976 | Козлова А.Е. Возможные экстремальные геоморфологические ситуации в природных экосистемах на территории России в ХХI веке / А. Е. Козлова, А. В. Кошкарев, Э. А. Лихачева // Геоморфология. - 2006. - №1.-С.25-32:табл. - Библиогр.:9 назв. |
| - Г22748 | Комплексный анализ природных опасностей на территории РФ / В. Г. Гитис, А. П. Вайншток, Е. А. Корфидова и др. // Электронная Земля: использ.информ.ресурсов и соврем.технологий для повышения достоверности науч.прогноза на основе моделирования решений в интегр.информ.полях. - М., 2009. - Гл.4 : Сетевые геоинформационные технологии распределенной информационно-вычислительной среды в области наук о Земле, 4.8. - С.265-266. |
| - Б75124 | Кононков Г.А. Снятие остаточной опасности от взрывоопасных объектов на акваториях / Г. А. Кононков // Проблемы нефтегазоносности Черного, Азовского и Каспийского морей. - Геленджик, 2006 . - С.121-128:ил.,табл. - Библиогр.:с.128(3 назв.). |
| - -5579 | Кравец Е.А. Методы обобщения,обработки и отображения первичных данных мониторинга состояния окружающей природной среды / Е. А. Кравец // Геодезия и картография. - 2007. - №2.-С.56-60:ил.,табл. - Библиогр.:5 назв. Государственная сеть мониторинга СОПС включает 4 тыс. пунктов, где ведутся наблюдения по всем контролируемым компонентам окружающей среды для того, чтобы следить за ее гидрометеорологическими и геофизическими параметрами. Кроме того, ведутся наблюдения на пунктах регионального значения, организуемых территориальными органами Министерства природных ресурсов, местными органами власти. Для эффективного использования полученной информации необходимы методы обобщения и отображения этой информации, которые позволят выявить и проанализировать наиболее существенные проблемы загрязнения окружающей среды и определить пути их решения. Обработка первичных данных мониторинга в настоящее время ведется по нескольким основным направлениям, среди которых выделяются временная (наиболее распространенная), пространственная и межингредиентная интеграция. При этом очень важным является понятие "масштаб содержания", впервые сформулированное применительно к проблемам картографирования. Применительно к данным мониторинга состояния окружающей среды количественно оценить масштаб содержания можно по среднему количеству элементарных показателей, использовавшихся для расчета результирующего интегрального показателя. Эти показатели характеризуют степень "свернутости" изученной области информационного пространства (РФ, Субъект РФ, предприятие и др.). Данные мониторинга рекомендуется отображать однозначно и непрерывно с использованием наиболее наглядных и компактных способов представления информации. Текстовая форма представления должна даваться только как аналитический комментарий к данным мониторинга, но не включать в себя неуказанные на картах, графиках, в таблицах данные мониторинга. |
| - -5579 | Кравец Е.А. Моделирование концептуального пространства информации о химическом загрязнении окружающей среды / Е. А. Кравец // Геодезия и картография. - 2006. - №10.-С.57-59:ил. - Библиогр.:3 назв. |
| - -2256 | Кудрявский Ю.П. Эколого-экономический критерий эффективности технологий переработки производственных отходов в цветной металлургии / Ю. П. Кудрявский, С. А. Черный // Цв.металлы. - 2008. - №4.-С.:табл. - Библиогр.:8 назв. - Рез.англ. Определено минимальное количество отходов, которое необходимо переработать для обеспечения безубыточности рециклинга. Разработан комплексный количественный критерий, который позволяет получать укрупненную оценку эколого-экономической эффективности реализуемых для предприятий цветной металлургии технологий рециклинга без детализированных технико-экономических расчетов, в том числе еще на стадии разработки и внедрения проектируемого технологического процесса. |
| - Б75282 | Кузнецов А.Н. Распределение нефтяных компонентов в колонках донных отложений Азовского моря / А. Н. Кузнецов, Ю. А. Федоров, Е. Н. Ленец // Геология морей и океанов. - М., 2007. - Т.2. - С.245-247: ил. - Библиогр.: 4 назв. В летне-осенний период 2006 г. на 25 станциях в российской части Азовского моря были изучены сезонные особенности распределения главных нефтяных компонентов (углеводородов, ПАУ, смол и асфальтенов) в водной толще и донных отложениях. Впервые для рассматриваемой акватории были отобраны и послойно опробованы колонки донных отложений (в общей сложности 23 колонки) мощностью до 1 м с параллельной датировкой проб по активности радиоизотопов 137Cs и 210РЬ. Определение в пробах содержания нефтяных компонентов осуществлялось с использованием комплекса оптических методов, радиологические обследования выполнялись методом гамма-спектрометрии. Показано, что содержание нефтяных компонентов в водной толще в большинстве обследованных проб летних рейсов и во всех пробах, отобранных осенью, превышало величину ПДК, в среднем составляя 0,10 мг/л в июле и 0,37 мг/л в сентябре. В поверхностном слое донных отложений среднее содержание суммы нефтяных компонентов составило, соответственно, 0,16 и 0,22 мг/г сухого вещества. Повышенные значения (от 0,2 до 1 мг/г) были отмечены в глубоководной части Азовского моря и в центре Таганрогского залива. Согласно результатам послойного анализа колонок донных отложений, основная масса нефтяных компонентов сосредоточена в их верхнем слое, мощность которого составляет 15-20 см. По данным радиологических исследований, он образовался в последние 40-50 лет. Зафиксировано современное осадконакопление. На дне рассматриваемой акватории образовался слой илистых отложений мощностью до 2 см, обогащенный органическим веществом современного биологического происхождения. Наиболее отчетливо эта закономерность проявилась в глубоководной части Азовского моря, где существуют наиболее благоприятные условия для осадконакопления. |
| - -10074 | Курбангалеев С.Ш. Охрана окружающей среды - зона особого внимания / С. Ш. Курбангалеев // Недропользование-XXI век. - 2009. - №3.-С.42-46:ил.,портр. - Рез.англ. |
| - -5995А | Лазарева И.В. Экологическая оценка состояния поверхностных и подземных водных объектов Ямало-Ненецкого автономного округа / И. В. Лазарева, В. Д. Шантарин // Изв.вузов.Нефть и газ. - 2007. - №6.-С.119-122:табл. - Библиогр.:6 назв. Отмечено, что качество воды в водных объектах ЯНАО по биогенным элементам относятся к III и IV классам качества воды (от слабо загрязненных до умеренно и сильно загрязненных). По показателям количества выноса нефтепродуктов стоком рек бассейна Карского моря их можно ранжировать следующим образом: Обь, Енисей, Пур, Надым. Максимальное количество нефтепродуктов поступило со стоком рек Обь и Енисей и составило 94% от суммарного их выноса (соответственно 52 и 42%). По выносу фенолов, нефтепродуктов Карское море находится на первом месте среди всех бассейнов морей Северного Ледовитого океана. При этом доля выноса фенолов р. Енисей на 5% больше, чем р. Обь; вынос нефтепродуктов р. Обь на 10% больше, чем р. Енисей. Ущерб, наносимый водным объектам, складывается из ущерба, который наносится вредными веществами со сбросом неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод, а также вредными веществами, поступившими с загрязненной водосборной площади. Из общего объема забора воды в водные объекты сбрасывается = 43% использованной воды; из общего объема сбрасываемых в поверхностные водные объекты сточных вод около = 47% являются загрязненными и содержат вредные вещества, приносящие ущерб водным объектам. Для снижения величины ущербов, наносимых загрязнением водных объектов, предлагается проведение комплекса работ и мероприятий. |
| - -2839 | Левин Б.В. Роль воды в подготовке коровых землетрясений / Б. В. Левин, Б. В. Сасорова, М. В. Родкин // Вестн.Дальневост.отд-ния РАН. - 2008. - №6.-С.3-9:ил. - Библиогр.:9 назв. - Рез.англ. Проанализированы современные представления об изменении с глубиной содержания воды в породах литосферы и количества землетрясений. Показано, что в области глубин, превышающих 70 км, отмечается резкое уменьшение водосодержания и количества землетрясений во всех широтных поясах. В этой же области наблюдается возникновение экстремумов в изменении параметров очага землетрясения с глубиной и разделение землетрясений на равномерно распределенные по месяцам года (глубокие) и описываемые неравномерным распределением (неглубокие). Выполнен анализ уравнения состояния воды и сопоставления силы химических связей и величины сжатия воды при давлениях, типичных для литосферы. Показано, что при давлениях выше 2 ГПа, что соответствует примерно глубине 70 км, вода должна находиться в связанном состоянии, а при меньших давлениях и соответствующих глубинах вода может существовать в виде жидкости. В породах земной коры содержится значительное количество жидкой воды, процентное содержание которой уменьшается с глубиной от 6-8% на небольших глубинах до 1% на глубине 60-70 км. Показано, что в верхней части литосферы отмечается большое количество землетрясений (более 85%), которое резко уменьшается на глубинах, превышающих 70-километровую границу. Отмечается, что сейсмические события, очаги которых располагаются до глубин 60-80 км, подвержены влиянию внешних периодических сил, а часть событий - с глубокими очагами (Н > 60-80 км) - нет. Приведена оценка возможного влияния эффекта Ребиндера, способная понизить прочность твердого тела и вызвать быстрое развитие трещины при очень незначительных напряжениях и водосодержащих флюидов на процесс подготовки землетрясений. |
| - -26 | Лепихин А.П. Техногенное воздействие Соликамско-Березниковского промузла на поверхностные водные объекты / А. П. Лепихин, С. А. Мирошниченко // Горн.журн. - 2008. - №10.-С.92-:табл.,портр. - Библиогр.:6 назв. - Рез.англ. Отмечено, что техногенного воздействия на поверхностные водные объекты исходит от декларированных, латентных (скрытых) и аварийных сбросов. Декларированные сбросы фиксируются в материалах официальной отчетности предприятий (форма «2 ТП-водхоз»). Анализ латентных источников выполняется на основе балансовых оценок. Расчет распространения примесей при возможных авариях на шламонакопителях проводится по двухмерной модели «мелкой воды». Декларированные источники загрязнения - предприятия Соликамско-Березниковского промышленного комплекса, которые ежегодно сбрасывают в водные объекты 166 млн м3 сточных вод, из них загрязненные стоки составляют практически 72 %. Основными загрязняющими веществами, являются: макрокомпоненты — хлориды, калий, натрий, магний; органические вещества (соединения азота, нефтепродукты, фенолы); ряд металлов — в первую очередь титан, медь, ванадий, железо, марганец. Латентные источники необходимо выявлять и декларировать. В настоящее время эта проблема не приобрела особой остроты, так как содержание хлоридов в контрольных створах р. Камы не превосходит предельно допустимых концентраций. Для выявления роли и масштабов техногенного загрязнения от предприятий калийной промышленности было проведено комплексное обследование на примере бассейна р. Быгель, в верхнем течении которой располагаются производственные объекты БКПРУ-4. Анализ состояния территории проводили с использованием разработанной в среде ARC GIS геоинформационной карты водосбора р. Быгель — правого притока р. Зырянкию. В ходе проводимых оценок установлено, что доля промышленных стоков БКПРУ-4 в загрязнение р. Быгель в общем выносе через ее устье по основным макрокомпонентам солевого состава составила при регламентном режиме работы не более 7-9 %, старые месторождения соледобычи являются значительным источником поступления в водный объект макрокомпонентов (в первую очередь хлоридов), а ранее отработанные месторождения цветных металлов служат источником поступления меди, марганца и железа. |
| - -6880 | Лютоев В.А. Вибросейсмы и их влияние на геологическую среду на примере Сыктывкарского ЛПК / В. А. Лютоев // Тр.Ин-та геологии/РАН,Урал.отд-ние,Коми науч.центр. - 2008. - Вып.123.-С.86-98:ил.,табл. - Библиогр.:9 назв. |
| - -5995А | Максименко А.Ф. Геоэкологические последствия ядерных взрывов,проведенных на нефтяных и газовых месторождениях / А. Ф. Максименко // Изв.вузов.Нефть и газ. - 2007. - №1.-С.96-101. - Библиогр.:4 назв. Отмечено, что на 22 месторождениях нефти и газа проведено 56 ядерных взрывов с целью: интенсификации добычи нефти и газа; ликвидации открытых газовых фонтанов; сооружения подземных емкостей для хранения углеводородной продукции; глубокого сейсмического зондирования недр. Проведенные авторами исследования показали, что полости, образовавшиеся в результате взрывов, и сооруженные подземные емкости являются хорошо связанными гидродинамически с окружающими их нефтегазонасыщенными и водонасыщенными пластами. Основными каналами миграции радионуклидов и рядового загрязнения (сероводород и др.) из полости взрыва в нефтегазонасыщенные горизонты, водоносные пласты и на дневную поверхность являются: разрушенные в результате коррозии обсадные колонны технологических скважин; заколонные и межколонные пространства в технологических и прокольных скважинах; естественные и техногенные трещины; проницаемые насыщенные горизонты, гидродинамически связанные с полостью взрыва, столб обрушения и зона развитой трещиноватости. Подземные ядерные взрывы провоцируют землетрясения, в том числе и в тех регионах, которые считались сейсмобезопасными. Кроме того, сейсмические события в недрах и на поверхности Земли продолжаются достаточно длительное время после подрыва ядерного заряда. Для решения различных проблем, связанных с локализацией остаточных продуктов ядерных испытаний в данных регионах, предлагается организация специального геоэкологического полигона. Здесь можно будет разрабатывать современные технологии и методы надежной консервации, технологических и прокольных скважин, а также отрабатывать способы локализации в недрах земли радиоактивных отходов и не прореагировавшего ядерного горючего с целью предотвращения распространения радионуклидов. Также рекомендуется, нефтяные и газовые месторождения, в недрах которых были проведены ядерные взрывы, должны быть выделены в отдельную категорию и должны находиться под постоянным государственным надзором, как источник негативного воздействия на окружающую среду. |
| - -8862 | Мирцхулава Ц.Е. Современные возможности предсказания уязвимого состояния территорий и объектов для катастрофических селей / Ц. Е. Мирцхулава // Геоэкология.Инж.геология.Гидрогеология.Геокриология. - 2006. - №1.-С.57-65:ил.,табл. - Библиогр.:28 назв. |
| - Б75123 | Моделирование разливов нефти - инструмент обеспечения экологической безопасности на шельфе южных морей / В. А. Чаленко, С. К. Шельтинг, Р. М. Гвоздев и др. // Нефть и газ юга России,Черного,Азовского и Каспийского морей-2006:тез.докл. - Геленджик, 2006. - С.142-144. |
| - -8331 | Моисеенко Т.И. Концепция "здоровья" экосистемы в оценке качества вод и нормирования антропогенных нагрузок / Т. И. Моисеенко // Экология. - 2008. - №6.-С.411-419:ил.,табл. - Библиогр.:с.419. В работе обосновывается методологический подход к оценке качества вод в рамках концепции "здоровья" экосистемы. Выделены ключевые задачи нормирования загрязнения водных объектов и дается обоснование критериальной системы диагностики состояния водных экосистем исходя из анализа закономерных изменений уровней их организации в условиях антропогенного стресса. Критерием благоприятного качества вод для сохранения здоровья человека в конкретном водоеме можно считать сохранение здоровья и воспроизводства наиболее чувствительных водных организмов. Единого универсального водного организма для оценки антропогенных воздействий на водные объекты не существует. Поэтому необходима мультивариантная система критериев, позволяющая гибко ее применять при оценках экологического состояния водных систем. Приводятся результаты практической апробации разработанных методов на водных объектах Волжского бассейна и оз. Имандра. В качестве интегрального критерия "здоровья" экосистем использованы патофизиологические показатели рыб. Волжский бассейн. Одним из факторов интоксикации лещей могло являться влияние малых хронических доз Hg и его накопления в организме. Выявлена достоверная связь между изменениями гематологических показателей рыб и накоплением кадмия в жабрах.. Эфиры фталевой кислоты оказывают негативное влияние преимущественно на печень и почки, тогда как микроэлементы Cd, V, Pb на систему кроветворения рыб. Озеро Имандра Массовые заболевания рыб (преимущественно у сигов) регистрируются с 1970-х годов. Показано, что "здоровье" водной арктической экосистемы становится неблагополучным даже при условии, когда концентрации в воде металлов ниже принятых в России нормативов. Для уязвимых арктических водных систем с низким содержанием кальция в воде необходимо введение региональных нормативов, в 3-5 раз более жестких по сравнению с таковыми, действующими на всей территории России - от арктических до аридных территорий. |
| - -10074 | Мониторинг смещений земной поверхности на разрабатываемых месторождениях углеводородов с помощью комплекса космических и геодезических методов / Ю. Б. Баранов, Ю. И. Кантемиров, Е. В. Киселевский и др. // Недропользование-XXI век. - 2009. - №1.-С.60-64:ил. - Рез.англ. В статье представлена методика оценки смещения земной поверхности на разрабатываемых месторождениях углеводородов. Используется комплекс трех методов измерения: точечные GPS-наблюдениями; космическая радиолокационная интерферометрическая съемка территорий месторождений углеводородов, проводимая в мониторинговом режиме и позволяющая регулярно получать поле смещений земной поверхности с высокой точностью. Параллельно (раз в несколько лет) наблюдения за деформационными процессами проводятся традиционными геодезическими методами. Сопоставительный анализ результатов этих трех независимых методов наблюдений за смещениями земной поверхности позволяет осуществлять взаимоконтроль и уточнение фиксируемых смещений. По мнению авторов, каждый из вышеописанных методов наблюдений за деформационными процессами имеет свои преимущества и недостатки, из чего следует, что для взаимного уточнения и взаимоконтроля все эти методы должны применяться в комплексе. Для иллюстрации приведено несколько примеров такого комплексного мониторинга смещений земной поверхности космическими, геодезическими и расчетными методами. Объектами исследований являлись Заполярное, Уренгойское и Астраханское газоконденсатонефтяные месторождения. Зафиксированы ярко выраженные региональные смещения земной поверхности, зарегистрированные по различным парам снимков с 2003 по 2007 г. Они характеризуются примерно одинаковыми величинами, но знакопеременным направлением. Возможным объяснением зарегистрированных смещений может быть явление, известное как «дыхание земли». С другой стороны, непосредственно в районе Астраханского месторождения за трехлетний период наблюдений (с 2003 по 2006 г.) уверенно фиксируется монотонное оседание поверхности с интенсивностью примерно 1 см в год. Полученные результаты свидетельствуют о наличии в районе Астраханского месторождения как природной, так и техногенной составляющей смещений земной поверхности. |
| - Г22623 | Московченко Д.В. Химический состав речных вод как индикатор экологической обстановки в районах нефтедобычи / Д. В. Московченко // Состояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала Западной Сибири. - Тюмень, 2008. - С.413-416: ил. - Библиогр.: 7 назв. Основой для представленного исследования послужили данные мониторинга объектов гидросферы на территории ХМАО. С целью оценки качества поверхностных вод и влияния техногенных факторов на их состав обрабатывались ряды данных, полученные в фиксированных точках - пунктах наблюдений более чем за 10-летний период (1996-2005гг.). Для оценки экологической опасности использованы показатели предельно допустимых концентраций для водоемов, имеющих рыбохозяйственное значение (ПДКвр). Основное внимание было уделено нефтяным углеводородам (НУВ) и хлоридам. Показано, что концентрация загрязнителей прямо пропорциональна интенсивности техногенного воздействия, численным выражением которого можно считать количество пробуренных скважин. Поступление загрязнителей в водотоки из техногенных источников приводит к изменению состава и самой многоводной реки региона - Оби. Анализ пространственных различий в концентрации НУВ и хлоридов в Оби от восточной границы ХМАО (с.Соснино) до Покамасовского месторождения свидетельствует о нарастании концентрации загрязнителей по мере пересечения рекой нефтяных месторождений. Местами в Оби отмечается возрастание концентрации НУВ в 2-2.5 раза, а хлоридов - в 4-5 раз. Наиболее интенсивно проявляется загрязнение в бассейне реки Ватинский Еган, для которой характерно возрастание концентрации хлоридов по сравнению с фоновым уровнем в десятки раз. Уровень концентрации нефтяных углеводородов в районах интенсивной нефтедобычи возрастает по сравнению с фоновыми концентрациями: в р.Аган в 3-4 раза, в р.Ватинский Еган - в 2-5 раз, в Оби - в 2-2.5 раза. |
| - Г22685 | Мукатанов А.Х. О региональной специфике экологических проблем: (на прим.горн.-руд.р-нов Башкир.Зауралья) / А. Х. Мукатанов, Д. Н. Салихов, Л. А. Шарафутдинова // Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий. - Уфа, 2008. - С.298-299. |
| - -5995А | Назаров А.В. Микробно-растительное взаимодействие при очистке почвы от нефтяного загрязнения / А. В. Назаров, С. А. Иларионов // Изв.вузов.Нефть и газ. - 2007. - №2.-С.120-123:ил.,табл. - Библиогр.:17 назв. Показано, что при нефтяном загрязнении в ризосфере (прикорневой сфере растений) сильно увеличивается численность гетеротрофных и нефтеокисляющих микроорганизмов, тогда как в почве без растений наблюдается незначительный рост общей численности бактерий. Это показывает, что увеличение в ризосфере численности бактерий и грибов, в отличие от почвы без растений, происходит не только из-за микроорганизмов, способных к окислению углеводородов нефти, но и вследствие стимуляции других физиологических групп. Доминирующими в ризосфере и ризоплане являются виды рода Pseudomonas из группы флуоресцирующих псевдомонад. Многие флуоресцирующие псевдомонады способны к окислению разнообразных органических соединений, в том числе и нефтяных углеводородов. Показано, что все изученные виды растений можно использовать для создания микробно-растительного нефтеокисляющего сообщества на нефтезагрязненных почвах с целью их рекультивации. Однако огромное значение при этом имеет устойчивость растений к нефтяному загрязнению почвы, так как влияние на ее самоочищение проявляется только при достижении в нефтезагрязненной почве определенного уровня фитомассы. |
| - Б75282 | Опыт геоэкологического мониторинга российского сектора юго-восточной Балтики (2003-2007 гг.) / В. В. Сивков, Е. В. Булычева, Д. В. Дорохов и др. // Геология морей и океанов. - М., 2007. - Т.2. - С.284-286. |
| - -8862 | Опыт инженерно-геоэкологической типизации и картирования факторов геоэкологического риска:(на прим.трассы нефтепровода "Вост.Сибирь-Тихий океан (ВСТО)") / Г. Л. Кофф, И. В. Чеснокова, Т. В. Богомолова, И. В. Заигрин // Геоэкология.Инж.геология.Гидрогеология.Геокриология. - 2009. - №2.-С.172-179:ил. |
| - -8862 | Осипов В.И. Оценка и управление природными рисками:(состояние пробл.) / В. И. Осипов // Геоэкология.Инж.геология.Гидрогеология.Геокриология. - 2007. - №3.-С.201-211. - Библиогр.:26 назв. Анализируется состояние исследований в области идентификации и картирования природных опасностей, оценки и управления природными рисками. Ставится задача в масштабах всей страны создать условия для перехода на методы борьбы с природными катастрофами, основанными на рисковых технологиях. Важным условием реализации этой идеи является разработка единой методики составления карт природных опасностей и рисков. Концепция безопасности базируется на установлении величины допустимого риска и декларировании природных рисков. Указываются основные мероприятия, проведение которых необходимо для обеспечения природной безопасности. К числу таких отнесено освоение территорий и их хозяйственное использование на основе инженерно-геологического районирования. Управление природной безопасностью базируется на системе предупреждения и экстренного реагирования. В систему предупреждения входят средства систематического наблюдения за развитием опасных процессов (средства мониторинга), оперативной передачи и обработки получаемой информации и оповещения населения о назревающей опасности. |
| - -9056 | Оценка устойчивости природных экосистем в районах воздействия магистрального газопровода Ямал-Центр / Р. О. Самсонов, В. Н. Башкин, И. В. Припутина, А. С. Казак // География и природ.ресурсы. - 2007. - №4.-С.33-37:ил.,табл. - Библиогр.:7 назв. Выполнены расчет и картографирование критических нагрузок соединений азота (NOX) и серы (SO2) и их превышений для наземных экосистем в зоне потенциального воздействия газопровода Ямал—Центр на участке Бованенковская ГКС—Торжокская ГКС. Все расчеты осуществлены на основе анализа биогеохимической структуры экосистем, подверженных влиянию эмиссий 21 газокомпрессорной станции. Использована уточненная методология расчета величин критических нагрузок загрязняющих веществ, учитывающая последние рекомендации Рабочей группы Женевской Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Воздействию техногенной эмиссии окислов азота и серы подвергаются наземные и пресноводные экосистемы. Зона потенциального воздействия эмиссии загрязнителей при работе ГКС, определяемая на основании моделей переноса загрязняющих веществ в атмосфере, может достигать в рассматриваемом регионе 90 тыс. км2 для каждой станции. В результате расчетов, установлено, что в настоящее время для экосистем, расположенных в зоне потенциального воздействия ГКС газопровода Ямал—Центр на участке Бованенковская ГКС—Торжокская ГКС, превышений критических нагрузок по подкисляющим соединениям серы и азота нет. Расчет превышений критических нагрузок, необходимый для определения величины сокращения выбросов ЗВ, может быть использован также для определения допустимых объемов эмиссии при строительстве новых промышленных объектов, особенно на территориях, характеризующихся повышенной техногенной нагрузкой (например, на участке Приводинская ГКС—Торжокская ГКС) или высокой чувствительностью экосистем к данному виду воздействия (участок Бованенковская ГКС -Гагаратская ГКС). |
| - Г22456 | Оценка экологического состояния ликвидированных скважин неразрабатываемых газоконденсатных месторождений с сероводородсодержащим газом в продуктивных пластах / Л. К. Яшенкова, В. А. Белинкин, А. С. Мовсесян, И. Р. Макарова // Актуальные проблемы прогнозирования, поисков, разведки и добычи нефти и газа в России и странах СНГ. Геология, экология, экономика. - СПб., 2006. - С.560-574: ил.,табл. - Библиогр.: 5 назв. |
| - -10074 | Переработка отходов и ликвидация загрязнения на объектах бурения и нефтедобычи / А. В. Гончаров, Е. И. Горбенко, О. И. Супруненко и др. // Недропользование. - 2007. - №2.-С.69-71:ил.,табл. Охарактеризована экономичная технология (интеграционный минерально-матричной технологии (ИММ-технология) предотвращения, локализации и ликвидации техногенного загрязнения площадей бурения и нефтедобычи, а также технологии экологической нейтрализации и переработки отходов отрасли. ИММ-технология представляет собой аналог широко известной в европейских странах технологии экобетонирования. В рассматриваемой технологии используется химическая активность вещественного состава самих отходов. Компоненты отходов участвуют в химических процессах формирования новообразований, обладающих вяжущими свойствами, и становятся, вследствие этого, компонентами новой структуры - минеральной матрицы, формирующейся в процессе переработки. Процессы нейтрализации загрязняющих веществ по ИММ-технологии сопровождаются структурированием почв и грунтов. Образуются водопрочные макроагрегаты со связанными внутри них загрязнителями. Почвы и грунты при этом поддерживаются в рыхлом состоянии, имеют хорошую фильтрацию и капиллярную скважность, создавая тем самым условия, благоприятные для произрастания растений. Опыт свидетельствует об эффективности применения ИММ-технологии для экологической нейтрализации отходов, различных по консистенции и химическому составу, в том числе буровых шламов и отработанных буровых растворов, насыщенных нефтью и нефтепродуктами, тяжелыми металлами и другими загрязняющими веществами ИММ-технологии, помимо экологического эффекта, позволяют организовать производство различных материалов на основе местного минерального сырья и отходов нефтегазодобывающей промышленности. При содержании в грунте нефти или нефтепродуктов более 30 % возможно получение низкосортного асфальта. |
| - -4780А | Петрова Е.А. Закономерности распределения и формы нахождения тяжелых металлов в донных осадках Ладожского озера / Е. А. Петрова // Вестн.С.-Петерб.ун-та.Сер.Геология,география. - 2006. - Вып.1.-С.18-29:ил.,табл. - Библиогр.:8 назв. |
| - Б75124 | Пилипчук М.Ф. Геоэкология грязевого вулканизма: пробл. и пути их решения: (на прим. Азов. моря) / М. Ф. Пилипчук // Проблемы нефтегазоносности Черного, Азовского и Каспийского морей. - Геленджик, 2006 . - С.41-44. |
| - -2839 | Поляков Д.М. Многолетние изменения концентрации тяжелых металлов в донных отложениях Амурского залива / Д. М. Поляков // Вестн.Дальневост.отд-ния РАН. - 2008. - №6.-С.134-140:ил.,табл. - Библиогр.:13 назв. - Рез.англ. Представлены данные о распределении тяжелых металлов в донных осадках Амурского залива—нижнего течения р. Раздольная. Мониторинг содержания ТМ в отложениях Амурского залива начат в 1987 г., когда; были отобраны колонки и пробы поверхностных (2-3 см) донных осадков на разрез река—море и в районе устья Второй Речки. Кроме того, про6ы отбирали в 2000 г. на разрезе р. Раздольная-Амурский залив, в 2004 г. - в район устья Второй Речки, в 2007 г. - в нижнем течении р. Раздольная, центральной части Амурского залива, районе устья Второй Речки и в Спортивной Гавани. Наибольшее содержание ртути (2,6 и 0,65 мкг/r) обнаружено в поверхностных слоях осадков вблизи устья Второй Речки, отобранных в 1987 и 2004 гг. За последние два десятилетия содержание ртути антропогенного происхождения в этом районе залива сократилось в 4, а в современных осадках центральной части залива - в 2 раза. В осадках Амурского залива повышенные концентрации Zn, Cu, Pb и Hg соответствуют данным середины 50-х, 70-х и 80-х годов XX в. и обусловлены в основном индустриализацией Владивостока и разработкой сельскохозяйственных земель в долине р. Раздольная. Анализ проб донных осадков, отобранных в последние годы, показывает, что наблюдается тенденция к сокращению концентрации ртути в отложениях залива. Наибольшее ее количество по-прежнему характерно для отложений вблизи устья Второй Речки, меньшее - для осадков центральной части залива, минимальные концентрации отмечаются в осадках нижнего течения р. Раздольная. |
| - -26 | Попов С.М. Методические основы решения эколого-экономических задач на примере предприятий центра России / С. М. Попов, А. А. Болдырев // Горн.журн. - 2007. - №6.-С.79-81:табл.,портр. Указано, что к наиболее экологически опасным в ЦЭР относятся предприятия сферы массового производства и потребления энергоресурсов. В качестве основы решения эколого-экономических задач регионов предлагается исходить из разных сценариев: 1. Суммарное загрязнение окружающей среды в районе расположения накопленных отходов и (или) ликвидированных предприятий находится в пределах допустимых норм, В этом случае нет необходимости проведения мероприятий по снижению воздействия накопленных отходов и (или) закрытых угледобывающих предприятий. Тем не менее, если их использование для производства некоторой продукции или услуг может быть предметом бизнеса, то нагрузка на окружающую среду в t-й период времени в данном районе может быть снижена на некоторую величину. 2. Суммарное загрязнение окружающей среды в районе расположения накопленных отходов и (или) ликвидированных предприятий превышает допустимые нормы. В этом случае необходимо проведение мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду. Аналогичные подходы и аналитические зависимости предлагаются авторами для решения эколого-экономических задач проектируемых и действующих угледобывающих предприятий с учетом накопления отходов и роста производственных мощностей. При этом выполнение мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду до нормативных требований основывается на интересах этих предприятий в сохранении допустимой эффективности использования капитала. Если же это условие не обеспечивается, то функционирование таких производств нецелесообразно, так как не будет соответствовать, либо их экономическим интересам, либо экологическим нормативам. |
| - -5579 | Притворов А.П. Методические основы создания Атласа природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций федерального округа России / А. П. Притворов // Геодезия и картография. - 2007. - №4.-С.27-34:карт. - Библиогр.:5 назв. Работы по созданию атласа предполагает разбиение всей работы на несколько этапов: 1. Сбор, систематизация и анализ сведений об имеющихся материалах по теме атласа. 2. Отбор наиболее информативных материалов, подготовка справочных и поясни тельных текстов, разработка таблиц, графиков, диаграмм. 3. Составление аналитических карт распространения (распределения) потенциальных источников ЧС. 4. Создание синтетических карт совместного проявления природных, техногенных и природно-техногенных процессов путем синтеза соответствующих карт в электронном виде. При составлении тематических карт методы традиционной картографии непременно должны сочетаться с геоинформационными технологиями. В процессе создания карт выполняются следующие основные операции: выбор масштаба карт, оптимального для наглядного представления на одном развороте атласа особенностей распространения источников возможных ЧС на территории данного ФО Российской Федерации; определение оптимальной общегеографической нагрузки карт (географической подложки), включающей, как правило, следующие слои: границы федерального округа и его административных единиц, речную и дорожную сеть, населенные пункты и др.; создание карт распространения (распределения) природных и техногенных источников возможных ЧС. Указываются границы зон развития природных процессов, а положение источников ЧС техногенного характера дается внемасштабными знаками; разработка легенд и оформления карт с учетом общности дизайна для карт разной тематики; векторизация подготовленных карт. |
| - -5995А | Прогнозная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории нефтяного промысла / Т. М. Карнаухова, Н. В. Копылова, Г. К. Севастьянова, Н. В. Столбова // Изв.вузов.Нефть и газ. - 2007. - №2.-С.115-119:табл. - Библиогр.:8 назв. В качестве критериев оценки суммарного загрязнения атмосферного воздуха используются: интегральный показатель состояния атмосферного воздуха; индекс загрязнения атмосферы единичной примесью; комплексный индекс загрязнения атмосферы. Оценки показали, что в районе проведения буровых и строительных работ состояние атмосферы соответствует "Норме". В период эксплуатации объектов промысла наиболее сильное влияние на качество атмосферного воздуха в районе промышленной площадки по подготовке нефти оказывают выбросы диоксида азота: -превышения ПДКмр на промплощадке составляет 2,43 ПДК; -изолиния в 1 ПДК, достигается на расстоянии 1100 м от границы источников; -зона влияния выбросов достигает 7,0 км. Основной вывод - химическое воздействие на качество атмосферного воздуха, при условии безаварийной работы технологического оборудования, на всех этапах освоения нефтяного месторождения носит местный характер и оценивается как допустимое. |
| - Б75299 | Рациональные способы санирования очагов техногенного загрязнения углеводородными соединениями / Ю. В. Шувалов, М. А. Пашкевич, Н. А. Юрлова, Е. А. Синькова. - СПб.: МАНЭБ, 2008. - 255 с.: ил.,портр.,табл. - Библиогр.: с.244-255(135 назв.). - ISBN 5-93048-081-8. В монографии изложены сведения о масштабах и воздействии на окружающую среду штатных и аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также технической воды. Приведены результаты натурных и лабораторных исследований рациональных способов рекультивации загрязненных территорий, очистки акваторий и технических сбросных вод предприятий добывающих, перерабатывающих и использующих нефть и нефтепродукты. Рассмотрены биологические способы рекультивации грунтов, загрязненных нефтяными углеводородами. Глава 1. Анализ влияния источников загрязнения нефтью и нефтяными углеводородами на окружающую среду. 1.1 Источники нефтяного загрязнения в различных регионах и отраслях промышленности. Показано, что основными источниками нефтяного загрязнения окружающей среды являются: - эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; - транспортировка углеводородов; - склады ГСМ; - предприятия по переработке нефтепродуктов; - объекты использования нефтепродуктов, в т.ч. военные полигоны. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Монография посвящена постановке и решению задачи санирования нефтезагрязненных грунтов на территории очагов углеводородного загрязнения на основе биорекультивационных технологий для стимуляции жизнедеятельности углеводородокисляющих микроорганизмов с использованием горизонтальных аэрирующих скважин. Решение задачи основывалось на результатах полевых и лабораторных экспериментальных исследованиях на физической модели очага нефтяного загрязнения и данных компьютерного моделирования работы аэрирующей установки в разных режимах эксплуатации. Сделаны следующие выводы и рекомендации: 1. По характеру воздействия на окружающую среду источники нефтяного загрязнения подразделяются на районы: эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; транспортировки УВ; промпредприятий (переработки, хранения и эксплуатации НП), на которые влияют природные и техногенные процессы. 2. Применение в процессе биоремедиации системы «горизонтальных фильтров» для аэрации нефтезагрязненных почвогрунтов дает высокий процент очистки (до 60-80%) территории. 3. Количество воздуха, необходимого для аэрации почвогрунтов, при ламинарном характере движения определяется по опытной номограмме. 4. Для построения «внутригрунтового реактора» промороженных грунтах необходимо предварительное их растепление с учетом термодинамических параметров системы. 5. На территории мазутного хозяйства г.Приозерск (Лен. обл.) разработана численная модель участка загрязнения на основе программы T2VOC, позволившая определить контуры подземной линзы НП на момент исследования и дать прогноз ее возможного расширения в течение 3 лет. 6. Показана необходимость применения для слабо- и среднезагрязненных почвогрунтов принудительного аэрирования и биологическую очистку с использованием биопрепаратов; для сильнозагрязненных – вывоз на временные рекультивационные площадки, а также откачку НП в свободной фазе из подземных линз. |
| - -8862 | Ретеюм А.Ю. Эволюция экологических обоснований проектной деятельности в России / А. Ю. Ретеюм // Геоэкология. Инж. геология. Гидрогеология. Геокриология . - 2006. - № 5.-С.467-474. - Библиогр.:6 назв. |
| - Г22584 | Робинсон Б.В. Обеспечение экологической безопасности при освоении нефтегазовых ресурсов / Б. В. Робинсон, В. И. Татаренко // Актуальные проблемы нефтегазовой геологии. - СПб., 2007. - С.304-309. - Библиогр.: 4 назв. В статье характеризуется современное состояние окружающей среды в районах предстоящего освоения нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири и Якутии. Рассмотрено негативное влияние геологоразведочных работ и добычи нефти и газа на природную среду, предложена система мер по его минимизации, включающая ряд новых направлений, базирующихся на достижениях научно-технического прогресса. Указано, что новый нефтегазовый комплекс на востоке России формируется на территориях пионерного освоения. Природные условия характеризуются повышенной ранимостью, слабой самоочищающей способностью, суровым климатом, создающим дискомфортные условия проживания людей. Под влияние экологических последствий, связанных с освоением нефтегазовых ресурсов в этот период, попадает около 700 тыс. человек. Комплекс ГРР наносится ощутимый вред на геологическую (ГС) и окружающую (ОС) среду. В этих районах с развитием многолетней мерзлоты техногенное воздействие буровых и сейсморазведочных работ на почвенно-растительный покров и верхние горизонты земли проявляется особенно резко и не залечивается в течение многих десятилетий. Решение проблемы сохранения окружающей природной среды и недр может быть обеспечено путем комплексного, системного подхода к строительству скважин в районах Восточной Сибири и Якутии, не только направленного на ускорение и повышение качества, но и учитывающего влияние производственной деятельности на окружающую среду и недра на всех этапах проведения работ и предусматривающего исключение или сведение к минимуму этого отрицательного влияния. Для реализации указанных выше положений предложен ряд конкретных мероприятий. Цель природоохранных мероприятий при подготовке запасов, добыче и транспортировке нефти и газа - свести к минимуму негативные последствия антропогенной деятельности для воздушного и водного бассейнов, почвы, недр, растительного и животного мира восточных районов страны. |
| - Г22456 | Рогозина Е.А. Актуальные вопросы проблемы очистки нефтезагрязненных почв / Е. А. Рогозина // Актуальные проблемы прогнозирования, поисков, разведки и добычи нефти и газа в России и странах СНГ. Геология, экология, экономика. - СПб., 2006. - С.522-528: табл. - Библиогр.: 17 назв. |
| - -6779 | Ртуть в почвах и растениях в районе озера Большое Яровое / И. Н. Маликова, М. Т. Устинов, Г. Н. Аношин и др. // Геология и геофизика. - 2008. - Т.49,№1.-С.59-66:ил.,табл. - Библиогр.:с.65-66. Рассматривается распределение ртути в почвах и растениях на площади водосбора оз. Большое Яровое, на берегу которого расположен химкомбинат „Алтайхимпром". Данные по содержанию ртути показывают, что имеется заметный поток ртути в окружающую среду, но в настоящее время влияние комбината и его отходов не представляет серьезной опасности. Выявленные факты загрязнения в непосредственной близости к комбинату, в том числе и за счет атмосферного переноса, повышенное содержание ртути в солянокислой и щелочной вытяжках свидетельствуют о возможном усилении ее миграции из отходов. Необходимо проведение инвентаризации отходов комбината и детальное изучение экосистемы озера в качестве типового объекта. |
| - -2383 | Рыбникова Л.С. Мониторинг состояния недр в Уральском федеральном округе / Л. С. Рыбникова, П. А. Рыбников, А. Л. Фельдман // Разведка и охрана недр. - 2007. - №7.-С.91-94:ил.,табл. К числу наиболее существенных негативных последствий техногенных изменений геологической среды на территории округа относятся: - изменение гидродинамических условий; - загрязнение подземных и поверхностных вод; - активизация карстовых, суффозионных и оползневых процессов, подтопления, нарушения водного баланса, оседания земной поверхности и другие негативные явления; - активизация геодинамических процессов, проявляющихся в форме горных ударов в подземных горных выработках, микро- и макросейсмических событий. Управление водными ресурсами базируется, в том числе на учете и оценке комплексного воздействия техногенных объектов на подземные и поверхностные воды. Эти проблемы должны решаться путем реализации системы мониторинга разного уровня. Наблюдательная сеть мониторинга подземных вод представлена специализированными наблюдательными объектами (СНО). Материалы многолетних наблюдений по СНО служат основой для оценки закономерностей формирования внутригодового естественного режима подземных вод первых от поверхности водоносных горизонтов. Объектный мониторинг в обязательном порядке должен осуществляться каждым предприятием-недропользователем. Полученная информация, должна быть обобщена на территориальном, региональном и федеральном уровне. Ядром системы мониторинга должна быть постоянно действующая модель природно-техногенного объекта (полигонов мониторинга), предполагающая обоснование и усовершенствование расчетной модели, которая в процессе наблюдений совершенствуется применительно к решению задач. |
| - Г22575 | Сай С.И. Экологическая безопасность объектов ТЭК / С. И. Сай // Топливно-энергетический комплекс России. - СПб., 2007. - С.4-6. |
| - -9195 | Саксин Б.Г. Прогнозная экологическая оценка регионального воздействия горных работ на окружающую природную среду при добыче цветных и редких металлов на Востоке России / Б. Г. Саксин // Тихоокеан.геология. - 2008. - Т.27,№5.-С.115-113:ил. - Библиогр.:28 назв. - Рез.англ. Обсуждаются проблемы техногенеза. Предложен картографический метод региональной оценки воздействия на природную среду горного производства. Составлена обзорная прогнозно-экологическая карта районов добычи цветных и редких металлов Востока России. Цель картографирования - получить специализированный оценочный документ, отражающий характерные площадные показатели экологического неблагополучия, связанные, прежде всего, с химическим загрязнением, обусловленным вещественным составом разрабатываемых месторождений, их географическим расположением и способом эксплуатации. Абсолютное большинство выделенных на карте региональных природно-горнотехнических систем (ПГТС) характеризуются тем, что в их пределах прекращены активные добычные работы, либо они продолжаются только на отдельных месторождениях. Мероприятия, которые призваны поддерживать локальные системы в стационарном состоянии, не проводятся или постепенно сворачиваются. Оставленные хвостохранилища работают как тепловые гидрохимические машины, производя сульфатные рассолы, гидросиликаты, гидроксиды и гидросульфаты. Существенно возросла роль эрозионных процессов и ветрового разноса, что приводит к изменению водного и воздушного баланса на больших площадях. Самое масштабное площадное техногенное химическое воздействие на компоненты природной среды, которое связано с добычей цветных и редких металлов, прогнозируется в южной части Дальневосточного региона. Показано, что ныне существующая сеть постов Государственного и территориального мониторинга не обеспечивает отслеживание динамики развития региональных ПГГС региона. Разработана сеть объектов, где необходима организация горно-экологического мониторинга. |
| - -5578 | Самарина В.П. Влияние инженерно-хозяйственной деятельности в регионе КМА на экологическое состояние речных вод / В. П. Самарина // Геохимия. - 2008. - №9.-С.998-1005:табл. - Библиогр.:7 назв. В статье проанализировано геохимическое состояние поверхностных водотоков региона КМА, находящегося под преимущественным воздействием горнометаллургического промышленного комплекса. Изучено качество вод р. Оскол (бассейн р. Дон) и ее основных притоков - pp. Осколец, Чуфичка, Котел, Убля. Исследования показали, что антропогенное воздействие селитебных и промышленных хозяйственных массивов, расположенных в западной части региона, привело к наибольшим изменениям природных компонентов (атмосфера, гидросфера литосфера, рельеф). Комплексное воздействие максимально выраженных негативных факторов отмечается в зонах влияния ГОКов, ОЭМК, промзоны Котел, предприятий г. Старый Оскол. Отмечено, что в Старооскольском районе не осталось естественных, не подверженных антропогенному преобразованию природных объектов. Антропогенная деятельность в регионе приводит как к прямому воздействию на качество поверхностных вод за счет сброса сточных вод, так и косвенному через изменение компонентов природных сред. Основными загрязнителями речных вод являются тяжелые металлы (ТМ), биогенные соединения (Робщ, NH4, NO2, NO3), нефтепродукты и фенолы. |
| - Г22584 | Севастьянов О.М. Геолого-гидрогеологические условия подземного захоронения промстоков нефтяной и газовой промышленности России / О. М. Севастьянов, Е. Е. Захарова // Актуальные проблемы нефтегазовой геологии. - СПб., 2007. - С.380-388: ил. Отмечено, что многие виды промстоков нефтяной и газовой промышленности не поддаются очистке, что делает невозможным их использование в оборотном водоснабжении или сброс на рельеф и в открытые водоемы. Наиболее рациональным и радикальным методом их обезвреживания является подземное захоронение в глубокие поглощающие горизонты. Для этого в нефтегазоносных провинциях России имеются благоприятные геолого-гидрогеологические условия. К поглощающим горизонтам предъявляются следующие требования: 1) они не должны содержать пресных вод питьевого качества; 2) они должны быть насыщены солеными и рассольными водами, не эксплуатирующимися для лечебных целей, для технического водоснабжения, для извлечения ценных компонентов на расстоянии ближе расчетного радиуса растекания закачиваемых стоков за весь период эксплуатации системы захоронения; 3) фильтрационно-емкостные свойства пластов-коллекторов должны обеспечивать прием запланированных объемов сточных вод; 4) поглощающие горизонты должны быть надежно изолированы выдержанными, регионально протяженными покрышками от вышележащих горизонтов с пресными водами; 5) поглощающие горизонты должны залегать на приемлемых в технико-экономическом отношении глубинах, которые, согласно отечественной и мировой практике подземного захоронения промстоков, составляют в большинстве случаев от 600-700 м до 2500-3000 м. Кратко охарактеризованы перспективы использования основных водоносных горизонтов в нефтегазоносных провинциях России для захоронения промстоков. |
| - Г22586 | Севастьянов О.М. Перспективы подземного захоронения промстоков нефтегазовой промышленности в Российской Прибалтике / О. М. Севастьянов, Е. Е. Захарова // Проблемы изучения и освоения сырьевой базы нефти и газа Северо-Западного региона России. - СПб., 2007. - С.172-180. - Библиогр.: 4 назв. Указано, что Калининградской области кембрийский поглощающий горизонт, сложенный песчаниками и алевролитами общей мощностью 100-200 м имеет средние значения пористости 10-15 % и проницаемости 0,1 мкм2 (максимум 1,0-2,4 мкм2). Приемистость горизонта превышает 1000 м3/сут. Ордовикский горизонт сложен разнообразными глинистыми известняками с подчиненными прослоями мергелей и доломитов. Общая мощность горизонта порядка 100 м. Породы ордовика характеризуются пористостью 3-8 % и слабой трещиноватостью. Прогнозная приемистость нагнетательных скважин достигает 100 м3/сут промстоков при высоких устьевых давлениях нагнетания. Девонский поглощающий горизонт представлен песчаниками, алевролитами, известняками, доломитами, мергелями. Общая мощность исчисляется сотнями метров. Пористость терригенных коллекторов до 10-15 % и выше, проницаемость составляет десятки и сотни микрометров квадратных. Приемистость нагнетательных скважин на девонский поглощающий горизонт прогнозируется до 1000 м3/сут. промстоков. Пермский поглощающий горизонт состоит из двух частей. Нижняя часть его соответствует новоакмянской свите, сложенной доломитами и доломитизированными известняками, мощностью от 10-15 м до 70 м. Они перекрыты экраном, представленным каменной солью и ангидритами прегольской свиты. Верхняя часть пермского поглощающего горизонта приурочена к доломитам и доломитизированным известнякам жальгиряйской свиты мощностью около 10 м. Они перекрыты региональным экраном триасовых глин. Прогнозные величины приемистости скважин на данный горизонт редко превышают 100 м3/сут. Указано, что в Ленинградской области на южном склоне Балтийского щита, для подземного захоронения промстоков перспективны пласты песчаников гдовского горизонта валдайской серии верхнего венда. Эти отложения характеризуются высокими коллекторскими свойствами, насыщены непригодной для питья высокоминерализованной водой, надежно изолированы от земной поверхности несколькими глинистыми экранами. Поглощающая способность гдовских песчаников превышает 1000 м3/сут. промстоков на одну скважину при невысоких устьевых давлениях нагнетания. Глубина нагнетательных скважин составляет до 600 м на юго-западе и юго-востоке Ленинградской области. |
| - -8862 | Семячков А.И. Экологические проблемы горнопромышленных регионов:[конгресс,12-14 окт.2007 г.,г.Полевской,Екатеринбургская область] / А. И. Семячков, И. А. Кох // Геоэкология.Инж.геология.Гидрогеология.Геокриология. - 2008. - №3.-С.284-285. |
| - -5579 | Серебряков С.В. Использование данных ДЗЗ в экологическом мониторинге / С. В. Серебряков // Геодезия и картография. - 2007. - №1.-С.52-55:ил. - Библиогр.:3 назв. |
| - -9741 | Середа Т.Г. Оценка возможности биологического восстановления геосистем,загрязненных нефтью и нефтепродуктами в условиях Урала / Т. Г. Середа, С. Н. Костарев // Геология, геофизика и разработ. нефт. и газовых месторождений. - 2007. - №10.-С.82-84:ил. - Библиогр.6: назв. Целью исследований - поиск новых методов и технологий для восстановления и реабилитации загрязненных НП геосистем. Восстановление загрязненных экосистем достигается путем максимальной мобилизации внутренних ресурсов экосистемы на восстановление своих первоначальных функций. В основу построения концептуальной модели системы восстановления загрязненных территорий положены следующие основные принципы: 1) детальное изучение загрязненной территории с разбивкой на районы, максимально однородные по своим природно-хозяйственным характеристикам; 2) оценка воздействия загрязненных объектов биосферы в виде описания биогеоценотических процессов в экосистеме; 3) рассмотрение в качестве главных видов антропогенного воздействия на природную среду: а) загрязнение природной среды; б) потребление природных ресурсов; в) охрана среды и восстановление ее ресурсов; 4) оценка изменений в экосистеме с помощью специальных функций, зависящих от основных показателей состояния экосистемы. |
| - -8862 | Слинко О.В. Оценки опасности и риска загрязнения геологической среды на промплощадках нефтегазового комплекса / О. В. Слинко // Геоэкология.Инж.геология.Гидрогеология.Геокриология. - 2006. - №4.-С.349-359:табл. - Библиогр.:8 назв. |
| - -2256 | Современные проблемы экологии металлургических предприятий,перерабатывающих медное,медно-никелевое и никелевое сырье / Ю. А. Карасев, Л. Ш. Цемехман, Г. А. Велюжинец и др. // Цв.металлы. - 2009. - №9.-С.80-86:ил.,портр. - Библиогр.:8 назв. - Рез.англ. |
| - -8862 | Содержания Ni,Cu,Co,Fe,MgO в поровых растворах хвостов обогащения медно-никелевых руд после их длительного хранения / Д. В. Макаров, В. Н. Макаров, С. В. Дрогобужская и др. // Геоэкология.Инж.геология.Гидрогеология.Геокриология. - 2006. - №2.-С.135-142:ил.,табл. - Библиогр.:7 назв. |
| - -4830Н | Соколова М.Н. Исследование загрязнения органическими веществами донных отложений Северного Каспия / М. Н. Соколова, Д. В. Гричук // Вестн.Моск.ун-та.Сер.Геология. - 2006. - №6.-С.16-23:ил.,табл. - Библиогр.:15 назв. |
| - Г22623 | Соромотин А.В. Экологические проблемы освоения нефтяных месторождений в таежной зоне Западной Сибири / А. В. Соромотин // Состояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала Западной Сибири. - Тюмень, 2008. - С.409-413: ил., табл. - Библиогр.: 2 назв. Указано, что негативное воздействие нефтедобычи оказывается практически на все компоненты природных экосистем - атмосферный воздух, почвенный покров, поверхностные и грунтовые воды, растительный и животный мир. При исследовании воздействия нефтегазодобывающего комплекса Тюменской области на экосистемы таежной зоны использован синтез экосистемного и эколого-геоинформационного подходов, что позволило провести всестороннюю оценку экологических факторов, преобразующихся под влиянием производственной деятельности и рассматривать объекты нефтегазодобычи и компоненты природной среды как единую пространственно-временную систему, устойчивое состояние которой является основной целью рационального природопользования. Проведенный анализ временной последовательности технологических операций, решаемых задач и их экологических последствий показал, что явно выделяются 4 этапа: разведочный, строительный, добывающий и ликвидационный. Установлено, что при нефтегазодобыче минимальное воздействие на окружающую природную среду оказывается в разведочный этап, основное негативное воздействие которого обусловлено аварийными ситуациями при испытании скважин. Максимальная механическая трансформация почвенного покрова происходит на стадии строительства объектов нефтегазодобычи. На этапе добычи наиболее существенное воздействие на абиотические компоненты экосистем оказывается нефтяным загрязнением территории промыслов, которое по своим масштабам сравнимо с механическим нарушением территорий. При ликвидации промыслов наибольшую экологическую опасность представляют стойкие очаги нефтяного загрязнения природных сред при нарушении герметичности ликвидированных и законсервированных нефтяных скважин. |
| - Г22680 | Ступин В.И. Мониторинг подземных водных источников Воронежской области / В. И. Ступин, Г. С. Сейдалиев // Месторождения природного и техногенного сырья: геология, геохимия, геохим.и геофиз.методы поисков, экол.геология. - Воронеж, 2008. - С.358-360. |
| - -2383 | Тарасов Г.А. Вопросы геоэкологического состояния шельфа и берегов западно-арктических морей России / Г. А. Тарасов, Г. В. Ильин // Разведка и охрана недр. - 2008. - №8.-С.73-77:карт. - Библиогр.:3 назв. В сообщении дается анализ геоэкологического состояния и естественных факторов природной среды в развитии берегов и шельфовых областей Западно-Арктических морей России, а также оценка влияния экзогенного, эндогенного и антропогенного воздействия на современную окружающую среду, прежде всего, на продуктивность донного населения моря. Оценка современного состояния геологической среды и определения динамики развития экосистем необходима для разработки мер рационального использования биоресурсов, защиты окружающей среды, для принятия управленческих решений при освоении шельфа и береговой зоны Баренцева и Карского морей. Отмечено, что техногенное воздействие является основной причиной разрушения морских экосистем. Представлен макет Геоэкологической карты шельфа и берегов Баренцева и Карского морей масштаба 1:2500000. Карта показывает современное геоэкологическое состояние региона и корреляционные связи многокомпонентной природной системы «геолого-геодинамический режим — океанологические особенности — биологическая продуктивность». Отмечено, что в местах выхода на поверхность дна тектонических нарушений, где поступают в морскую среду соединений метана и его высокомолекулярных гомологов, наблюдается крайне малая биопродуктивность донных организмов. Области повышенной продуктивности донных животных (более 100 г/м2) простираются вдоль границы распространения регионального верхнеюрского флюидоупора и совпадают преимущественно с зоной расположения тектонически нарушенного флюидоупора. Здесь же отмечены аномалии теплового потока. Наибольший конкурентный потенциал природопользования сосредоточен в южной части Баренцева моря, вдоль побережий материка и архипелагов всего региона. Это зона с наивысшей биопродуктивностью и биоразнообразием. К этой зоне тяготеют и интересы нефтегазовой отрасли хозяйствования, как на шельфе Баренцева моря, так и в прибрежных районах. |
| - -9056 | Телятников М.Ю. Трансформация растительного покрова в зоне воздушных выбросов предприятий города Норильска / М. Ю. Телятников, С. А. Пристяжнюк // География и природ.ресурсы. - 2008. - №2.-С.40-45:ил.,табл. - Библиогр.:10 назв. - Рез.англ. Выявлено влияние воздушных выбросов предприятий г. Норильска на растительный покров прилегающих территорий. Установлены категории устойчивости некоторых видов растений и их сообществ к техногенным нагрузкам. Исследования по выявлению и характеристике максимально трансформированной растительности проводились в центральной части газопылевого шлейфа г. Норильска - окрестностях оз. Большое. Основой проводимых исследований стало изучение состояния растительного покрова на семи ключевых участках площадью от 40 до 100 км2, расположенных как в зоне сильного антропогенного воздействия, так и за ее пределами. На каждом ключевом участке закладывались экологические профили, на которых методом геоботанических описаний выявлялось разнообразие растительных сообществ. Сравнение нарушенных и коренных сообществ проводилось на профиле длиной 3,2 км в районе оз. Большое. Исследования показали что, в районе значительного антропогенного воздействия наблюдается снижение роли лишайников и мхов и возрастание - сосудистых растений, в частности злаков и ив. Мхи и лишайники, также как и некоторые кустарнички, характеризуются наличием многолетних фотосинтезирующих частей и очень медленными темпами роста. Это делает их чрезвычайно уязвимыми для химических агентов. В результате криогенных процессов, вызванных деградацией лишайниково-моховой дернины, почвогрунты подвергаются криогенной переработке и становятся более однородными по вертикальному профилю, что сказывается на состоянии растительного покрова. Более половины площади территории занято трансформированными сообществами, и только треть - мало нарушенными. Под влиянием газо-пылевого шлейфа наименее изменены фитоценозы влажных и переувлажненных местообитаний и сильно - умеренно влажных дренированных. Избыточное увлажнение играет защитную роль при воздействии сероводорода на растительный покров. При современном уровне загрязнения и сложившихся изменениях растительного покрова восстановление коренной растительности на исследуемой территории затруднительно. |
| - Г22680 | Трансформация экологических функций литосферы в пределах техногенно-осваиваемых территорий России / В. Т. Трофимов, Т. А. Барабошкина, А. Д. Жигалин, М. А. Харькина // Месторождения природного и техногенного сырья: геология, геохимия, геохим.и геофиз.методы поисков, экол.геология. - Воронеж, 2008. - С.366-369. - Библиогр.: 3 назв. |
| - -8862 | Трофимов В.Т. Новый теоретический подход к определению содержания и развития геоэкологии / В. Т. Трофимов // Геоэкология.Инж.геология.Гидрогеология.Геокриология. - 2006. - №2.-С.176-185:ил. - Библиогр.:29 назв. |
| - Г22680 | Трофимов В.Т. Трансформация эколого-геологических условий Западной Сибири в районах нефтегазодобывающих комплексов / В. Т. Трофимов, Т. А. Барабошкина // Месторождения природного и техногенного сырья: геология, геохимия, геохим.и геофиз.методы поисков, экол.геология. - Воронеж, 2008. - С.364-366: табл. - Библиогр.: 4 назв. |
| - -4830H | Трофимов В.Т. Эколого-геологическая система,ее типы и положение в структуре экосистемы / В. Т. Трофимов // Вестн.Моск.ун-та.Сер.Геология. - 2009. - №2.-С.48-52:ил. - Библиогр.:с.52. - Рез.англ. |
| - -8862 | Трубецкой К.Н. Систематизация экологических последствий техногенного изменения недр в процессе их освоения / К. Н. Трубецкой, Ю. П. Галченко, Г. В. Сабянин // Геоэкология. - 2008. - №4.-С.291-300:ил.,табл. - Библиогр.:7 назв. Рассмотрены некоторые проблемы техногенного воздействия на литосферу. Техногенноизмененные недра представлены в виде замкнутого объемного литосферного объекта, ограниченного в пространстве двумя условными поверхностями "нулевого" влияния контактирующих систем. На внутренней поверхности не проявляется влияние невозмущенной литосферы, а на внешней - техногенноизмененных недр. Охарактеризовано прямое и косвенное техногенное воздействие на литосферу и другие элементы окружающей среды (атмосферу, гидросферу, биоту и человека). Систематизированы ущербы и источники воздействия на окружающую среду, характерные для подземных горных работ, а также факторы, вызывающие расширение зоны воздействия, если источники не исключены или хотя бы не локализованы. Дана общая методология оценки ущербов, наносимых геологической среде, биоте и абиоте экосистем земной поверхности, а также построения геотехнологий, обеспечивающих минимизацию этих ущербов. Сделан вывод о том, что совершенствованием технологических процессов, в рамках принятых сегодня принципов построения геотехнологий, можно решить каждую отдельную экологическую задачу, но, как правило, ценой усложнения других. Это свидетельствует о том, что идею устранения экологических ущербов от горного производства необходимо реализовывать не в требованиях к технологическим процессам, а закладывать в сами принципы построения геотехнологий. Причем эти принципы не должны вступать в антагонистические отношения с объективными законами функционирования природных систем - объектами экологической защиты. |
| - -9195 | Турков С.Л. Системная интерпретация основных понятий геоэкологии / С. Л. Турков // Тихоокеан.геология. - 2006. - Т.25,№1.-С.90-101:ил. - Библиогр.:19 назв. |
| - -9056 | Тяжелые металлы и углеводороды в донных осадках речной сети на севере Читинской области / Л. В. Замана, М. Т. Усманов, О. В. Глушенкова, И. И. Маринайте // География и природ.ресурсы. - 2007. - №1.-С.64-69:ил.,табл. - Библиогр.:8 назв. В статье изложены результаты изучения донных отложений с целью выявления в них тяжелых металлов и углеводородов. Работы выполнены в процессе инженерно-экологических изысканий при строительстве нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан. Опробованы донные отложения несколько десятков водотоков и водоемов, относящихся к бассейнам Витима и Олекмы - правых притоков р. Лены. Кроме трубопровода здесь проектируется сооружение одной нефтеперекачивающей станции (НПС-12). Трасса нефтепровода в основном параллельна железной дороге и лишь на некоторых участках удаляется от нее на 5-7 км. Концентрация подвижных форм тяжелых металлов (Sr, Fe, Mn, Cr, Сu, Ni, Co, Pb, Cd), нефтепродуктов и бенз(а)пирена в донных осадках рек и озер по трассе проектируемого нефтепровода определяются природными процессами и являются фоновыми: по меди - повсеместно, а по хрому и марганцу - в некоторых случаях превышают ПДК для почв. |
| - В54186 | Фокина Л.М. Концепция и технологии эколого-гидрогеологического мониторинга на объектах нефтегазовых комплексов / Л. М. Фокина // Фундаментальный базис новых технологий нефтяной и газовой промышленности. - М., 2007. - С.254-256: ил. - Выделить синим!. |
| - -6779 | Фоменко В.М. Обнаружение загрязнений подземных вод углеводородами / В. М. Фоменко, О. А. Шушаков, В. С. Кусковский // Геология и геофизика. - 2008. - Т.49,№3.-С.244-247:ил. - Библиогр.:с.247. Метод ЯМР-геотомографии основан на возбуждении спиновых состояний протонов водорода на резонансной частоте в земном магнитном поле и последующем приеме сигнала затухающих колебаний возбужденного состояния после выключения возбуждающего импульса. Аппаратура для таких исследований монтируется в автомобиле (или вездеходе) и предназначена для выяснения гидрогеологических и инженерно-геологических условий без бурения скважин, поэтому значительно удешевляет и ускоряет весь цикл геологоразведочных работ. Многолетней практикой работы с ЯМР-геотомографом „Гидроскоп", разработанным в Институте химической кинетики и горения СО РАН, доказано, что метод ЯМР-геотомографии можно использовать для обнаружения подземной воды в соответствующих геологических формациях на глубине до 150 м и даже более. Рассматривается возможность обнаружения загрязнений подземных вод углеводородами (бензин, керосин, дизельное топливо) без бурения специальных скважин с помощью ЯМР-геотомографии. Близ г. Абакан (Хакасия, Россия) проведена серия экспериментальных измерений в районе бензозаправочной станции, где возможна утечка бензина, и с помощью наблюдательных скважин осуществляется мониторинг загрязнений подземных вод. В непосредственной близости от источника загрязнений четко выделены сигналы с различными временами релаксации — более короткие от протонов водорода воды и значительно более продолжительные от протонов водорода бензина. |
| - -5578 | Хажеева З.И. Распределение металлов в донных отложениях проток дельты р.Селенга / З. И. Хажеева, А. К. Тулохонов // Геохимия. - 2007. - №2.-С.216-223:ил. - Библиогр.:9 назв. Проведено исследование гранулометрического, минералогического состава донных отложений проток и распределения металлов во фракциях гранулометрического спектра осадков, а также по длине протоки дельты р. Селенга. Установлено в донных отложениях устьев проток юго-западного и западного направлений (протоки левобережной и центральной части) преобладает алеврито-пелитовая фракция. В протоке северо-восточного направления преимущественно содержатся частицы песчаной фракции. В составе алевритовой фракции регистрируются неустойчивые к выветриванию роговая обманка и актинолит, которые отсутствуют в песчаной фракции. В пелитовой фракции донных отложений некоторых проток установлено выпадение карбонатов и водосодержащие марганцевые окислы переменного состава. По длине протоки от верховья к устью в донных отложений наблюдается снижение содержания большинства изученных элементов, за исключением устья протоки Харауз, в которой увеличиваются накопления Са и незначительно Рb. |
| - Г22623 | Холодилова К.А. Влияние нефтегазового комплекса на экологическую ситуацию в Ямало-Ненецком автономном округе / К. А. Холодилова // Состояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала Западной Сибири. - Тюмень, 2008. - С.456-459: ил. - Библиогр.: 9 назв. Наибольшее негативное воздействие на природную среду ЯНАО оказывают нефтяная и газовая отрасли промышленности, формируя в развитых нефтегазовых районах (города Новый Уренгой, Губкинский и административные районы Пуровский, Надымский) значительную техногенную нагрузку. Факторы, влияющие на состояние окружающей среды: значительной линейной протяженностью магистральных трубопроводных систем; пожаро- и взрывоопасностью производственных объектов и транспортируемых по трубопроводам продуктов; высоким уровнем энергонапряженности сооружаемых объектов. Продукты сгорания попутных газов загрязняют атмосферу округа. Отмечено, что объем сожженного газа за 2005 г. составил более 8 млрд. м3, в том числе 3,6 млрд. м3 попутного нефтяного газа (что составляет около 20% всего сжигаемого нефтяного газа в России) и 4,8 млрд. м3 природного газа. Количество факелов в регионе превышает 1500 шт. Основные загрязняющие вещества, поступающих в реки и на земную поверхность территории округа - нефть, нефтепродукты, фенолы. На данной территории остро стоит проблема нарушения почвенно-растительного покрова, вечной мерзлоты и связанных с этим процессов деградации тундрового ландшафта (заболачивание, химическое загрязнение, захламление и т. д.). Высокими темпами идет захламление земель. Основными источниками образования производственных отходов являются предприятия нефтегазового комплекса, которые формируют свыше 50% совокупных отходов. По некоторым оценкам, начиная с 1964 г., на Харасавее, где базировалась Карская нефтегазоразведочная экспедиция, скопилось более 40 тыс. тонн металлолома, на Бованенковском месторождении - более 5 тыс. тонн. Рекомендуется проведение непрерывного мониторинга и анализа многих взаимосвязанных процессов в экономической, экологической и социальной сфере, своевременной диагностики возникающих угроз и адекватного на них реагирования. |
| - -5995А | Чернецова Е.А. Прогноз эффективности борьбы с нефтяным загрязнением морской поверхности на основе многофазной модели нефтяного пятна / Е. А. Чернецова // Изв.вузов.Нефть и газ. - 2008. - №6.-С.44-51:ил.,табл. - Библиогр.:15 назв. Рассматривается проблема борьбы с нефтяным загрязнением акваторий. Прогноз ее эффективности основывается на моделировании нефтяного пятна на морской поверхности. Отмечено, что на поверхности моря происходит «выветривание нефти». Вначале испаряются наиболее летучие компоненты нефти и небольшая ее часть превращается в воду. Для очень легкой сырой нефти и легких очищенных нефтепродуктов этот процесс может привести к потере основной части загрязняющего вещества. Для более тяжелой сырой нефти «выветренный нефтепродукт» достигает стадии эмульсии, которая может представлять вводно-нефтяную смесь, содержащую до 75% воды. Это в четыре раза увеличивает размер нефтяного загрязнения. В конце концов, выветренная нефть распадается на фракции, которые, как правило, плавучи и держатся на поверхности воды. Представлена математическая модель нефтяного пятна, в которой учитываются его изменяющиеся во времени размеры, скорость и направление его перемещения в горизонтальном направлении под действием ветра и течений, а также распространение пятна под действием сил притяжения/вязкости. Кроме того учитывается распространение фаз состояния нефти в толще воды. Приводится моделирование борьбы с нефтяным загрязнением средствами сбора нефти (боновые заграждения, нефтесборщики) и с помощью распространение химических средств, облегчающих дисперсию нефтепродуктов в толще воды. Сделан вывод, что применение нефтесборщиков эффективнее в борьбе с нефтяными загрязнениями, однако боновые заграждения удобны только при применении в спокойной воде и для ограниченных территорий, а нефтяное пятно, которое их минует, может нанести больший экологический ущерб чем диспергированная нефть. |
| - -6779 | Черняго Б.П. О радиоактивном загрязнении территории Прибайкалья от наземных ядерных испытаний / Б. П. Черняго, А. И. Непомнящих // Геология и геофизика. - 2008. - Т.49,№2.-С.171-178:ил.,табл. - Библиогр.:с.177-178. В результате анализа данных (более 800 пунктов опробования) по содержанию радионуклидов цезия-137 в почвах естественных ландшафтов показано, что загрязнение в Прибайкалье является результатом не только глобальных, но и локальных выпадений от Семипалатинского полигона. Изучено влияние уровня атмосферных осадков, типов ландшафтов и почв на содержание цезия-137 в почвах региона. В доказательство факта локальных выпадений приводятся данные по измерению суммарной бета-активности планшетов суточных атмосферных выпадений на метеостанциях региона. Выявлено, что более 80 % цезия-137 сосредоточено в верхних 5-10 см почвы. Явной зависимости содержания цезия-137 от типов почв в пределах обследованной территории не было обнаружено. Локальные выпадения имели место, по-видимому, благодаря трансрегиональному переносу продуктов наземных ядерных испытаний с Семипалатинского полигона. Согласно данным по загрязнению цезием-137 не менее 25 тыс. км2 территории юга Иркутской области подверглось радиационному воздействию от локальных выпадений Семипалатинского полигона. Планшетные измерения бета-активности атмосферных выпадений на метеостанциях Прибайкалья в 1955—1962 гг. фиксируют радиоактивные выпадения резкими максимумами, которые наблюдались через 2—3 сут после определенных взрывов на Семипалатинском полигоне.Индивидуальная дозовая нагрузка по одному эпизоду радиоактивных выпадений для метеостанции Иркутска оценочно мог обусловить дозу внешнего излучения на открытой местности в течение первых суток более 100 мкР/ч дополнительно к естественному радиационному фону. |
| - Б75282 | Чечко В.А. Об организации постоянных наблюдений (мониторинга) за трансграничными потоками аэрозолей на Вислинской косе (Балтийское море) / В. А. Чечко, В. Ю. Курченко // Геология морей и океанов. - М., 2007. - Т.3. - С.75-77: табл. - Библиогр.: 9 назв. Показано, что аэрозоли являются источником разнообразных антропогенных загрязнений, поступающих воздушным путем. Горизонтальный перенос аэрозолей изучается преимущественно сетевым методом, вертикальные потоки аэрозольного материала на водную поверхность залива и прибрежной зоны моря в летний период - при помощи оригинальной плавающей ловушки. Поток аэрозолей над Вислинским заливом зимой – с помощью изучения снежного покрова. Значения вертикальных потоков аэрозолей в этом районе занимают промежуточное положение между значениями потоков в южных регионах и арктических условиях. Рекомендуется организовать в Калининградской области регулярные комплексные наблюдения за потоками аэрозолей. Определение основных направлений переноса аэрозолей и их химического состава даст возможность выявить основные страны - источники поступления загрязнений, как в бассейн Балтийского моря, так и на территорию России. Уникальной природной лабораторией для наблюдений за трансграничными потоками аэрозолей и изучением их количественного, вещественного и химического составов может стать Вислинская (Балтийская) коса. |
| - Б75282 | Чудаева В.А. Концентрации и вынос микроэлементов с речным стоком в Японское море с территории Приморья / В. А. Чудаева, О. В. Чудаев, С. Г. Юрченко // Геология морей и океанов. - М., 2007. - Т.3. - С.78-80: табл. Методика опробования и анализа речных вод сводилась к следующему. Пробы фильтровались на месте отбора (0,45 мкм), там же определяли рН, НСО3, кондуктивность. Определение основных ионов проводили колориметрической и ионной хроматографией. Фильтры со взвесью растворяли в смеси сильных кислот для последующего определения химических элементов. Микроэлементы определяли методом ICP-MS. РЕЗУЛЬТАТЫ. Величина рН речных вод близка к нейтральной. Воды гидрокарбонатно-кальциевые или со смешенным катионным составом. Содержание микроэлементов в разных реках изменялось в несколько раз в течение рассмотренного периода. Растворенные содержания элементов в целом уменьшались в ряду (мкг/л): Al, Sr (>50) > Fe (50-10) > Ва, Mn, Zn (10-1) > Ga, Sc, Си, Li, As, Mo, Rb, V, Ni, Se, Sb, Y (1-0,1) > Cs, Cr, Cd (<0,l). В водах загрязненных (городские водотоки, р. Рудная) отмечается увеличение доли взвешенной формы Cs, V, Bi, Y, Th, но уменьшение Мп (благодаря уменьшению кислорода), Sb, Se а в р. Рудной - Zn, Li за счет значительного увеличения их растворенных концентраций. На основании полученных результатов был рассчитан вынос отдельных микроэлементов в Японское море, суммированный для отдельных участков, указанных выше. |
| - Г17910 | Шефер В.В. О некоторых аспектах реализации эколого-экономического механизма охраны окружающей среды / В. В. Шефер // Проблемы использования и охраны природных ресурсов Красноярского края. - Красноярск, 2006. - Вып.8. - С.6-8. - Библиогр.: 10 назв. |
| - Г22607 | Шефер В.В. Оценка воздействия объектов нефтегазового комплекса на окружающую среду: ограничения и недостатки / В. В. Шефер, В. Г. Сигбатулин // Перспективы развития нефтегазодобывающего комплекса Красноярского края. - Красноярск, 2007. - С.160-163. - Библиогр.: 11 назв. Предполагается, что одним из путей решения задачи снижения негативного воздействия НГК на окружающую среду является совершенствование экологической оценки (ЭО). Эффективные зарубежные системы ЭО отвечают трем основным принципам: превентивности, комплексности и демократичности. Утверждается, что существующая в РФ система ЭО, которая проводится, как правило, в отношении индивидуальных инвестиционных проектов (ЭО проектного уровня), обладает рядом ограничений и недостатков. Преодолению их может способствовать внедрение в практику стратегической экологической оценки (СЭО). Стратегическая экологическая оценка, призвана способствовать достижению следующих основных целей: - Учет воздействий, адекватное рассмотрение которых на уровне отдельного проекта затруднительно или невозможно. - Обоснование экологических, социально-экономических параметров устойчивого развития территорий, на которых выполняется реализация стратегического документа. Отмечается, что в отсутствие процедурной и методологической базы СЭО в РФ имеется некоторый опыт проведения оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы проектов программ до принятия решений об их реализации, в основном, это проекты программ федерального уровня: «Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта до 2014 года», "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы», "Оздоровление окружающей среды и населения Кемеровской области. |
| - -5578 | Шулькин В.М. Металлы в речных водах Приморского края / В. М. Шулькин, Н. Н. Богданова, В. И. Киселев // Геохимия. - 2007. - №1.-С.79-88:ил.,табл. - Библиогр.:17 назв. Представлены новые данные по концентрации Fe, Mn, Zn, Сu, Pb, Cd, Ni в растворе и во взвеси главных рек Приморского края РФ как практически незагрязненных, так и подверженных антропогенной нагрузке различной интенсивности. Фоновая концентрация растворенных форм составляет 0.1-0.5 мкг/л Zn и Ni, 0.3-0.7 мкг/л Сu, 0.01-0.04 мкг/л Рb и Cd, 2-20 мкг/л Fe и Мn. Неспецифическая антропогенная нагрузка (хозяйственно-бытовые стоки) ведет к значительному возрастанию концентрации в растворе преимущественно Fe и Мn. Промышленные стоки локально увеличивают содержание растворенных в речных водах металлов на 1-3 порядка. Влияние гидрологического режима на концентрацию растворенных металлов наиболее выражено на участках антропогенной нагрузки. Основным природным фактором, контролирующим изменение концентрации металлов во взвеси, являются вариации ее гранулометрического состава. |
| - -9056 | Эколого-геохимическая оценка соляных озер Алтайского края / Г. А. Леонова, А. А. Богуш, В. А. Бобров и др. // География и природ.ресурсы. - 2007. - №1.-С.51-59:ил.,табл. - Библиогр.:30 назв. Выполнена количественная оценка степени техногенного воздействия отходов комбината "Алтайхимпром" на экосистему оз. Бол. Яровое. Исследованы озера Мал. Яровое, Бол. Яровое и Кулундинское. Оценка воздействия проводилась по сопоставлению концентраций микроэлементов в мезопланктоне (жаброногим рачком артемией (Artemia salina L.) загрязненного озера с естественным биогеохимическим фоном микроэлементов в мезопланктоне озер Кулундинское и Мал. Яровое. На оз. Бол. Яровое в непосредственной близости к химкомбинату обогащенность мезопланктона ртутью возрастает в 5-10 раз по сравнению с фоновыми озерами Мал. Яровое и Кулундинекое. Основными диффузными источниками поступления техногенной ртути в озеро, являются береговые отвалы твердых отходов комбината. Сделано заключение, что химический состав галофильного мезопланктона соляных озер Алтайского края адекватно отражает специфические особенности химического состава водной среды (рапы) как в фоновых условиях, так и в зоне влияния локального техногенного источника. Общая тенденция накопления химических элементов в мезопланктоне исследованных озер зависит от величины минерализации рапы: чем выше минерализация, тем более активно накапливаются в живом веществе элементы, определяющие основной солевой состав рапы - Na, К, Са и Вг. Наряду с главными компонентами рапы в мезопланктоне озер накапливаются и потенциальные экотоксиканты - Cd, Sb, As, Си и особенно Hg. В то же время рапа в отношении этих экологически опасных элементов обеднена. |
| - -9794 | Эколого-геохимическая характеристика осадков в системе вода - дно: роль металлов переход.группы в деструкции Cорг / Д. В. Юрьев, М. В. Вирцавс, В. Ф. Роне и др. // Регион.геология и металлогения. - 2006. - №27.-С.168-183:ил.,табл. - Библиогр.:52 назв. Приведены данные о концентрациях металлов в осадках, придонном слое воды и иловой воде отдельных участков Финского залива и Балтийского моря. Показано влияние форм нахождения железа и марганца на трансформацию микрокомпонентного состава иловых и придонных вод. Так же показано влияние оксидов марганца и железа на деструкцию Сорг. Изложенные в статье данные могут быть использованы при региональных эколого-геологических работах на морском шельфе и его мониторингу. |
| - -5578 | Эколого-геохимические исследования Обской губы в местах проведения разведочного бурения на углеводороды / О. В. Степанец, В. М. Комаревский, А. Н. Лигаев, О. Я. Сочнев // Геохимия. - 2006. - №7.-С.763-773:ил.,табл. - Библиогр.:12 назв. Оценено эколого-геологическое состояние Обской губы. Выявлено, что уровни концентраций химических загрязнителей (нефтепродукты, тяжелые металлы, радионуклиды) практически не превышают ПДК. Исследования проведены поэтапно: в районе разведочного бурения было выполнено по две съемки: - при начале буровых работ и на последнем этапе бурения и испытания скважин, а также проведено изучение природных параметров в различных участках Обской губы до начала исследований. Для изучения форм существования тяжелых металлов в речных и морских водах был применен метод непрерывной многоступенчатой фильтрации, основанный на фракционировании компонентов вод на мембранных фильтрах с различным размером. В результате исследований были обнаружено загрязнение воды и донных отложений химическими веществами в период начальной стадии буровых работ. Сделано предположение о быстром разубоживании загрязнения речными водами до среднефоновых значений данного района. |
| - -2256 | Язиков Е.Г. Геоэкологические проблемы горнодобывающих предприятий Республики Хакасия / Е. Г. Язиков, С. В. Азарова, В. М. Худяков // Горн.журн.;Цв.металлы. - 2006. - №4.-С.26-28:ил.,табл.,портр. - Библиогр.:6 назв. Выполнены комплексные эколого-геологические исследования в районе горнодобывающих предприятий Хакасии. Отобрано 96 проб почвы и пород на отвалах, хвостохранилищах, шламоотстойниках. Выявлено загрязнение почв следующими компонентами: As, Se, B, Cu, Cd, Zn, Ni. Комплексная оценка опасности отходов для окружающей среды показала их малую опасность. Лишь по величине суммарного показателя загрязнения отходы предприятий соответствуют разным степеням загрязнения: от низкой до высокой. В материале шламоотстойнике Тейского рудоуправления выявлены промышленные концентрации золота, палладия и платины. Сделаны выводы и предложения по решению экологических проблем, связанных с накоплением значительных объемов отходов основной деятельности горных предприятий Хакасии. |
| - -26 | Якубович А.Н. . Управление экологическим состоянием горнопромышленных территорий Крайнего Северо-Востока России / А. Н. Якубович // Горн.журн. - 2009. - №2.-С.74-76:портр. - Библиогр.в подстроч.примеч. - Рез.англ. |