Е.С. Контарь

(ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция»)

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА

ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

(состояние, проблемы, перспективы)

Уральский федеральный округ – это, по существу, весь горно-промышленный Урал, вся Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция и восточная часть Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.

Округ занимает первое место в России по объему добычи полезных ископаемых и второе место среди федеральных округов (после Дальневосточного) по роли минерально-сырьевого сектора в экономике.

В округе сосредоточены эксплуатируемые, подготовленные к освоению и разведываемые месторождения углеводородного сырья, твердого топлива, черных, цветных, редких и благородных металлов, неметаллических полезных ископаемых. Добыча и переработка минерального и углеводородного сырья играют решающую роль в экономике округа и сохранят ее в обозримом будущем.

Округ занимает: вторые места в России по общим запасам железных руд (после Центрального федерального округа), марганцевых руд (после Сибирского федерального округа); третье место по общим запасам хромовых руд (после Северо-Западного и Приволжского федеральных округов), в том числе первое место по запасам хромитов альпинотипного геолого-промышленного типа; третьи места по запасам меди и цинка (после Сибирского и Приволжского федеральных округов); первое место по запасам бокситов, ванадия; второе место по запасам силикатных никелевых руд (после Приволжского округа); лидирующие места по запасам хризотил- и антофиллит-асбеста, талька и талькового камня и ряда других видов твердых полезных ископаемых. Имея около 3% российских запасов урана, округ обеспечивает около 11% его добычи.

Для минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых Уральского федерального округа, как в целом, так и районов Северного и Среднего Урала, характерна высокая обеспеченность предприятий, как общими разведанными запасами, так и запасами распределенного фонда (табл.).

Наряду со столь высоким уровнем обеспеченности, в использовании минерально-сырьевой базы имеются определенные проблемы, требующие инновационных решений.

К их числу относятся следующие.

1. По железным рудам. В Свердловской области расположено крупное Серовское месторождение никель-хромистых бурожелезняковых руд, не учтенное Государственным балансом. Запасы месторождения составляют 1 млрд.т руды со средним содержанием Fe – 36,62%, Cr2О3 – 1,68%, Ni – 0,22%, Co – 0,02%, Al2O3 – 15,64%. Руды чистые по сере и фосфору. Они содержат 16,8 млн.т Cr2О3 (в 8 раз больше, чем все хромитовые месторождения УрФО в пересчете на Cr2О3) и 2  млн.т никеля (почти в два раза больше разведанных запасов этого металла в округе). В настоящее время отсутствует удовлетворительная промышленная технология обогащения этих руд, не позволяющая механическим способом разделить железо, хром (несмотря на наличие в рудах хромшпинелидов) и никель. Выполненные в 1963 г. лабораторно-технологические исследования показали возможность получения коллективного железо-хромового концентрата, содержащего 53,8% Fe, 2,56% Cr и 0,35% Ni. В результате выполненных лабораторных плавок получен хромистый чугун с 3,5-4,5% хрома и хромистый шлак с 36-38% железа и 35-40% Cr2O3. Промпродукт может быть использован для получения мартеновской стали, а хромистый шлак – для выплавки силикохрома, получения бихромата натрия, цемента и глинозема. Все это обусловливает необходимость отработки инновационной промышленной технологической схемы использования руд Серовского месторождения, тем более что оно расположено рядом с одноименным заводом ферросплавов, который производит около 41% российского феррохрома, большая часть которого из привозного сырья.

2. По марганцевым рудам.  На Северном Урале, в западном борту Западно-Сибирской плиты, располагается Северо-Уральский марганцеворудный бассейн, в котором разведано 9 месторождений с общими запасами карбонатных марганцевых руд в 43,3 млн.т, которые учтены Госбалансом, и три месторождения, не учтенные Госбалансом с общими запасами около 7 млн.т. Руды бедные, содержание марганца в карбонатных рудах (почти 99% запасов)  не превышает 20-23 %, в окисленных рудах – не более 27%. В связи с этим, а также отсутствием эффективной технологии обогащения и сложными горно-геологическими условиями месторождения в настоящее время не осваиваются. В рудах и вмещающих породах, помимо марганцевых минералов, содержится глауконит (до 30%),  фосфоритовые конкреции и оолиты с содержанием Р2О5 до 21%, а также кварц. Очередной тур освоения марганцевых месторождений возможен лишь при разработке технологии комплексного использования руд, включая извлечение фосфатов и глауконита. Последний, как известно, является минералом, обладающим высокой способностью к реакциям катионного обмена, что создает возможность его использования  для смягчения жестких вод в ряде отраслей промышленности, а также для производства нетоксичной защитной краски зеленого цвета, стойкой к кислотам и щелочам.

3. По хромовым рудам. На Урале известно не менее 80 массивов ультрамафитов альпинотипного дунит-гарцбургитового формационного типа. Все они в той или иной мере хромитоносны. Наибольшие промышленные скопления хромитов (сотни миллионов и первые миллионы тонн) располагаются в двух массивах – Кемпирсайском (Актюбинская область, Республика Казахстан) и Рай-Изском (Полярный Урал, Ямало-Ненецкий АО). Причем, общие разведанные запасы хромитов на Кемпирсайском массиве почти на два порядка превышают запасы Рай-Иза. На других массивах известны лишь проявления хромитов, а запасы разведанных объектов не превышают первые тысячи, редко первые сотни тысяч тонн. Учитывая возрастающую потребность промышленности в хромовых рудах, особенно металлургических сортов, необходима разработка надежных структурных и геолого-петрологических критериев их прогнозирования и поисков, разделения ультрамафитовых массивов на высоко- и низкопродуктивные.

4. По цветным металлам.

4.1. В округе практически не проводятся поиски новых колчеданных объектов.  Выполняемые в небольшом объеме работы на Приполярном Урале (в рамках Комплексного плана «Урал промышленный – Урал Полярный») не привели к серьезным положительным результатам. В то же время, имеется ряд недостаточно изученных перспективных площадей, находящихся в гораздо более благоприятной инфраструктурной обстановке: Саум-Яхтельинский и Павдинский районы (Северный Урал), Александринский район, площади Каменского металлогенического пояса, расположенные между Сафьяновским и Султановским месторождениями, территории, прилегающие к Касаргинскому месторождению (Средний и Южный Урал).

4.2. Постановка на Государственный баланс крупных месторождений молибден-меднопорфировых руд (Михеевского и Томинского) на Южном Урале в Челябинской области показала, что Урал, наряду с традиционной колчеданоносностью, является перспективным и на этот тип оруденения. Необходимо надежное прослеживание структур с молибден-меднопорфировым оруденением с Южного Урала на Средний. Кроме того, недостаточно ясными представляются перспективы некоторых структур Полярного Урала (Кызыгейская, Войкарская площади) на этот тип оруденения.

4.3. В округе не ведутся работы по поискам стратиформного свинцово-цинкового оруденения в карбонатных толщах. Перспективы выявления этого, весьма перспективного, геолого-промышленного типа имеются, в структурах терригенно-карбонатного чехла рифейского и палеозойского уровней, как восточной окраины Восточно-Европейской платформы, так срединных массивов в геосинклинальной области Урала. Представляется целесообразным проанализировать в этом плане имеющийся материал и наметить наиболее перспективные объекты для поисковых работ.

Учитывая достаточно высокий уровень современной обеспеченности разведанными запасами, в том числе запасами распределенного фонда, следует считать, что решение названных проблем призвано обеспечить создание резервного фонда будущих поколений. На возможность создания такого резервного фонда указывают благоприятные соотношения апробированных прогнозных ресурсов и текущих разведанных запасов.

Наряду с обозначенными, имеется еще ряд проблем общегеологического плана.

1. Обеспечение современной геологической основой масштаба 1:200 000 юго-западной части Свердловской области, относящейся к восточной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. На этих территориях выполняются обширные геофизические работы (сейсморазведка в комплексе с гравиметрической съемкой) на нефть и газ, здесь заложена Аракаевская параметрическая скважина проектной глубиной 5 500 м. Создание современной геологической основы должно обеспечить достоверную геологическую информацию для интерпретации геофизических материалов и результатов бурения этой параметрической скважины.

2. Остается необеспеченной современной геологической основой м-ба 1:200 000 вся «зеленокаменная полоса» севера Свердловской области, часть которой относится к южному фасу проектируемой железной дороги Ивдель-Лабытнанги, а также ряд площадей на территории ХМАО-ЮГРЫ и ЯНАО, также находящиеся в этом транспортном коридоре. Проведение ГДП-200/2 этих территорий, включая глубинное изучение состава и строения подчехольного фундамента на доступных глубинах, и создание для них комплектов современных геологических карт должно стать одной из ближайших задач регионального геологического изучения недр.

3. Необходимо вернуться к практике проведения ГСР-50 перспективных площадей. Достаточно напомнить, что в ходе выполнения этих работ на Урале в конце XX века открыты Парнокское марганцевое месторождение (Республика Коми), Сафьяновское колчеданное месторождение (Свердловская область), Березняковское золото-меднопорфировое, Томинское и Михеевское меднопорфировые месторождения (Челябинская область).

4. Для территории Уральского федерального округа отсутствуют единые геологическая карта, карта геологических формаций и карта полезных ископаемых. Составление таких сводных карт масштаба 1:1 000 000, базирующихся на подготовленных и изданных Госгеолокартах-200/2 и -1000/3, должно стать одной из приоритетных задач региональных работ в 2011-2014 г.г.

5. Эти сводные карты будут служить основой для составления серии металлогенических и прогнозных карт по черным, цветным и благородным металлам. В свою очередь, металлогенические и прогнозные карты должны обосновать разработку территориальной (окружной) программы дальнейших геологоразведочных работ, скоординированной с «Долгосрочной государственной программой изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья».

Табл.

Обеспеченность (лет) разведанными запасами

(по уровню добычи 2009 г.)

| Полезное ископаемое | Свердловская область |  | Уральский федеральный округ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общими запасами | Запасами распределенного фонда | Общими запасами | Запасами распределенного фонда |
| Уголь, | 539,6 | 18,2 | 1596,2 | 112,3 |
| В т.ч., бурый | 56,6 | 18,2 | 1332,7 | 112,3 |
| каменный | Нет добычи |  |  |  |
| Железные руды, | 250,5 | 229,3 | 260,0 | 227,4 |
| В т.ч., титаномагнетитовые | 245,3 | 241,2 | 247,4 | 241,1 |
| скарново-магнетитовые | 213,1 | 142,7 | 180,5 | 124,1 |
| ванадий-железо-медные | 555,3 | 17,4 | 555,3 | 17,4 |
| бурые железняки | Нет добычи |  |  |  |
| сидериты и бурые железняки по ним | - | - | 753,6 | 394,2 |
| железистые кварциты | - | - | Нет добычи |  |
| Хромовые руды | 13,8 | 11,3 | 21,0 | 18,7 |
| Марганцевые руды | Нет добычи |  |  |  |
| Медь, | 81,6 | 33,5 | 81,8 | 56,7 |
| В т.ч., колчеданные | 36,5 | 33,4 | 36,5 | 33,4 |
| медно-скарновые | 192,3 | 38,1 | 192,3 | 38,1 |
| ванадий-железо-медные | 284,4 | 14,1 | 284,4 | 14,1 |
| медистые глины | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| медьсодержащие скарново-магнетитовые | 304,5 | 103,3 | 304,5 | 103,3 |
| меднопорфировые | - | - | 12054,0 | 12054,0 |
| Цинк | 22,8 | 22,6 | 27,5 | 27,5 |
| Никель | 114,0 | 97,9 | 80,1 | 64,6 |
| Бокситы | 165,7 | 146,4 | 167,8 | 146,4 |
| В т.ч., девонские | 160,5 | 146,4 | 161,0 | 146,4 |
| Золото | 35,30 | 21,20 | 34,70 | 27,30 |
| В т.ч., коренные м-ния | 28,80 | 23,20 | 24,70 | 21,00 |
| комплексные м-ния | 27,50 | 14,10 | 43,80 | 39,10 |
| россыпи | 48,10 | 13,80 | 60,50 | 18,30 |
| МПГ | 130,3 | 17,5 | 130,3 | 17,5 |
| В т.ч., коренные м-ния | 616,5 | 24,5 | 616,5 | 24,5 |
| россыпи | 60,9 | 16,5 | 60,9 | 16,5 |
| Уран | - | - | 37,8 | 20,8 |
| Бентонит | - | - | 441,1 | 391,1 |