МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ. А.П.КАРПИНСКОГО» (ФГУП ВСЕГЕИ)

ТРЕБОВАНИЯ

##### по созданию дополнительных карт и схем

##### к комплекту Госгеолкарты-1000/3

Геоморфологическая карта

Редакционная коллегия:

А.С. Застрожнов, Б.А. Борисов, Л.Р. Семенова, В.Д. Тарноградский, С.Н. Суриков

Санкт-Петербург

2005

Требования составлены во ВСЕГЕИ коллективом авторов: В.Д. Тарноградский, Е.А. Минина, В.В. Старченко (ФГУП ВСЕГЕИ).

Одобрены Научно-редакционным советом по геологическому картографированию территории Российской Федерации Федерального агентства по недропользованию (НРС Роснедра). Протокол Бюро НРС  от 15 декабря 2004 г. № 37.

Утверждены  Управлением геологических  основ,  науки  и информатики Федерального агентства по недропользованию   России (протокол НТС Роснедра от

2006 г. №

Требования по созданию дополнительных карт и схем к комплекту Госгеолкарты 1000/3: геоморфологическая карта (Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П.Карпинского» (ФГУП ВСЕГЕИ)).—СПб., 2005. …с.

Требования... являются дополнением к «Инструкции по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1: 1 000 000 (третьего поколения)», СПб, ВСЕГЕИ, 2003. Они определяют содержание, условные обозначения и зарамочные элементы оформления геоморфологических карт масштаба 1:1 000 000 и могут использоваться также при составлении геоморфологических схем масштаба 1:2 500 000, размещаемых на полях карт четвертичных образований в составе комплектов Госгеолкарты-1 000/3.

Прил. 9, список лит. 13 назв.

1.Общие положения

В составе комплектов Госгеолкарты-1 000/3 предусматривается составление геоморфологических карт в масштабе 1:1 000 000 для территорий, перспективных на россыпные полезные ископаемые и для дна акваторий. При необходимости для решения конкретных природоохранных или природопользовательских задач такие карты могут включаться также в комплекты Госгеолкарты 1000/3 и других регионов. В остальных случаях составляется геоморфологическая схема в масштабе 1:2 500 000, которая размещается в зарамочном пространстве Карты четвертичных образований, являющейся обязательной в комплекте Госгеолкарты 1000/3 (5).

Назначение геоморфологических карт — выявление закономерностей распространения форм рельефа различного генезиса и возраста, их зависимости от особенностей геологического строения и тектоники и на этой основе восстановление истории развития рельефа на картируемой территории. Геоморфологические карты способствуют выявлению этапов горообразования и сноса, этапов выравнивания рельефа и выветривания, особенностей развития долинной сети, типов берегов, динамики береговых процессов и других факторов, обуславливавших уровень денудационного среза и мобилизацию, миграцию и концентрацию россыпных полезных компонентов. Они несут информацию о локализации современных опасных геологических процессов.

При составлении геоморфологической карты используются все имеющиеся для площади листа, геоморфологические карты – крупного, среднего, мелкого и обзорного масштабов – и литература по истории геологического развития, геоморфологии, четвертичной геологии, неотектонике и другим, связанным с рельефом, аспектам ее изучения

Рельеф территории изучается по топографическим картам более крупного масштаба - в основном - 1:200000 (или, при возможности, по картам 1:300000 прежних лет издания, которые являются оптимальными). Обязательным является дешифрирование материалов дистанционного зондирования (МДЗ) - космических снимков с разрешением на местности не более 10-15м, а для перспективных участков и участков сложного строения – контактной печати аэроснимков. Дополнительными средствами анализа рельефа служат составление профилей, пересекающих главнейшие геоморфологические объекты и построение блок-диаграмм (6).Для геоморфологических карт дна океанов и морей основным исходным материалом являются сертифицированные батиметрические карты, составляемые специализированными гидрографическими предприятиями (4).

Настоящие требования предназначены для создания геоморфологических карт масштаба 1:1000000, они могут использоваться и при составлении геоморфологических схем масштаба 1:2 500 000, размещаемых на полях Карт четвертичных образований.

2. Принцип составления геоморфологической карты.

Составление карты осуществляется по аналитическому принципу, сущность которого заключается в геометризации форм рельефа - разложении на образующие их «грани» или генетически однородные поверхности (1, 2, 10, 12). Последние являются основными объектами картирования и составляют главное содержание аналитических геоморфологических карт. Для выделения граней рельефа морского дна используется специальная методика (4). По положению в пространстве грани рельефа разделяются на две группы: а) относительно плоские горизонтальные или полого наклонные поверхности водоразделов, денудационных структурных ступеней, речных, морских, озерных террас и т. д. б) склоны междуречий и долин, уступы террас и т. п. Сочетанием этих двух типов поверхностей отображается наблюдаемая в горах и на равнинах ярусность и ступенчатость рельефа, отражающие этапы его развития.

Грани рельефа (плоские или искривленные) разделяются ребрами в виде гребней, линий перегибов склонов, бровок, тыловых швов и др., выраженных с большей или меньшей отчетливостью.

Процессы, которыми создана та или иная генетически однородная поверхность, считаются ведущими; второстепенные процессы, действовавшие одновременно с ведущими или позднее, могут усложнять эту поверхность, не затрагивая ее основных черт. Второстепенные процессы, протекавшие после образования данной поверхности, создают формы, называемые наложенными. Генезис последних, как правило, отличается от генезиса основной формы; например, мерзлотные булгунняхи (гидролакколиты) являются наложенными по отношению к озерной равнине, на которой они развиваются, или солифлюкционные террасы по отношению к древним поверхностям выравнивания и денудационным склонам горного рельефа.

Формы рельефа, созданные второстепенными процессами отображаются на фоне генетически однородной поверхности, которую они осложняют.

3.Содержание геоморфологической карты.

3.1. На карте, составленной по аналитическому принципу, отображаются:

- генетически однородные поверхности рельефа (ГОПР) - в виде площадных объектов,

- узкие удлиненные формы рельефа, ширина которых не выражается в масштабе карты - в виде линейных объектов,

- формы рельефа, площадь которых не выражается  в масштабе карты – в виде точечных объектов,

- площади развития множественных однородных форм рельефа, не выражающихся в масштабе карты,

- некоторые погребенные формы рельефа,

- границы геоморфологические основные и дополнительные,

- каркасные элементы рельефа,

- дополнительные обозначения,

- типы современных морских берегов

- изогипсы, изобаты, отметки высот и глубин.

ГОПР, основные геоморфологические границы, каркасные элементы рельефа, изогипсы и изобаты составляют основу карты. Изображение осложняющих ГОПР форм дополняет и детализирует картографическую информацию о геоморфологическом строении. Дополнительные геоморфологические границы уточняют сведения о некоторых категориях ГОПР ими оконтуренных, а также используются для обозначения контуров, слабо проявляющихся в рельефе, но выражающихся в масштабе карты тектоногенных форм.

На карте отображаются также наиболее крупные погребенные впадины и долины.

Дополнительно отображаются направления стока талых ледниковых вод и движения льдов, дистальные склоны моренных гряд и холмов, места речных перехватов, элементы структуры наземных и подводных конусов выноса, основные палеогеографические границы, антецедентные и эпигенетические участки долин, линии разрывных нарушений, выраженных в рельефе или других элементах ландшафта, места активного проявления неблагоприятных экзодинамических процессов и в пределах акваторий в необходимых случаях площади частичной переработки затопленного морем наземного рельефа.

В прибрежных районах обозначаются типы современных морских берегов (13, 7).

В итоге геоморфологическая карта должна всесторонне характеризовать рельеф, т.е. отражать его морфологию, генезис и возраст (8, 9, 12).

3.2. Генезис рельефа определяется на основе выявления признаков тех основных процессов, которые создали ту или иную его категорию.

Генетически однородные поверхности рельефа могут быть созданы либо каким-нибудь одним агентом морфогенеза (эрозионные поверхности и т.п.) либо - вследствие одновременного участия нескольких агентов. Так, например, денудационные склоны создаются процессами оползания, осыпания, обваливания, плоскостной эрозии, солифлюкции, крипа и др., а эрозионно-денудационные склоны - совместным действием комплексной денудации и подмывающей данный склон речной эрозии.

Формы рельефа, созданные второстепенными процессами и осложняющие данную ГОПР, не учитываются при определении ее генезиса.

Генетическая принадлежность объектов, отображаемых на геоморфологической карте, показана в таблице. Они относятся ко многим генетическим типам, которые объединяются в генетические группы: тектоногенную, вулканогенную (подразделяется на деструктивную и аккумулятивную подгруппы), грязевулканическую, денудационную или деструктивную (включает денудационно - конструктурный тип, часто называемый структурно-денудационным), аккумулятивную, космогенную и техногенную.

Некоторые формы, созданные сочетанием процессов деструкции и накопления, относятся к смешанной денудационно-аккумулятивной группе.

В пределах акваторий дополнительно могут быть выделены смешанные и обобщенные генетические категории рельефа морского дна (например, поверхности абразионного и морского аккумулятивного происхождения или поверхности,созданные каким либо из процессов на суше и подвергшиеся после затопления частичной переработке морем и т.п.). При недостаточной изученности на морском дне могут быть отображены участки рельефа, генетический тип которых не определен. К ним следует применять морфологические характеристики, например, уступы, желоба, впадины, террасированные равнины и т.п.

3.3. Возрастные характеристики рельефа определяются с помощью комплексной методики, учитывающей разнообразные данные по стратиграфии, палеогеографии и истории тектонического развития региона. Производится анализ степени сохранности форм рельефа и выявляются их коррелятивные связи. При составлении геоморфологической карты используются две возрастные характеристики: длительность формирования рельефа и его возраст (2).

Длительность формирования рельефа — геологическое время, прошедшее с начала формирования рельефа до его завершения является его полной временной характеристикой. Например, если образование речной террасы началось в среднем плиоцене и завершилось в начале эоплейстоцена, длительность ее формирования определяется как средний плиоцен—ранний эоплейстоцен. Если ее образование началось в позднем неоплейстоцене и завершилось в голоцене, длительность формирования определяется как поздний неоплейстоцен - голоцен, если началось и завершилось в позднем неоплейстоцене - то как поздний неоплейстоцен.

Поверхности, продолжающие свое развитие в настоящее время, т. е. в голоцене (например, склоны различного генезиса, пролювиальные, озерные, аллювиальные равнины и др.) имеют незавершенную длительность формирования, что должно быть оговорено в легенде и обозначено в индексе (см. ниже).

Под возрастом рельефа понимается геологическое время завершения его формирования. Этим понятием следует пользоваться только в том случае, когда известно лишь время завершения формирования рельефа и отсутствуют данные о том, когда начал формироваться этот рельеф. Когда, например, говорят о палеогеновом возрасте поверхности выравнивания, это означает, что в палеогене завершилось ее формирование, и она превратилась в элемент реликтового рельефа Возраст рельефа, формирование которого завершилось в голоцене, а начало развития не установлено, определяется как голоценовый. Если формирование такого рельефа еще продолжается, это необходимо оговорить в легенде и отразить в индексе.

Формы рельефа, после завершения своего формирования оставаясь на дневной поверхности, продолжают испытывать воздействие различных осложняющих их геологических процессов. Время действия процессов, наложенных по отношению к реликтовым элементам рельефа, не учитывается при определении возрастных характеристик последних.

Для возрастных характеристик рельефа, как правило, используются подразделения общей геохронологической  шкалы, для характеристик возраста аккумулятивного рельефа применимы также названия геохронологических эквивалентов подразделений региональных стратиграфических схем (например, длительность формирования аллювиальной равнины – средний неоплейстоцен, тобольское – самаровское время). При необходимости могут также использоваться условные части геохронологических подразделений (5).

3.4. Морфология рельефа включает совокупность морфографических и морфометрических данных, позволяющих получить представление о пластике современного рельефа.

Исходные сведения о морфографии и морфометрии, содержатся на топографических картах. Гипсометрическая нагрузка этих карт должна служить основой при составлении геоморфологической карты. На геоморфологическую карту наносятся изогипсы (горизонтали) топографической основы и высотные отметки, а для акваторий - изобаты и отметки глубин.

О морфологии картируемой территории на аналитических геоморфологических картах можно также судить по сочетанию различно раскрашенных в зависимости от генезиса и положения в пространстве субгоризонтальных и склоновых поверхностей, по расположению каркасных элементов рельефа и по линейным и внемасштабным формам.

4. Изобразительные средства геоморфологической карты

4.1. Принадлежность ГОПР к определенному генетическому типу изображается цветной заливкой и символами (прил. 1). Генезис затопленных наземных образований в пределах акваторий отражается теми же цветами, что и на суше. Для выделенных в пределах акваторий поверхностей смешанного генезиса цветные заливки подбираются дополнительно по мере необходимости. Участки рельефа, генетический тип которых не определен, закрашиваются светлоголубой краской, поверх которой наносятся крап или штриховки, необходимые для обозначения морфологических элементов морского дна

Обозначения аккумулятивных конусов помимо соответствующей генетической закраски включают в себя структурные элементы, при помощи которых подчеркивается их строение (прил. 8) Типы наледей обозначаются дополнительно крапом (прил. 1).

ГОПР разделяются границами, некоторые из них несут дополнительную информацию о рельефе (прил. 6).

Минимальная площадь, занимаемая ГОПР на карте – 4мм2 при ширине не менее 1,8мм. Для меньших, но важных в смысловом отношении полей допускается преувеличение до указанных размеров с сохранением их конфигурации.

4.2. Возрастные характеристики ГОПР обозначаются геологическими возрастными символами. Кроме того, возрастные различия ГОПР одинакового происхождения отображается насыщенностью цвета, обозначающего их генезис: поверхности, закончившие свое развитие раньше, закрашиваются более интенсивно, а если они завершили развитие одновременно, то более интенсивно закрашиваются поверхности, формирование которых началось раньше.

4.3. Формы рельефа, ширину или площадь которых нельзя изобразить в данном масштабе – линейные и точечные, показываются условными знаками (прил. 2 и 3).

Линейные знаки располагаются на карте в соответствии с простиранием обозначаемых объектов. Линейные обозначения уступов и стенок срыва могут снабжаться генетическими, а при необходимости и возрастными символами на карте. Длина линейных знаков должна составлять не менее 2мм.

Большинство точечных знаков необходимо ориентировать в соответствии с природной ориентировкой.

Знаки, предусмотренные для отображения не выражающихся в масштабе карты множественных однородных форм рельефа, в большинстве по очертаниям сходны с соответствующими внемасштабными обозначениями (прил. 4). При их использовании следует по возможности соблюдать преобладающую ориентировку форм и передавать закономерности их пространственного размещения (характер упорядоченности или ее отсутствие, и т.п.).

Генезис линейных и точечных объектов указывается в тексте легенды, а возрастные характеристики приводятся в объяснительной записке. Они по своему происхождению могут совпадать с окружающей ГОПР, но могут и не совпадать, являясь наложенными более поздними формами. То же относится и к площадям множественного развития, внемасштабных форм.

Погребенные речные и экзарационно-эрозионные долины и впадины показываются знаками по прил. 5 и 6. Очертания этих объектов не всегда согласуются с существующим ныне рельефом, они могут пересекать границы ГОПР.

4.4.Слабо проявляющиеся в рельефе выражающиеся в масштабе карты неотектонические структуры (антиклинальные поднятия, синклинальные впадины, соляные и глиняные купола), имеющие второстепенное значение в образовании ГОПР различного генезиса, изображаются только контуром. Для этого используются соответствующие обозначения из числа дополнительных геоморфологических границ (прил. 6). Внутри контура сохраняется закраска основной ГОПР. Возрастные символы, характеризующие эти структуры, проставляются в разрывах контура.

4.5. Морфология рельефа передается подписанными горизонталями топографической основы, которые изображаются коричневой краской густого тона, и высотными отметками. При необходимости горизонтали могут быть разрежены в той мере, чтобы не служить помехой для восприятия других элементов карты и в то же время не нарушить адекватное отображение пластики рельефа.

Кроме того, морфология подчеркивается плановым рисунком и конфигурацией ГОПР, подразделенных на субгоризонтальные (равнины, плато) и наклонные (склоны), а также внемасштабными линейными обозначениями крутых уступов и стенок срыва. Для обозначения субгоризонтальных поверхностей используется ровная красочная заливка, для отображения наклонных поверхностей (склонов) поверх заливки накладывается тонкая цветная перекрестная штриховка. Уступы и стенки срыва изображаются с помощью линейных знаков (прил. 2).

Дополнительным средством отображения морфологии служат обозначения каркасных элементов рельефа (прил. 7), которые наносятся в соответствии с топографической основой и результатами морфологического анализа и анализа МДЗ.

4.6. Направления стока талых ледниковых вод и движения льдов, дистальные склоны моренных гряд и холмов, места речных перехватов, элементы структуры наземных и подводных конусов выноса, основные палеогеографические границы, антецедентные и эпигенетические участки долин, линии, выраженных в рельефе или других элементах ландшафта разрывных нарушений и поверхности наземного рельефа в пределах акваторий, подвергшиеся после затопления частичной переработке морем обозначаются по прил. 8. Число дополнительных условных обозначений при необходимости может быть увеличено.

4.7. Знаки активного проявления неблагоприятных экзодинамических процессов (прил. 8) используются совместно с обозначениями соответствующих форм – отступающих обрывов, надвигающихся песков и т. п.; стрелки указывают направление развития процесса.

4.8. Типы современных морских берегов в соответствии с их классификацией (13, 7) обозначаются цветными линиями шириной 0,3мм, совпадающими с береговой линией географической основы. Для каждой из серий Госгеолкарты-1 000/3, включающих морское побережье, по перечню в прил. 9 определяется необходимый набор цветных линий различных стилей и контрастирующих тонов.

5. Индексация

4.1. Индексами снабжаются все поля распространения ГОПР. Индекс состоит из двух компонентов (слева направо):

- символа генетического типа ГОПР

- возрастного символа (символов).

В необходимых случаях (например, если на карте присутствуют одинаковые или близкие по начертанию обозначения или если важно указать возрастную характеристику уступа) индексируются и линейные обозначения уступов и стенок срыва. Их  индексы проставляются в разрывах линий или снабжаются «указками». Индексы уступов и стенок срыва могут состоять только из генетического символа.

5.2.Символы генетических типов указаны в прил. 1 и 2. Символы смешанных генетических подразделений, выделенных на дне акваторий, составляется из символов составляющих категорий, разделенных запятой (например, Da,m - поверхность абразионного и аккумулятивного морского происхождения).

5.3. Возрастные символы проставляются в соответствии со Стратиграфическим кодексом (11, 3) и Инструкцией… (5).

Длительность обозначается либо двумя символами (начала и завершения формирования поверхности, если она охватывает два или более геохронологических подразделения), либо одним подчеркнутым символом (если начало и завершение формирования относятся к одному подразделению). Например, K – N – формирование поверхности началось в меловой период и закончилось в неогене; QIII - формирование началось и закончилось в позднем неоплейстоцене; QH - началось и закончилось в голоцене. Если развитие поверхности продолжается ныне – символ голоцена заключается в скобки - Q(H).

Когда данные о времени начала формирования отсутствуют, возраст обозначается символом геохронологического подразделения, в котором закончилось их образование. Например, QIII – возраст формы с неопределенным временем начала развития, завершившей его в позднем неоплейстоцене, QH – то же - в голоцене. Возраст поверхностей продолжающих свое развитие обозначается Q(H).

Принадлежность к определенному террасовому уровню отмечается арабской цифрой, обозначающей порядковый номер террасы и помещаемой сверху справа от генетического символа. Например, a5N22-QEI - пятая надпойменная речная терраса, длительность формирования - средний плиоцен—ранний эоплейстоцен.

Палеогеографические границы снабжаются возрастными символами.

В случае большой нагруженности карты вместо буквенных индексов можно применить порядковые номера обозначений в легенде – на всей площади карты или только на отдельных участках.

6. Элементы геоморфологической карты

Обязательными  элементами карты являются:

-легенда,

-схема геоморфологического районирования,

-схема использованных материалов,

-схема расположения листов серии Госгеолкарты-1000/3,

-схема административного деления.

6.1. Легенда

Легенда строится в форме вертикального ряда (рядов) условных обозначений картографируемых объектов, разделенных на блоки в соответствии с прил. 1 - 9 с соблюдением последовательности знаков внутри блоков. ГОПР одинакового происхождения, но различающиеся по возрасту, располагаются в геохронологической  последовательности сверху вниз от молодых к древним в соответствии с п. 3.2. Индекс ГОПР помещается внутри соответствующего закрашенного прямоугольника. При необходимости могут быть указаны (в разрывах линий) и индексы уступов или стенок срыва.

В пояснительном тексте следует указывать генезис объектов, а для ГОПР (и, если требуется, для обозначений уступов) он должен содержать также их возрастную характеристику. При пояснении знаков разнородных субгоризонтальных поверхностей применяются такие термины как пластовая равнина, плато, поверхности выравнивания, поверхности террас и т.п. в зависимости от характера обозначаемого объекта. Для поднятых и затопленных морских террас приводятся абсолютные высоты их береговых линий.

При применении на карте цифровых индексов обозначения в легенде нумеруются.

6. 2.Схема геоморфологического районирования

Схема геоморфологического районирования составляется в масштабе 1:5000000 на основании анализа рельефа, выявляющего его морфоструктурные особенности (связь с новейшими тектоническими структурами)..

Объекты районирования, обычно совпадающие с достаточно крупными формами рельефа, имеют собственные географические названия и закрашиваются в цвета, отражающие пластику рельефа. Легенда к схеме связывается с ней с помощью цифровых индексов.

6.3.Схема использованных картографических материалов

Схема использованных для построения геоморфологической карты образований строится в соответствии с требованиями п. 2.1.8.5. Инструкции…(5).

6.4. Схема расположения листов серии Госгеолкарты-1000/3

Схема расположения листа серии строится в соответствии с требованиями п.2.1.8.6. Инструкции…(5).

6.5. Схема административного деления

Схема административного деления строится в соответствии с требованиями п. 2.1.8.7. Инструкции…(5).

7. Объяснительная записка

Содержание геоморфологической карты раскрывается в разделе «Геоморфология» объяснительной записки к комплекту карт.

Во вводной части дается общая характеристика рельефа, приводятся сведения об основных орографических элементах и морфоструктурах, отмечается наличие (или отсутствие) признаков преемственности от более древнего структурного плана, указываются особенности локализации областей сноса и аккумуляции.

Раздел должен содержать описание форм рельефа, изображенных на карте сочетаниями генетически однородных поверхностей (с указанием примененных индексов), - тектоногенных, вулканогенных, денудационных, аккумулятивных и др.; причин, обусловивших их возникновение и обоснование длительности их формирования (или возраста).

Описание ведется в той же последовательности, в какой размещаются генетические категории в легенде, разновозрастные формы одинакового генезиса описываются в хронологическом порядке. Для каждой выделенной категории приводятся морфографические и морфометрические данные, отмечаются черты геологического строения, здесь же описываются осложняющие их второстепенные формы различного происхождения. При описании тектоногенного рельефа указываются сведения о новейших тектонических движениях и связанных с ними землетрясениях (с указанием балльности). Значительное внимание уделяется описанию денудационного конструктурного рельефа, тесно связанного с геологическими структурами. Характеризуется геоморфологическое строение речных долин (в том числе и погребенных), морских побережий, излагаются данные о количестве террас, их уровнях, описываются площади развития ледниковых образований и т. д. Определяются геоморфологические факторы образования и концентрации полезных ископаемых в рыхлых отложениях, раскрывается связь различных рудных месторождений с морфоструктурами или выраженными в рельефе разрывными нарушениями.

Заключительная часть раздела посвящается истории и этапности развития рельефа. Здесь же приводятся данные о современной динамике рельефа и дается общий прогноз его дальнейшего развития. Делаются практические выводы, вытекающие из геоморфологического анализа территории.

Желательно иллюстрировать раздел геоморфологическими профилями и блок-диаграммами.

ЛИТЕРАТУРА

- Ганешин Г.С. Геоморфологическое картирование и картирование четвертичных отложений при геолого-съемочных работах – М, Недра, 1979, 112 с.

- Ганешин Г.С. Методические указания по составлению геоморфологических карт при средне- и крупномасштабной геологической съемке – Л, 1980, 60 с.

- Дополнения к Стратиграфическому кодексу России. СПб. ВСЕГЕИ,2000. 112 с.

- Зинченко А.Г., Ласточкин А.Н. Методика геоморфологического картографирования шельфа и континентального склона Российской Федерации (применительно к задачам Госгеолкарты – 1000). ЗАО “Геоинформмарк”. – М.,2001. – 38 с.

- Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты российской федерации масштаба 1: 1 000 000 (третьего поколения), СПб, ВСЕГЕИ, 2003,240 с.

- Миханков Ю.М. Геологическая съемка четвертичных отложений и геоморфологические исследования Л, «Недра», 1973, 240с

- Морская геоморфология. Справочник терминологический. – М., Мысль, 1980, 278 с.

- Симонов Ю.Г., Тимофеев ДА, Уфимцев ГФ и др. Проблемы теоретической геоморфологии – М, Наука, 1988, 255 с.

- Спиридонов А.И. Основы общей методики полевых геоморфологических исследований и геоморфологического картографирования – М, «Высш. шк.», 1970, 456 с

- Спиридонов А.И. Геоморфологическое картографирование – М, Недра, 1985, 184 с.

- Стратиграфический кодекс. Изд. второе. СПб. МСК, 1992. 120 с.

- Чемеков Ю.Ф., Ганешин Г.С., Соловьев В.В. и др. Методическое руководство по геоморфологическим исследованиям Л, Недра, 1972, 384 с

- Щукин И.С.,1974—Общая геморфология, т. 3. , Изд-во МГУ, 382 с

ГЕНЕЗИС ОБЪЕКТОВ, ОТОБРАЖАЕМЫХ НА ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ 1000                 Таблица

| Генетические группы | Генетические подгруппы | Генетические типы рельефа (*-смешанное происхождение) | Детализирующие категории | Основные- площадные объекты–ГОПР1) | Формы рельефа - линейные объекты | Формы рельефа - точечные объекты (*-предусмотрены также площади развития множества форм; **-только площади развития) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тектоногенная группа2) |  | Дизъюнктивный |  | \ | Уступы приразломные |  |
|  |  | Пликативный |  | \ |  | Возвышенности антиклинальные Впадины синклинальные Купола соляные Купола глиняные |
|  |  | Сейсмодеструктивный |  |  | Уступы сейсмогенные: а-наземные, б-подводные Рвы сейсмогенные |  |
|  |  | Сейсмогенный обвальный |  | \ |  | Сейсмообвалы |
|  |  | Сейсмогенный оползневый |  | \ |  | Сейсмооползни |
|  |  | *Сейсмогенный обвально- оползневый |  | \ |  | Скопления сейсмогенные обвально-оползневые |
|  |  | Сейсмогенный обвальный подводный |  | \ |  | Сейсмообвалы подводные |
|  |  | Сейсмогенный оползневый подводный |  | \ |  | Сейсмооползни подводные |
|  |  | *Сейсмогенный обвально-оползневый подводный |  | \ |  | Скопления сейсмогенные обвально-оползневые подводные |
|  |  | Сейсмотурбидитный |  | \ |  | Конусы выноса сейсмотурбидитные |
| Вулканогенная группа | Деструктив- ная подгруппа | Вулкано-тектонический обрушения |  | +,\ |  | Кратеры и кальдеры обрушения вулканов действующих Кратеры и кальдеры обрушения вулканов потухших |
|  |  | Эксплозивный деструктивный |  | +,\ |  | Кратеры и кальдеры эксплозивные вулканов действующих Кратеры и кальдеры эксплозивные вулканов потухших Воронки эксплозивные, маары |
|  | Аккумулятивная подгруппа | Эксплозивный аккумулятивный |  | + |  |  |
|  |  | Эффузивный |  | +,\ | Фронтальные уступы эффузивных потоков | Потоки эффузивные лавовые |
|  |  | *Эффузивный и эксплозивный |  | +,\ |  | Конусы паразитические действующие Конусы паразитические недействующие Конусы шлаковые формирующиеся Конусы шлаковые, завершившие формирование |
|  |  | Экструзивный |  | \ |  | Купола экструзивные Обелиски экструзивные |
|  | Деформационная подгруппа | Вулканический деформационный (лакколитовый) |  | \ |  | Купола лакколитовые Купола лакколитовые |
| Грязевулкани- ческая группа |  | Грязевулканический |  |  |  | Вулканы грязевые действующие Вулканы грязевые недействующие |
| Денудационная группа | Гравитационная подгруппа | *Обвальный, осыпной, оползневый |  | \ | Стенки срыва обвальные и осыпные |  |
|  |  | Оползневый |  | \ | Стенки срыва оползневые |  |
|  |  | Оползневый подводный |  | \ | Стенки срыва оползневые подводные |  |
|  |  | *Обвальный, осыпной, оползневый подводные |  | \ | Стенки срыва обвальные, осыпные, оползневые подводные |  |
|  |  | Солифлюкционный |  | \ |  |  |
|  |  | Лавинный |  |  | Желоба, лотки лавинные |  |
|  | Флювиальная подгруппа | Эрозионный |  | +,\ | Уступы эрозионные Каньоны (ущелья, теснины) речные Овраги Делли Баранкосы | Овраги* Пороги, участки аномально крутого падения профиля речных долин Перевалы сквозных долин Останцы эрозионные Уступы висячих долин, водопадов, их высота в м |
|  |  | Эрозионный гляциофлювиальный |  | +,\ | Уступы гляциофлювиальные Ложбины гляциофлювиальные |  |
|  |  | Эрозионный подводный |  | +,\ | Уступы эрозионные подводные Каньоны и долины подводные Ложбины подводные |  |
|  |  | Абразионный |  | +,\ | Уступы абразионные | Останцы абразионные |
|  |  | Экзарационный ледниковый |  | +,\ | Уступы экзарационные | Кары и цирки ледниковые Бараньи лбы ледниковые Ригели ледниковые Шрамы и борозды ледниковые |
|  |  | *Экзарационно-эрозионный гляциогенный |  | +,\ | Уступы экзарационно-эрозионные |  |
|  |  | Дефляционный |  | + | Уступы дефляционные | Котловины дефляционные Ячеистые и лунковые пески** |
|  |  | Суффозионный |  | +,\ |  | Западины суффозионные* |
|  |  | Карстовый |  | + | Уступы карстовые | Полья, котловины и воронки карстовые* |
|  | Криогенная подгруппа | Термокарстовый |  | + | Уступы термокарстовые | Западины термокарстовые* Термокары и термоцирки |
|  |  | Термоэрозионный |  |  | Рытвины термоэрозионные | Рытвины термоэрозионные |
|  |  | Термоабразионный |  |  | Уступы термоабразионные |  |
|  |  | Мерзлотный |  |  |  | Площади протаявших жильных полигонов – плоско полигональный рельеф** Байджарахи * |
|  |  | Нивальный |  | +,\ | Уступы нивальные | Террасы нивальные Останцы нивальные Цирки нивальные |
|  |  | *Нивально-экзарационный - |  | \ | Уступы нивально-экзарационные |  |
|  |  | Плоскостного смыва |  | \ |  |  |
|  |  | *Эрозионный и плоскостного смыва |  | \ |  |  |
|  |  | *Солифлюкционный и плоскостного смыва |  | \ |  |  |
|  |  | *Эрозионно-денудационный |  | \ | Уступы эрозионно-денудационные | Останцы эрозионно-денудационные |
|  |  | *Комплексной денудации |  | +,\ | Уступы денудационные |  |
|  |  | *Денудационно конструктурный, образовавшийся в результате литоморфной препарировки: | - субгоризонтально залегающих пластов осадочных пород | + | Уступы на отпрепариров. субгоризонтальн. пластах (ступени) | Отпрепарированные субгоризонтальные пласты (ступени) |
|  |  |  | - моноклинально залегающих пластов и пликативных структур осадочных или метаморфических пород | +,\ | Уступы на моноклинально залегающих пластах и пликативных структурах осадочных или метаморфических пород | Отпрепарированные наклонные пласты (куэсты и т.п.) Возвышенности на отпрепарированных антиклиналях Впадины на отпрепарированных синклиналях Гряды и гривы на отпрепарированных приконтактовых зонах интрузий Гряды и гривы на отпрепарированных дайках и жилах |
|  |  |  | - вулканических покровов | + | Уступы вулканических покровов |  |
|  |  |  | - вулканических аппаратов | +,\ | Уступы вулканических аппаратов | Некки отпрепарированные |
|  |  |  | - пластовых интрузивных тел | +,\ | Уступы пластовых интрузивных тел |  |
|  |  |  | - секущих интрузивных тел и их приконтактовых зон | +,\ | Уступы на секущих интрузивных телах и их приконтактовых зонах Гряды и гривы на отпрепарированных приконтактовых зонах секущих интрузий Гряды и гривы на отпрепарированных дайках и жилах | Возвышенности на отпрепарированных интрузиях Останцы на отпрепарированных дайках, жилах, приконтактовых зонах и др. выходах устойчивых пород |
|  |  |  | - сложно дислоцированных пород | +,\ | Уступы на сложно дислоцированных породах |  |
|  |  | Денудационно конструктурный | -на разрывных дислокациях | \ | Уступы на разрывных дислокациях |  |
| Аккумулятивная группа | Гравитационная подгруппа | *Обвально-осыпной |  | \ |  | Конусы обвально-осыпные |
|  |  | Оползневый |  | \ |  | Оползни |
|  |  | Солифлюкционный |  | \ |  | Террасы и оплывины солифлюкционные * |
|  |  | Лавинный |  |  |  | Конусы и валы лавинные |
|  | Флювиальная подгруппа | Аллювиальный |  | + |  | Валы и гривы прирусловые Косы речные |
|  |  | Пролювиальный |  | + |  | Конусы выноса пролювиальные и аллювиально-пролювиальные |
|  |  | Аллювиально-пролювиальный |  | + |  |  |
|  | Гравитационно-флювиальная подгруппа | Селевый |  | +,\ |  | Конусы выноса селевые |
|  |  | Вулканогенно-селевый (лахары) |  | +,\ |  | Конусы выноса вулканогенно-селевые (лахары) |
|  | Бассейновая подгруппа | Озерный |  | + |  |  |
|  |  | Морской |  | + |  |  |
|  |  | Морской волновой |  | + |  |  |
|  |  | Морской течениевый |  | + |  |  |
|  |  | Морской застойноводный |  | + |  |  |
|  |  | *Морской обвально-осыпной |  | \ |  | Конусы обвально-осыпные подводные |
|  |  | Морской оползневый |  | \ |  | Оползни подводные |
|  |  | Морской обвально-осыпной и оползневый |  | \ |  | Конусы и валы обвально-осыпные и оползневые подводные |
|  |  | Морской турбидитный |  | +,\ |  | Конусы выноса турбидитные |
|  |  | Морской зоогенный |  | + |  |  |
|  |  | Морской и озерный |  |  | Косы и пересыпи Бары | Валы береговые Косы и пересыпи Бары |
|  |  | Морской и озерный течениевые |  |  |  | Песчаные ленты** Песчаные волны** |
|  |  | Аллювиально-морской |  | + |  | Дельты аллювиально-озерные и аллювиально-морские |
|  |  | Озерно-аллювиальный |  | + |  |  |
|  |  | Фонтанальный |  |  |  | Террасы, бугры гейзеритовые и травертиновые |
|  | Гляциальная подгруппа | Гляциогенный |  | +,\ |  |  |
|  |  | Ледниковый |  | +,\ | Гряды ледниковые – морены | Гряды и холмы ледниковые – морены* Флютинг-формы * Холмы-отторженцы |
|  |  | Гляциотектонический |  | \ |  | Гряды и холмы гляциотектонические Ледниковый параллельно-грядовый рельеф** Ребристые морены** |
|  |  | Гляциофлювиальный |  | +,\ | Озы | Озы Гигантские знаки ряби ** |
|  |  | Ледниковоозерный |  | +,\ |  | Звонцы |
|  |  | *Гляциофлювиальный и ледниковоозерный |  |  | Террасы и гряды камовые гляцио флювиальные и ледниковоозерные | Холмы камовые * |
|  |  | Ледниково-морской |  | +,\ |  |  |
|  | Криогенная подгруппа | Мерзлотный |  |  |  | Гидролакколиты (булгунняхи) Трещинно-жильные полигоны ** |
|  |  | *Криогенно-флювиальный (наледный) |  | + |  | Наледи постоянные Наледи сезонные (наледные поляны) |
|  |  | *Криогенно-гляциальный |  |  |  | Каменные глетчеры |
|  |  | Эоловый |  | + |  | Дюны закрепленные * Дюны движущиеся * Барханы закрепленные * Барханы движущиеся * Гряды песчаные * Бугры песчаные * |
|  |  | Лессовый |  | +,\ |  |  |
|  |  | Делювиальный |  | +,\ |  |  |
|  |  | *Делювиально-аллювиальный |  | +,\ |  |  |
|  |  | *Делювиально-солифлюкционный |  | +,\ |  |  |
|  |  | *Делювиально-пролювиальный |  | +,\ |  |  |
|  |  | Фитогенный |  | + |  |  |
| Денудационно-аккумулятивная группа |  | Ледниковый |  |  |  | Друмлины и друмлиноиды |
|  |  | Десерпционный |  |  | Реки каменные (курумы) | Моря каменные* Реки каменные (курумы) |
|  |  | Мерзлотный |  |  |  | Холмы и гряды мерзлотные* Тундровые пятна и каменные медальоны ** |
|  |  | Дегидратационный |  |  |  | Солончаки ** Такыры ** |
| Космогенная группа |  | Космогенный деструктивный |  | +,\ | Уступы космогенные | Кратеры метеоритные взрывные Кратеры метеоритные ударные Кратеры метеоритные не различающиеся по механизму образования |
| Техногенная группа |  | Техногенный деструктивный |  | +,\ | Уступы техногенные деструктивные | Карьеры, разрезы и выемки |
|  |  | Техногенный аккумулятивный |  | +,\ | Уступы техногенные аккумулятивные Валы искусственные, насыпи, дамбы | Терриконы, отвалы Эфеля, хвосты обогащения Свалки Валы искусственные, насыпи, дамбы |

Примечания: 1) Отображение ГОПР на карте: + - субгоризонтальные поверхности; \ - наклонные поверхности (склоны).

2)  Слабо проявляющиеся в рельефе, но выражающиеся в масштабе карты тектоногенные формы (антиклинальные возвышения, синклинальные впадины, соляные и глиняные купола), второстепенные по отношению к фоновым ГОПР различного генезиса и изображаемые на карте только контуром, в таблицу не включены.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ

(Приложения 1-8)

Приложение 1

ГЕНЕТИЧЕСКИ ОДНОРОДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

РЕЛЬЕФА

| Субгоризон- тальные поверхности |  | Склоны |  | Генетические типы поверхностей и их символы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тектоногенная группа |  |  |  |  |
|  |  |  | Дизъюнктивный – Td |  |
|  |  |  | Пликативный – Tp |  |
|  |  |  | Сейсмообвальный – So |  |
|  |  |  | Сейсмооползневый - Sp |  |
|  |  |  | Сейсмогенный обвально- оползневый - Sop |  |
|  |  |  | Сейсмогенный обвальный подводный - Soa |  |
|  |  |  | Сейсмогенный оползневый подводный - Spa |  |
|  |  |  | Сейсмогенный обвально- оползневый подводный - Sopa |  |
|  |  |  | Сейсмотурбидитный – St |  |
| Вулканогенная группа |  |  |  |  |
| Деструктивная подгруппа |  |  |  |  |
|  |  |  | Вулканотектонический (обрушения) - Vt |  |
|  |  |  | Эксплозивный деструктивный – Vxd |  |
| Аккумулятивная подгруппа |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплозивный аккумулятивный - Vxa |  |
|  |  |  | Эффузивный - Ve |  |
|  |  |  | Эффузивный и эксплозивный - Vex |  |
|  |  |  | Экструзивный - Vt |  |
|  |  |  | Вулканический деформационный (лакколитный) -Vl |  |
| Денудационная группа |  |  |  |  |
|  |  |  | Обвальный, осыпной, - Dobs |  |
|  |  |  | Оползневый - Dop |  |
|  |  |  | Оползневый подводный - Dpa |  |
|  |  |  | Обвальный, осыпной, оползневый подводные - Dga |  |
|  |  |  | Солифлюкционный |  |
|  |  |  | Эрозионный - De |  |
|  |  |  | Эрозионный гляциофлювиальный - Def |  |
|  |  |  | Эрозионный подводный - Dea |  |
|  |  |  | Абразионный - Da |  |
|  |  |  | Экзарационный ледниковый- Dex |  |
|  |  |  | Экзарационно-эрозионный гляциогенный- Dexf |  |
|  |  |  | Дефляционный - Ddf |  |
|  |  |  | Суффозионный - Dsf |  |
|  |  |  | Карстовый - Dcr |  |
|  |  |  | Термокарстовый - Dtcr |  |
|  |  |  | Нивальный - Dni |  |
|  |  |  | Нивально-экзарационный - Dnex |  |
|  |  |  | Плоскостного смыва - Dd |  |
|  |  |  | Эрозионный и плоскостного смыва - Ded Продолжение приложения 1 |  |
|  |  |  | Солифлюкционный и плоскостного смыва - Dsd |  |
|  |  |  | Эрозионно-денудационный - Ded |  |
|  |  |  | Комплексной денудации - D |  |
|  |  |  | Денудационно конструктурный - поверхности, образовавшиеся в результате литоморфной препарировки: |  |
|  |  |  | - субгоризонтально залегающих пластов осадочных пород - DS1 |  |
|  |  |  | - моноклинально залегающих пластов и пликативных структур осадочных или метаморфических пород - DS2 |  |
|  |  |  | - вулканических покровов - DS3 |  |
|  |  |  | - вулканических аппаратов - DS4 |  |
|  |  |  | - пластовых интрузивных тел - DS5 |  |
|  |  |  | - секущих интрузивных тел и их приконтактовых зон - DS6 |  |
|  |  |  | - сложно дислоцированных пород - DS7 |  |
|  |  |  | - разрывных дислокаций - DS8 |  |
| Аккумулятивная группа |  |  |  |  |
|  |  |  | Обвально-осыпной - obs |  |
|  |  |  | Оползневый - op |  |
|  |  |  | Солифлюкционный - s |  |
|  |  |  | Аллювиальный - a |  |
|  |  |  | Пролювиальный - p |  |
|  |  |  | Аллювиально-пролювиальный - ap |  |
|  |  |  | Селевый - sl |  |
|  |  |  | Вулканогенно-селевый (лахары) - slv Продолжение приложения 1 |  |
|  |  |  | Озерный - l |  |
|  |  |  | Морской - m |  |
|  |  |  | Морской волновой - mv |  |
|  |  |  | Морской течениевый - mf |  |
|  |  |  | Морской застойноводный - mn |  |
|  |  |  | Морской обвально-осыпной - mo |  |
|  |  |  | Морской оползневый - mp |  |
|  |  |  | Морской обвально-осыпной и оползневый - mop |  |
|  |  |  | Морской турбидитный - mt |  |
|  |  |  | Морской зоогенный - mz |  |
|  |  |  | Аллювиально-морской - am |  |
|  |  |  | Озерно-аллювиальный - la |  |
|  |  |  | Гляциогенный - G |  |
|  |  |  | Ледниковый - g |  |
|  |  |  | Гляциотектонический - gt |  |
|  |  |  | Гляциофлювиальный - f |  |
|  |  |  | Ледниковоозерный - lg |  |
|  |  |  | Ледниково-морской - gm |  |
|  |  |  | Криогенно-флювиальный (наледный)(cf): а - наледи постоянные, б - наледи сезонные (наледные поляны) |  |
|  |  |  | Эоловый - v |  |
|  |  |  | Лессовый - L Продолжение приложения 1 |  |
|  |  |  | Делювиальный - d |  |
|  |  |  | Делювиально-аллювиальный da |  |
|  |  |  | Делювиально-пролювиальный - dp |  |
|  |  |  | Делювиально-солифлюкционный - ds |  |
|  |  |  | Фитогенный - ft |  |
| Космогенная группа |  |  |  |  |
|  |  |  | Космогенный деструктивный - Dcsm |  |
| Техногенная группа |  |  |  |  |
|  |  |  | Техногенный деструктивный - Dt |  |
|  |  |  | Техногенный аккумулятивный - t |  |

Приложение 2

Внемасштабные формы рельефа - линейные объекты

Тектоногенная группа

а  Td	Уступы приразломные: а-наземные,

б  Tda	                                        б-подводные

а Sd 	Уступы сейсмогенные: а-наземные,

б Sda	                                        б-подводные

Рвы сейсмогенные

Вулканогенная группа

Ve	Фронтальные уступы эффузивных потоков

Денудационная группа

Dobs	Стенки срыва обвальные и осыпные; оползневые(Dop)

Dpa	Стенки срыва оползневые подводные; обвальные, осыпные, оползневые подводные (Dga)

Желоба, лотки лавинные

De	Уступы эрозионные речные

Каньоны (ущелья, теснины) речные

Овраги

Делли

Баранкосы

Def	Уступы эрозионные гляциофлювиальные

Ложбины гляциофлювиальные (стока талых вод)

Dea	Уступы эрозионные подводные

Каньоны(а) и долины(б) подводные

Ложбины подводные

Da	Уступы абразионные

Продолжение приложения 2

Dex	Уступы экзарационные; экзарационно-эрозионные (Dexf)

Ddf	Уступы дефляционные -

Dcr	Уступы карстовые -

Dtcr	Уступы термокарстовые -

Рытвины термоэрозионные

Dta	Уступы термоабразионные-

Dni	Уступы нивальные

Dnex	Уступы нивально-экзарационные

Уступы эрозионно-денудационные

D	Уступы денудационные

DS1	Уступы на отпрепарированных. субгоризонтальных. пластах;

- на моноклинально залегающих пластах и пликативных структурах осадочных или метаморфических пород(DS2);

- на вулканических покровах (DS3);

- на вулканических аппаратах (DS4);

- на пластовых интрузивных телах (DS5);

- на секущих интрузивных телах и их приконтактовых зонах (DS6);

- на сложно дислоцированных породах (DS7)

Гряды и гривы на отпрепарированных приконтактовых зонах

интрузий

Гряды и гривы на отпрепарированных дайках и жилах

DS8	Уступы на разрывных дислокациях

Аккумулятивная группа

Косы и пересыпи

Бары

Продолжение приложения 2

Гряды ледниковые – морены

Озы гляциофлювиальные

Террасы и гряды камовые гляциофлювиальные и ледниковоозерные

Реки каменные (курумы)

Космогенная группа

Dcsm	Уступы космогенные

Техногенная группа

Dt	Уступы техногенные деструктивные; аккумулятивные (t)

Валы искусственные, насыпи, дамбы

Внемасштабные формы рельефа - точечные объекты

Приложение 3

Тектоногенная группа

Возвышенности антиклинальные

Впадины синклинальные

Купола соляные

Купола глиняные

Сейсмообвалы

Сейсмооползни

Скопления сейсмогенные обвально-оползневые

Сейсмообвалы подводные

Сейсмооползни подводные

Скопления сейсмогенные обвально-оползневые подводные

Конусы выноса сейсмотурбидитные

Вулканогенная группа

Кратеры и кальдеры обрушения вулканов действующих

Кратеры и кальдеры обрушения вулканов потухших

Кратеры и кальдеры эксплозивные вулканов действующих

Кратеры и кальдеры эксплозивные вулканов потухших

Воронки эксплозивные, маары

Потоки эффузивные лавовые

Конусы паразитические эффузивные и эксплозивные

действующие

Конусы паразитические эффузивные и эксплозивные

недействующие

Конусы шлаковые 	формирующиеся

Конусы шлаковые	завершившие свое формирование

Купола экструзивные

Обелиски экструзивные

Купола лакколитовые

Грязевулканическая группа

Вулканы грязевые действующие

Вулканы грязевые недействующие

Денудационная группа

Продолжение приложения3

Овраги

Пороги, участки аномально крутого падения профиля речных долин

Перевалы сквозных долин

Останцы эрозионные

Уступы висячих долин, водопадов, их высота в м

Останцы абразионные (в пределах акваторий формы, возвышающиеся над

поверхностью воды, отмечаются черной звездочкой)

Кары и цирки ледниковые

Бараньи лбы ледниковые

Ригели ледниковые

Шрамы и борозды ледниковые

Котловины дефляционные

Западины суффозионные

Полья и воронки карстовые

Западины термокарстовые

Термокары и термоцирки

Рытвины термоэрозионные

Байджарахи

Террасы нивальные (нагорные, гольцовые)

Останцы нивальные (кигиляхи, тумпы)

Цирки нивальные

Останцы денудационно-эрозионные

Отпрепарированные субгоризонтальные пласты (ступени)

Отпрепарированные наклонные пласты (куэсты и т.п.)

Гряды и гривы на отпрепарированных приконтактовых зонах

интрузий

Гряды и гривы на отпрепарированных дайках и жилах

Возвышенности на отпрепарированных антиклиналях

Впадины на отпрепарированных синклиналях

Возвышенности на отпрепарированных секущих интрузивах

Некки отпрепарированные

Останцы на отпрепарированных дайках, жилах, приконтактовых

зонах и др. выходах устойчивых пород

Аккумулятивная группа

Конусы обвально-осыпные

Продолжение приложения3

Оползни

Террасы и оплывины солифлюкционные

Конусы и валы лавинные

Валы и гривы прирусловые аллювиальные

Косы речные

Конусы выноса пролювиальные и аллювиально-пролювиальные

Конусы выноса селевые

Конусы выноса вулканогенно-селевые (лахары)

Конусы обвально-осыпные  подводные

Оползни подводные

Конусы и валы обвально-осыпные и оползневые подводные

Конусы выноса турбидитные

Косы и пересыпи

Бары

Валы береговые

Дельты аллювиально-озерные и аллювиально-морские

-а, -б	Террасы (а), бугры (б) гейзеритовые и травертиновые

- а, - б	Гряды ледниковые – морены (а - подковообразные, б - удлиненные)

Флютинг-формы ледниковые

Холмы-отторженцы ледниковые

- а, - б	Гляциотектонические гряды (а) и холмы(б)

Озы гляциофлювиальные

Звонцы ледниковоозерные

Холмы камовые гляциофлювиальные и ледниковоозерные

Гидролакколиты мерзлотные (булгунняхи)

Наледи постоянные

Наледи сезонные (наледные поляны)

Глетчеры каменные криогенно-гляциальные

Дюны закрепленные

Дюны движущиеся

Барханы закрепленные

Барханы движущиеся

Гряды песчаные

Бугры песчаные эоловые

Продолжение приложения 3

Денудационно-аккумулятивная группа

Друмлины и друмлиноиды ледниковые

Моря каменные десерпционные

Реки каменные десерпционные (курумы)

Холмы и гряды криогенного (мерзлотного) происхождения

Космогенная группа

Кратеры метеоритные взрывные

Кратеры метеоритные ударные

Кратеры метеоритные не различающиеся по механизму образования

Техногенная группа

Карьеры, разрезы и выемки

Терриконы, отвалы

Эфеля, хвосты обогащения

Валы искусственные, насыпи, дамбы

Свалки

Приложение 4

ПЛОЩАДИ РАЗВИТИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ОДНОРОДНЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА,

НЕ ВЫРАЖАЮЩИХСЯ В МАСШТАБЕ

Денудационная группа

|  | Площади развития эрозионных оврагов |
| --- | --- |
|  | Площади развития дефляционных ячеистых и лунковых песков |
|  | Площади развития суффозионных просадочных западин |
|  | Площади развития карстовых воронок и котловин |
|  | Площади развития термокарстовых западин |
|  | Площади развития протаявших жильных полигонов – плоско полигональный рельеф |
|  | Площади развития протаявших жильных полигонов – байджераховый рельеф |

Аккумулятивная группа

|  | Площади развития солифлюкционных террас и оплывин |
| --- | --- |
|  | Площади развития морских и озерных течениевых песчаных лент |
|  | Площади развития морских и озерных течениевых песчаных волн |
|  | Площади развития ледникового холмистого и холмисто-грядового) рельефа моренных равнин |
|  | Площади развития ледниковых флютинг-форм |
|  | Площади развития ледникового параллельно-грядового рельефа |
|  | Площади развития ледникового рельефа типа “стиральной доски” (ребристая морена, роген - морена) |
|  | Площади развития гляциофлювиальных гигантских знаков ряби |
|  | Площади развития холмистого камового рельефа (гляциофлювиального и / или озерно-ледникового) |
|  | Площади развития криогенных трещинных жильных полигонов |
|  | Площади развития эоловых дюн закрепленных |
|  | Площади развития эоловых дюн движущихся Продолжение приложения4 |
|  | Площади развития эоловых барханов закрепленных |
|  | Площади развития эоловых барханов движущихся |
|  | Площади развития эоловых грядовых песков |
|  | Площади развития эоловых бугристых песков |

Деструктивные и аккумулятивные формы

|  | Площади развития десерпционных каменных морей |
| --- | --- |
|  | Площади развития холмов и гряд мерзлотного происхождения |
|  | Площади развития криогенных пучинных тундровых пятен и каменных медальонов |
|  | Площади развития дегидратационных солончаков |
|  | Площади развития дегидратационно-трещинных форм (такыров) |

Примечание: площади развития множественных однородных форм изображаются на карте без видимых границ.

Приложение 5

ПОГРЕБЕННЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА

Долины речные погребенные, не выражающиеся  в масштабе

Впадины и долины экзарационно-эрозионные погребенные, не выражающиеся  в масштабе

Приложение 6

ГРАНИЦЫ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ

6.1. ОСНОВНЫЕ ГРАНИЦЫ

Границы  генетически однородных поверхностей отчетливые

Границы генетически однородных поверхностей постепенные

Границы площадей распространения не выражающихся в масштабе множественных однородных форм рельефа, (в электронном исполнении изображаются прозрачными, невидимыми и в аналоговом варианте не воспроизводятся).

6.2. ПОГРЕБЕННЫЕ ГРАНИЦЫ

Границы долин речных погребенных

Границы впадин и долин экзарационно-эрозионных погребенных

6.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ

Границы возвышенностей антиклинальных

Границы впадин синклинальных

Границы куполов соляных

Границы куполов глиняных

Границы вулканов действующих

Продолжение приложения 6

Границы вулканов потухших

Границы кратеров и кальдер оседания вулканов действующих

Границы кратеров и кальдер оседания вулканов потухших

Границы кратеров и кальдер взрыва вулканов действующих

Границы кратеров и кальдер взрыва вулканов потухших

Границы каньонов (ущелий, теснин)

Границы оврагов

Границы каньонов турбидитных

Границы карьеров, разрезов, выемок

Границы терриконов, отвалов

Границы свалок

Границы эфелей, хвостов обогащения

Границы каньонов подводных

Границы долин подводных

Границы ложбин подводных

Приложение 7

КАРКАСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА

Линии гребневидных водоразделов

Линии сглаженных водоразделов (а – наземных, б - подводных )

Килевые линии подводного рельефа

Линии выпуклых перегибов подводных склонов

Линии вогнутых перегибов подводных склонов

Приложение 8

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Направление стока талых ледниковых вод

Предполагаемое направление движения льдов

Подножия дистальных склонов моренных гряд и холмов

краевой ледниковой зоны

Места речных перехватов

Элементы структуры конусов выноса наземных

Элементы структуры конусов выноса подводных

Антецедентные участки долин, выражающихся в масштабе

Антецедентные участки долин, не выражающихся в масштабе

Эпигенетические участки долин, выражающихся в масштабе

Эпигенетические участки долин, не выражающихся  в масштабе

Линии разрывных нарушений, проявляющихся в рельефе или других элементах ландшафта (а – установленные, б – предполагаемые)

Границы оледенений и стадий (а – установленные, б – предполагаемые)

Границы морских трансгрессий (а – установленные, б – предполагаемые)

Места активного проявления неблагоприятных экзодинамических процессов

Поверхности наземного рельефа в пределах акваторий, подвергшиеся после

затопления частичной переработке морем

Приложение 9

Типы морских берегов

I.	Берега, сформированные субаэральными и тектоническими процессами мало измененные морем.

а.	Первично расчлененные берега.

- Берега тектонического расчленения (далматинский, сбросовый, бухтовый).

- Берега эрозионного расчленения (лиманные, эстуариевые).

- Берега  эрозионно-тектонического расчленения  (риасовые).

- Берега  ледниково-тектонического расчленения (фиордовые, фиардовые).

- Берега ледниково-эрозионного расчленения (фиордовые).

- Берега  экзарационного и ледниково-аккумулятивного расчленений (шхерные, фиардовые).

- Берега вулканического расчленения (вулканические).

- Берега эолового расчленения (аральского типа).

б.	Первично ровные берега.

9.	Складчатые ровные.
 10. Сбросовые ровные.

II.	Берега, формирующиеся преимущественно под действием неволновых факторов.

а.	Потамогенные берега.

- Дельтовые.

- Берега аллювиальных равнин.

б.	Приливные берега.

13.	Ваттовые  (лайденные, маршевые).

в.	Биогенные берега.

- Коралловые.

- Мангровые.

г.	Термоабразионные берега.

- Термоабразионные в рыхлых четвертичных толщах.

- Ледяные.

д.	18. Денудационные берега.

III.	Берега, формирующиеся преимущественно волновыми процессами,
а. Выравнивающиеся берега.

- Абразионные бухтовые.

- Абразионно-аккумулятивные бухтовые.

б.	Выровненные  берега.

- Выровненные   абразионные.

- Выровненные абразионно-аккумулятивные.

- Выровненные аккумулятивные лагунные.

- Выровненные аккумулятивные лиманно-лагунные.

- Выровненные аккумулятивные с отмершим клифом и причлененной современной морской террасой.

в.	Вторично расчлененные берега.

- Абразионные бухтовые.

- Абразионно-аккумулятивные бухтовые (азовского типа и др.).

28.	Аккумулятивные бухтовые.

Под морфографией понимают изучение и описание внешних особенностей, облика рельефа. Морфометрия — отрасль геоморфологии, занимающаяся определением размеров элементов, форм и типов рельефа и их положения в пространстве и относительно друг друга (12).

Наиболее распространенными типологическими объектами геоморфологического районирования в платформенных регионах являются денудационные, структурно-денудационные плато, возвышенные денудационные, структурно-денудационные, пластовые равнины, гряды, увалы, кряжи, которым соответствуют такие новейшие тектонические структуры как выступы, структурные ступени, моноклинали, антеклизы, а также низменные аккумулятивные равнины различного генезиса, совпадающие с впадинами.

В горных регионах новейшие тектонические структуры выражены в рельефе в виде сводовых, сводово-глыбовых, складчато-глыбовых хребтов, сводово-глыбовых, глыбовых нагорий, массивов, подразделяющихся по активности поднятий на низко-, средне-, высокогорные, а также разделяющих их прогибов, предгорных, межгорных впадин, котловин, в пределах которых размещаются денудационные и аккумулятивные равнины различного генезиса.